编号：AYDS-AX2021-003

东莞优诺电子焊接材料有限公司

安全评价报告

被评价单位主要负责人：白映月

被评价单位经办人：周秀群

被评价单位联系电话：13650449038

(被评价单位公章)

2021年04月25日

东莞优诺电子焊接材料有限公司

安全评价报告

评价机构名称：广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司

资质证书编号：APJ-（粤）-333

法定代表人：鲍玉朴

技术负责人：刘  钢

评价负责人：彭书萍

评价机构联系电话：0769-22869222

2021年04月26日

（安全评价机构公章）

东莞优诺电子焊接材料有限公司安全评价报告

评价人员

|  | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业编号 | 专业能力 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 彭书萍 | 1800000000201047 | 033515 | 化工工艺 |  |
| 项目组成员 | 任长江 | 1600000000200301 | 028500 | 自动化 |  |
|  | 梁淑君 | S011044000110192002611 | 037285 | 化工机械 |  |
|  | 呼达 | 1800000000300982 | 033591 | 安全 |  |
|  | 颜松桦 | 0800000000303985 | 017989 | 电气 |  |
| 报告编制人 | 彭书萍 | 1800000000201047 | 033515 | 化工工艺 |  |
|  | 任长江 | 1600000000200301 | 028500 | 自动化 |  |
|  | 梁淑君 | S011044000110192002611 | 037285 | 化工机械 |  |
|  | 呼达 | 1800000000300982 | 033591 | 安全 |  |
|  | 颜松桦 | 0800000000303985 | 017989 | 电气 |  |
| 报告审核人 | 段长锋 | 1200000000200384 | 023267 | 安全 |  |
| 过程控制负责人 | 程军 | 1100000000200116 | 019388 | 安全 |  |
| 技术负责人 | 刘钢 | 0800000000104350 | 006002 | 化工机械 |  |

前言

东莞优诺电子焊接材料有限公司（以下简称“优诺公司”或该公司）于2005年03月10日在东莞市市场监督管理局注册成立，统一社会信用代码：9144190077

18688951；类型：有限责任公司（法人独资）；住所：广东省东莞市大岭山镇太公岭园山街10号1号楼；法定代表人：白映月；注册资本：人民币壹仟肆佰壹拾玖万壹仟柒佰陆拾肆元。企业于2018年08月01日取得了原东莞市安全生产监督管理局核发的《安全生产许可证》，编号：(（粤东）WH安许证字[2018]000023，许可范围：2-丙醇（111）180吨/年、含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃]（2828），快干助焊剂700吨/年、清洗剂120吨/年***，有效期至2021年07月31日。

根据《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第13号)、《危险化学品安全管理条例》(中华人民共和国国务院令第591号，国务院令645号修订)、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(安监总局令第41号，安监总局令第79号修改)、《关于认真贯彻危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法的通知》(粤安监管三〔2011〕44号)、《关于认真贯彻危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法的补充通知》(粤安监〔2012〕56号)等法律法规的要求，企业申请延期换取安全生产许可证，应当依法进行安全评价，因此，东莞优诺电子焊接材料有限公司委托广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司对其延期换证进行安全评价服务。

广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司承接了东莞优诺电子焊接材料有限公司危险化学品生产现状评价技术服务项目以后，成立了安全评价工作组，评价组根据相关的法律、法规、标准规范，对企业进行了细致的检查，对相关技术资料进行了分析，查找该公司在生产过程中存在的潜在危险和有害因素，并进行了定性、定量分析评价，对生产中可能出现的危险化学品事故进行了分析预测，对该公司安全生产现状的不足之处提出具体的整改措施和安全对策措施，作出评价结论。本报告依据《安全评价通则》(AQ8001-2007)、《危险化学品生产企业安全评价导则(试行)》(安监管危化字[2004]127号)的要求编制完成。

本报告的文件与资料由东莞优诺电子焊接材料有限公司提供，该公司对其所提供的文件与资料内容的真实性负责。

非常用的术语、符号和代号说明

1、安全评价：安全评价是以实现工程、系统安全为目的，应用安全系统工程原理和方法，对工程、系统中存在的危险、有害因素进行识别与分析，判断工程、系统发生事故和急性职业危害的可能性及其严重程度，提出安全对策建议，从而为工程、系统制定防范措施和管理决策提供科学依据。

2、化学品：指各种化学元素、由元素组成的化合物及其混合物，包括天然的或者人造的。

3、危险化学品：是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

4、安全设施：指企业(单位)要生产经营活动中将危险有害因素控制在安全范围内以预防、减少、消除危害所配备的装置(设备)和采取的措施。

5、作业场所：指可能使从业人员接触危险化学品的任何作业活动场所，包括从事危险化学品的生产、操作、处置、储存、搬运、运输、废弃危险化学品的处置等场所。

6、危险因素：对人造成伤亡或者对物造成突发性损坏的因素。

7、有害因素：影响人的身体健康，导致疾病或者对物造成慢性损坏的因素。

8、危险程度：对人造成伤亡和对物造成突发性损坏的尺度。

9、有害程度：影响人的身体健康，导致中毒、疾病或者对物造成慢性损坏的尺度。

10、评价单元：根据被评价单位的实际情况和安全评价的需要而将被评价对象划分为一些相对独立部分进行安全评价，其中每个相对独立部分称为评价单元。

11、危险化学品重大危险源：是指长期地或者临时地生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或者超过临界量的单元。

12、防火间距：防止着火建筑的福射热在一定时间内引燃相邻建筑，且便于扑救的间隔距离。

13、闪点：在规定的试验条件下，液体挥发的蒸气与空气形成的混合物，遇火源能够闪燃的液体的最低温度(采用闭杯法测定)。

目录

1编制说明	14

1.1评价目的	14

1.2评价依据	14

2被评价单位概况	19

2.1被评价单位基本情况	19

2.2危险化学品生产工艺装置、储存设施等基本情况	26

2.3公用工程及辅助设施	30

2.4主要安全卫生设施及技术措施	34

2.5安全管理概况	36

2.6安全投入情况	37

3评价范围与内容	40

3.1安全评价的对象	40

3.2安全评价的范围	40

4安全评价程序	41

5评价单元的划分和评价方法的选择	42

5.1评价单元的划分	42

5.2评价方法的选择及确定	42

6危险、有害因素分析结果	44

6.1危险化学品危险特性分析结果	44

6.2生产、储存过程危险的辨识结果	44

6.3家明令淘汰的产品和危险工艺辨识结果	45

6.4国家监控的化学品辨识结果	45

6.5重点监管的化学品辨识结果	45

6.6易制毒化学品辨识结果	45

6.7易制爆化学品辨识结果	46

6.8剧毒化学品辨识结果	46

6.9重大危险源辨识结果	46

6.10生产装置、设施与周边环境的影响分析结果	46

7定性、定量分析安全评价内容的结果	48

7.1安全检查表分析结果	48

7.2事故树分析结果	49

7.3道化学火灾爆炸模拟分析结果	50

7.4危险度评价法评价结果	50

8可能发生的危险化学品事故的预测后果	52

9企业安全生产情况专篇	53

9.1安全生产法律法规及标准规范的执行情况	53

9.2安全生产条件符合情况	53

9.3日常安全生产管理情况	54

9.4生产安全事故情况	55

9.5从业人员安全条件(安全教育培训)情况	56

9.6事故应急救援预案培训和演练情况	57

9.7生产范围、生产场所、生产装置、储存设施等发生变化情况	57

9.8安全设施设备合规性专项评价	57

10企业清净下水措施	60

11对策措施与建议	61

11.1存在的事故隐患及整改措施	61

11.2建议补充的安全对策措施	61

11.3整改意见复查	64

12安全评价结论	66

12.1归纳各部分危险分析结论	66

12.2安全评价结论	68

安全评价报告附件	69

附件1危险、有害因素的分析过程	69

附件1.1危险化学品危险特性分析	69

附件1.2生产、储存过程危险、有害因素辨识	82

附件1.3工艺过程危险有害因素辨识	89

附件1.4危险化学品重大危险源辨识	91

附件2定性、定量分析过程	94

附件2.1安全检查表	94

附件2.2事故树分析法评价法	117

附件2.3道化学火灾爆炸指数评价法	125

附件2.4危险度评价法	134

附件3可能发生的危险化学品事故的后果预测	136

附件4企业平面布置及四至图、工艺流程图、防爆区域划分图	138

4.1被评价单位平面布置图及四至图、防爆区域划分图	138

4.2工艺流程图	138

4.3安全评价流程图	140

附件5安全评价方法简介	141

附件5.1安全检查表法简介	141

附件5.2道化学火灾、爆炸指数评价法介绍	141

附件5.3危险度评价法介绍	143

附件5.4事故树分析法简介	143

附件6法定检测情况汇总	146

附件7被评价单位提供的原始资料	147

1编制说明

## 1.1评价目的

(1)查找企业正常经营活动时存在的主要危险、有害因素及其产生危险、有害后果的主要条件。

(2)对企业正常经营活动过程中固有危险、有害因素进行评价和科学分析。

(3)提出消除、预防及降低企业正常经营活动时的危险性，提出企业正常经营活动时的安全卫生对策措施，为企业正常经营活动以及日常管理提供依据，并为政府安全生产监督管理部门和上级主管部门实行安全监察提供依据，以利于提高企业正常经营活动的本质安全程度，同时，也为安全生产许可证换证提供重要依据。

## 1.2评价依据

### 1.2.1法律、法规依据

《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第13号)

《中华人民共和国消防法》(中华人民共和国主席令第二十九号)

《中华人民共和国职业病防治法》(根据2011年12月31日主席令第52号第一次修正，根据2016年7月2日主席令第48号第二次修正，根据2017年11月4日主席令第81号第三次修正，根据2018年12月29日主席令第24号第四次修正)；

《中华人民共和国劳动法》(中华人民共和国主席令第28号)

《中华人民共和国特种设备安全法》(中华人民共和国主席令第4号)；

《特种设备安全监察条例》(中华人民共和国国务院令第549号)

《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》(中华人民共和国国务院令第352号)；

《工伤保险条例》(中华人民共和国国务院令第586号)；

《安全生产许可证条例》(中华人民共和国国务院令第397号，2013年7月18日国务院令第638号令第一次修订；2014年7月29日国务院令第653号令第二次修订)；

《危险化学品安全管理条例》(国务院令第591号，2013年12月，国务院令645号修订)；

《易制毒化学品管理条例》(中华人民共和国国务院令第445号；2014年7月29日国务院令第653号令第一次修订；2016年2月6日国务院令第666号令第二次修订)；

《关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发〔2010〕23号)；

《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(安监总局令第41号，安监总局令第79号修订)；

《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(安监总局令第16号)；

《生产安全事故应急预案管理办法》(应急管理局令第2号)；

《国家安全监管总局办公厅关于印发用人单位劳动防护用品管理规范的通知》(安监总厅安健[2015]124号)；

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》(安监总局令第30号，2015年国家安全生产监督管理总局第80号令修订)；

《特种设备作业人员监督管理办法》(国家质量监督检验检疫总局令第140号)

《产业结构调整指导目录(2019年本)》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号)

《危险化学品生产企业安全评价导则(试行)》(安监管危化字[2004]127号)；

《广东省安全生产监督管理局关于印发《广东省安全生产监督管理局关于〈生产安全事故应急预案管理办法〉的实施细则》的通知》(粤安监应急〔2017〕9号)；

《重点监管危险化工工艺目录》(2013年完整版)

《重点监管的危险化学品名录》(2013年完整版)

《仓库防火安全管理规则》(中华人民共和国公安部令第6号)；

《爆炸危险场所安全规定》(原劳动部发[1995]56号)；

《广东省安全生产条例》(广东省第十二届人民代表大会常务委员会公告第94号)；

《关于认真贯彻危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法的通知》(粤安监管三〔2011〕44号)；

《关于认真贯彻危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法的补充通知》(粤安监〔2012〕56号)；

《关于规范危险化学品生产、储存企业作业场所安全标志标识的通知》(粤安监管三〔2011〕50号)

《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(安监总局令第40号，安监总局令第79号修订)

《广东省安全生产监督管理局关于＜危险化学品重大危险源监督管理暂行规定〉的实施细则》(粤安监〔2013〕17号)

《危险化学品目录(2015版)》(安全监管总局、工业和信息化部、公安部等公告2015年第5号)

国家安全监管总局办公厅关于印发《危险化学品目录(2015版)实施指南(试行)》的通知(安监总厅管三〔2015〕80号)

《淘汰落后安全技术装备目录(2015年第一批)》(安监总科技〔2015〕75号)；

《淘汰落后安全技术工艺、设备目录》(2016年)(安监总科技〔2016〕137号)。

### 1.2.2标准、规范

《安全评价通则》(AQ8001-2007)；

《建筑设计防火规范》(GB50016-2014，2018年版)；

《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)；

《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)；

《化工企业安全卫生设计规范》(HG20571-2014)；

《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058-2014)；

《防止静电事故通用导则》(GB12158-2006)；

《化工企业静电安全检查规程》(HG/T23003-1992)；

《生产过程安全卫生要求总则》(GB/T12801-2008)；

《爆炸性环境第1部分：设备通用要求》(GB3836.1-2010)；

《常用化学危险品贮存通则》(GB15603-1995)；

《易燃易爆性商品储存养护技术条件》(GB17914-2013)；

《毒害性商品储存养护技术条件》(GB17916-2013)；

《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T13861-2009)；

《企业职工伤亡事故分类》(GB6441-1986)；

《供配电系统设计规范》(GB50052-2009)；

《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》(GB50493-2019)；

《职业性接触毒物危害程度分级》(GBZ230-2010)；

《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ2.1～2.2-2007)；

《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB50444-2008)；

《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》(GB50257-2014)；

《安全色》(GB2893-2008)；

《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008)；

《消防安全标志》(GB13495-1992)；

《消防安全标志设置要求》(GB15630-1995)；

《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)；

《工业场所职业病危害警示标识》(GBZ158-2003)；

《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)；

《常用危险化学品安全周知卡编制导则》(HG23010-1997)；

《化学品分类和危险性公示通则》(GB13690-2009)；

《固定式钢梯及平台安全要求第2部分：钢斜梯》GB(4053.2-2009)；

《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》(GB4053.3-2009)；

《危险场所电气防爆安全规范》(AQ3009-2007)；

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T29639-2013)；

《油漆厂卫生防护距离标准》(GB18070-2000)；

《涂料生产企业安全技术规范》（AQ5204-2008）；

《公路安全保护条例》（国务院令第593号）

其它有关法规及标准。

### 1.2.3其它相关资料

1)广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司与东莞优诺电子焊接材料有限公司签订的服务合同；

2)东莞优诺电子焊接材料有限公司提供的证照文书、工艺资料、安全现状评价报告等相关技术资料。

2被评价单位概况

## 2.1被评价单位基本情况

### 2.1.1被评价单位简介

东莞优诺电子焊接材料有限公司于2005年03月10日在东莞市市场监督管理局注册成立，统一社会信用代码：914419007718688951；类型：有限责任公司（法人独资）；住所：广东省东莞市大岭山镇太公岭园山街10号1号楼；法定代表人：白映月；注册资本：人民币壹仟肆佰壹拾玖万壹仟柒佰陆拾肆元。企业于2018年08月01日取得了原东莞市安全生产监督管理局核发的《安全生产许可证》，编号：(（粤东）WH安许证字[2018]000023，许可范围：2-丙醇（111）180吨/年、含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃]（2828），快干助焊剂700吨/年、清洗剂120吨/年***，有效期至2021年07月31日。

该公司自从取得危险化学安全生产许可证以来，按照国家相关法律法规及标准规范生产，从未发生过安全生产事故，危险化学品生产装置运行情况正常，生产过程中使用的原材料主要有易燃溶剂和相关树脂等，生产过程中主要存在着火灾、爆炸、中毒和窒息等危险、有害因素。

按照《危险化学品安全管理条例》第六十七条规定，危险化学品生产企业应当办理危险化学品登记。东莞优诺电子焊接材料有限公司已经向广东省危险化学品登记注册办公室申请了登记，并由国家安全生产监督管理总局化学品登记中心审核通过，颁发了危险化学品登记证。

优诺公司现有从业人员69人，其中主要负责人白映月、安全管理人员黄爱红、专职安全管理人员屈东方均持证上岗，特种作业人员(叉车司机、电工)也持证上岗，其他从业人员经公司内部培训合格后上岗。企业基本情况如下表2-1所示。

表2-1企业基本情况表

| ### 企业名称 | ### 东莞优诺电子焊接材料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 注册地址 | ### 广东省东莞市大岭山镇大公岭园山街10号1号楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 0769-85653068 |  |  |  |  |  | 传真 |  | 0769-85653699 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  | 523829 |  |
| 企业网址 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子信箱 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业类型 | 有限责任公司(法人独资) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经济性质 | 全民所有制() 集体所有制() 私有制(√) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 登记机关 | 东莞市市场监督管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  | 白映月 |  |  |  |  | 主要负责人 |  |  |  | 白映月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职工人数 | 69人 |  |  | 技术管理人数 |  |  |  |  | 2人 |  |  |  | 安全管理人数 |  |  |  |  | 2人 |  |  |  |
| 注册资本 | 14191764元 |  |  | 固定资产 |  |  |  |  | / |  |  |  | 上年销售额 |  |  |  | 3200万元人民币 |  |  |  |  |
| 原许可生产的危险化学品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 品名 |  |  | 别名 |  |  | 序号 |  |  |  | CAS号 |  | 火灾危险性类别 |  |  |  | 年产量(t/a) |  |  |  |  | 最大储量(t) |
| 快干助焊剂(序号2828) |  |  | / |  |  | 2828 |  |  |  | / |  | 甲类 |  |  |  | 700 |  |  |  |  | 30 |
| 2-丙醇(序号111) |  |  | / |  |  | 111 |  |  |  | / |  | 甲类 |  |  |  | 180 |  |  |  |  | 15 |
| 清洗剂(序号2828) |  |  | / |  |  | 2828 |  |  |  | / |  | 戊类 |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 5 |
| 主要原料（补充下表信息及对应MSDS） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 品名 |  | 别名 |  |  | 序号 |  |  | CAS号 |  |  | 火灾危险性类别 |  |  |  | 年用量(t/a) |  |  |  | 最大库存量(t) |  |  |
| 环己烷 |  | 六氢化苯 |  |  | 953 |  |  | 110-82-7 |  |  | 甲类 |  |  |  | 400 |  |  |  | 20 |  |  |
| 乙醇[无水] |  | 无水酒精 |  |  | 2568 |  |  | 64-17-5 |  |  | 甲类 |  |  |  | 200 |  |  |  | 20 |  |  |
| 2-丙醇 |  | 异丙醇 |  |  | 111 |  |  | 67-63-0 |  |  | 甲类 |  |  |  | 160 |  |  |  | 15 |  |  |
| 壬基酚聚氧乙烯醚 |  | NP-10 |  |  | 1726 |  |  | 9016-45-9 |  |  | 丙类 |  |  |  | 60 |  |  |  | 5 |  |  |
| 熟松香 |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | 丙类 |  |  |  | 15 |  |  |  | 0.5 |  |  |
| 丁二酸 |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | 丙类 |  |  |  | 15 |  |  |  | 0.5 |  |  |
| 硫酸 |  | / |  |  | 1302 |  |  | 7664-93-9 |  |  | 戊类 |  |  |  | 200 |  |  |  | 15 |  |  |
| 正磷酸 |  | 磷酸 |  |  | 2790 |  |  | 7664-38-2 |  |  | 戊类 |  |  |  | 8 |  |  |  | 1 |  |  |
| 氢氧化钠 |  | 烧碱 |  |  | 1669 |  |  | 1310-73-2 |  |  | 戊类 |  |  |  | 10 |  |  |  | 1 |  |  |
| 脂肪醇聚氧乙烯醚 |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | 丙类 |  |  |  | 55 |  |  |  | 5 |  |  |
| 二乙二醇二丁醚 |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | 丙类 |  |  |  | 60 |  |  |  | 3 |  |  |

### 2.1.2自然条件

1)气温

该公司位于广东省东莞市大岭山镇太公岭园山街10号1号楼历年最高气温为37.8℃，最低气温为3.1℃，1996～2000年，年平均气温23.1℃。最暖为1998年，年平均气温为23.6℃，最冷为1996年，年平均气温为22.7C。年平均日照1873.7h,其中2000年日照时数最多，达2059.5h,最少为1997年，仅有1558.1h。

2)风

年主导风向为北风，夏季主导风向为东南风，冬季主导风向为北风，年平均风速为2.0m/s。

3)降水量

1996～2000年，年平均降水量1819.9mm，最为为1997年，年降水量2074.0mm，最少为1996年，年降水量1547.4mm，常年降雨量为1500～2000mm。

4)雷暴

年平均雷暴日81.3日。

5)地震

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）查询结果，广东省东莞市抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g。

### 2.1.3周边环境

该公司厂区四周设置非燃烧实体围墙，厂区共设置2个出入口，1个为厂区北面生产区域出入口，1个为厂区东南面生活区域出入口。

东南面：围墙外是村委道路，道路对面为东莞市福创再生资源回收有限公司；

西面：为该公司厂房一(厂房A、东莞优邦自动化)，现外租给东莞市优邦自动化设备有限公司，外租厂房与优诺公司之间设置有实体围墙，外租厂房西面围墙外为太公岭村村委会；

东面：围墙外为民房；

西北面：围墙外为厂外市政道路，道路对面为空地。

厂区周围地势平坦开阔，所在地段属工业区工业用地，周边无住宅区、学校、商场、医院等，无需保留之古建筑、构筑物及古树。

厂区周围100m范围内没有重要的政治和文化设施，也没有自然保护区、水源保护区、文物保护建筑。

表2-2与周边建（构）筑物间距一览表

| 序号 | 方位 | 周边建（构）筑物名称 | 项目最近建筑物 | 实际间距（m） | 标准距离（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东南 | 东莞市福创再生资源回收有限公司（丙类厂房，耐火等级二级） | 厂房四（厂房C） （单层甲类厂房，耐火等级二级） | 51 | 12 | 《建规》第3.4.1条、 |
|  |  |  | 库房一(仓库A) （单层甲类仓库，耐火等级二级） | 76 | 15 | 《建规》第3.5.1条 |
|  |  |  | 厂房三(厂房B) （单层丙类厂房，耐火等级二级） | 21 | 10 | 《建规》第3.4.1条、 |
|  |  |  | 实验室 （民用建筑） | 48 | 10 | 《建规》第3.4.1条、 |
| 2 | 西 | 东莞市优邦自动化设备有限公司（戊类厂房，耐火等级二级） | 厂房四（厂房C） （单层甲类厂房，耐火等级二级） | 15 | 12 | 《建规》第3.4.1条、 |
|  |  |  | 库房一(仓库A) （单层甲类仓库，耐火等级二级） | 15 | 15 | 《建规》第3.5.1条 |
|  |  |  | 厂房三(厂房B) （单层丙类厂房，耐火等级二级） | 51 | 10 | 《建规》第3.4.1条、 |
|  |  |  | 实验室 （民用建筑） | 91 | 10 | 《建规》第3.4.1条、 |
| 3 | 东 | 民房 （多层民用建筑） | 厂房四（厂房C） （单层甲类厂房，耐火等级二级） | 85 | 25 | 《建规》第3.4.1条、 |
|  |  |  | 库房一(仓库A) （单层甲类仓库，耐火等级二级） | 86 | 30 | 《建规》第3.5.1条 |
|  |  |  | 厂房三(厂房B) （单层丙类厂房，耐火等级二级） | 56 | 10 | 《建规》第3.4.1条、 |
| 4 | 西北 | 厂外市政道路 （次要道路） | 厂房四（厂房C） （单层甲类厂房，耐火等级二级） | 54 | 5 | 《建规》第3.4.1条、 |
|  |  |  | 库房一(仓库A) （单层甲类仓库，耐火等级二级） | 16 | 5 | 《建规》第3.5.1条 |
| 5 | 东南 | 厂外村委道路 （次要道路） | 厂房四（厂房C） （单层甲类厂房，耐火等级二级） | 46 | 5 | 《建规》第3.4.1条、 |
|  |  |  | 库房一(仓库A) （单层甲类仓库，耐火等级二级） | 84 | 5 | 《建规》第3.5.1条 |
| 注：表中《建规》为《建筑设计防火规范》(GB50016-2014，2018年版)，标准值均取自该规范。 结论：厂区内各建(构)筑物与周边建（构）筑物的防火间距满足《建筑设计防火规范》(GB50016-2014，2018年版)、《公路安全保护条例》（国务院令第593号）等规范要求。 |  |  |  |  |  |  |

该公司与周边建（构）筑物的安全距离符合《建筑设计防火规范（2018年版）》(GB50016-2014)相关规定。

该公司库房一(仓库A)、厂房四（厂房C）100m范围内没有公路，200m内无公路渡口、中型以上公路桥梁、公路隧道，符合《公路安全保护条例》（国务院令第593号）。

### 2.1.4总平面布置

该公司整个厂区占地面积19771.5㎡，建筑面积约7004㎡。整个厂区按功能划分为办公区、生产区【厂房四（厂房C）、库房一(仓库A)、厂房三(厂房B))】和生活区。

厂区大门设置在北面，通向公路。进入厂区的道路将厂区划分为办公区和生产区。

生产区---生产区位于厂区西面，主要分布有库房一(仓库A)(甲类仓库)、厂房四（厂房C）(甲类车间)、厂房三(厂房B)(丙类车间)、库房二(仓库B)（仓库A)；事故池位于库房一(仓库A)与北面围墙之间；

办公区---办公区位于厂区的东面，主要分布有办公楼、实验室、配电房；

生活区---位于厂区最南面，与生产区、办公区有约6m的高度差，主要布置有宿舍楼一、宿舍楼二、配电/值班房、室外变压器等。

厂区建、构筑物情况见表2-3；。

表2-3厂区建(构)筑物情况表

| 序号 | 建筑物名称 | 层数 | 占地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 建筑结构 | 高度 | 耐火等级 | 火灾类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公楼 | 3 | 384 | 1238 | 钢筋混凝土 | 13.25 | 二级 | 民用 |  |
| 2 | 实验室 | 1 | 544 | 544 | 钢筋混凝土 | 5.95 | 二级 | 民用 |  |
| 3 | 厂房三(厂房B) | 1 | 576 | 576 | 钢筋混凝土 | 5.95 | 二级 | 丙类 |  |
| 4 | 厂房一(厂房A、东莞优邦自动化) | 1 | 2880 | 2880 | 钢筋混凝土 | 7.65 | 二级 | 戊类 | 外租厂房 |
| 5 | 厂房二 | 1 | 1134 | 1134 | 钢筋混凝土 | 9.65 | 二级 | 丙类 | 预留用地 |
| 6 | 厂房四（厂房C） | 1 | 480 | 480 | 钢筋混凝土 | 5.95 | 二级 | 甲类 |  |
| 7 | 库房一(仓库A) | 1 | 720 | 720 | 钢筋混凝土 | 5.95 | 二级 | 甲类 | 甲类1、2、5、6项，储量＞10t |
| 8 | 宿舍一 | 5 | 196 | 1349 | 钢筋混凝土 | 18.7 | 二级 | 民用 |  |
| 9 | 宿舍二 | 5 | 196 | 1349 | 钢筋混凝土 | 18.7 | 二级 | 民用 |  |

1)库房一(仓库A)

库房一(仓库A)位于厂区西北角，单层建筑，建筑高度为5.95m,占地面积为720㎡，钢筋混凝土框架结构，砖墙，耐火等级为二级，甲类火灾危险性，分为5个防火分区，乙醇和硫酸分别储存在单独的防火专区内。

库房一(仓库A)内电气设备均采用防爆型，电线套钢管保护，距离地面高度约30cm处设置可燃气体报警装置。仓库室内靠近门口设置有收容井，盖有盖板，地面向收容井倾斜，收容井的容积大于仓库内最大包装物的容积。

2)厂房四（厂房C）

厂房四（厂房C）位于库房一(仓库A)南面，单层建筑，建筑高度为5.95m,占地面积、建筑面积均为432㎡，钢筋混凝土框架结构，砖墙，耐火等级为二级，甲类火灾危险性。厂房四（厂房C）分隔为发料区、助焊剂生产车间、水剂生产车间。

生产车间内电气设备均采用防爆型(防爆等级ExdⅡBT4及以上)，电线套钢管保护，设备线路套防爆软胶套管，助焊剂生产车间内距离地面高度30cm处设置可燃气体报警装置，设置灭火器及消防箱，设备确定了责任人，安全操作规程上墙，生产设备采取静电接地，移动搅拌桶搅拌时采用静电接地夹导除静电，生产车间内采取的安全措施能满足安全生产要求。

3)厂房三(厂房B)

厂房三(厂房B)位于厂房四（厂房C）东面，单层建筑，建筑高度为5.95m,占地面积、建筑面积均为576㎡，钢筋混凝土框架结构，砖墙，耐火等级为二级，丙类火灾危险性。

4)配电房

配电房位于厂房三(厂房B)东面，单层建筑，建筑高度为5.95m，占地面积、建筑面积均为20㎡，钢筋混凝土框架结构，砖墙，耐火等级为二级，丙类火灾危险性。

5)实验室

实验室位于办公楼东侧，单层建筑，建筑高度为5.95m，占地面积为544㎡，钢筋混凝土框架结构，砖墙，耐火等级为二级，属民用建筑。

6)办公楼

办公楼位于实验室北面，3层建筑，占地面积384㎡，建筑面积均为1238㎡，钢筋混凝土框架结构，砖墙，耐火等级为二级。

7)宿舍楼

该公司设有两栋宿舍楼，位于厂房四（厂房C）南面，与厂房四（厂房C）、厂房三(厂房B)等生产场所有高度约6m的挡土墙相隔。该公司宿舍楼均为5层建筑，建筑高度为18.7m，占地面积196㎡，建筑面积均为1349㎡，钢筋混凝土框架结构，砖墙，耐火等级为二级。

8)消防泵房、消防水池

消防泵房、消防水池设在宿舍楼地下，容积为200m³。消防泵房面积约12㎡，砖墙、混凝土屋顶，耐火等级二级，内设2台消防水泵和2台泡沫泵，分别为一用一备。

9)事故应急池

事故应急池位于库房一(仓库A)与北面围墙之间，为地下式设置，设置盖板。事故应急池的容积为200m³。

厂内主要建(构)筑物防火间距见表2-4。

表2-4厂内各建(构)筑物间距一览表

| 建筑物名称 | 火灾类别 | 相邻建筑物名称 | 火灾类别 | 防火间距(m) |  | 是否达标 | 标准名称及条文 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 实际 | 标准 |  |  |
| 库房一(仓库A) | 甲 | 厂房四（厂房C） | 甲类厂房 | 15 | 15 | 符合 | 《建设设计防火规范》GB50016-2014第3.5.1条 |
|  |  | 实验室 | 民用建筑 | 51 | 30 | 符合 |  |
|  |  | 配电房 | 丙类厂房 | 51 | 15 | 符合 |  |
|  |  | 厂房三(厂房B) | 丙类厂房 | 19 | 15 | 符合 |  |
|  |  | 宿舍 | 民用建筑 | 59 | 30 | 符合 |  |
| 厂房四（厂房C） | 甲 | 厂房三(厂房B) | 丙类厂房 | 12 | 12 | 符合 | 《建设设计防火规范》GB50016-2014第3.4.1条 |
|  |  | 宿舍 | 民用建筑 | 26 | 25 | 符合 |  |
|  |  | 实验室 | 民用建筑 | 51 | 25 | 符合 |  |
| 厂房三(厂房B) | 丙 | 配电房 | 丙类厂房 | 15 | 10 | 符合 | 《建设设计防火规范》GB50016-2014第3.4.1条 |
|  |  | 实验室 | 民用建筑 | 16 | 10 | 符合 |  |
|  |  | 宿舍 | 民用建筑 | 18 | 10 | 符合 |  |

从表2-4可知，该公司厂内主要建(构)筑物防火间距符合规范要求。

## 2.2危险化学品生产工艺装置、储存设施等基本情况

### 2.2.1主要原、辅料和产品

对照《危险化学品目录(2015版)》(安全监管总局、工业和信息化部、公安部等公告2015年第5号)辨识，该公司属于危险化学品生产项目，主要产品、半成品和原料情况见下表所示。

表2-5主要产品及生产规模表

| 序号 | 产品名称 | 危险化学品目录序号 |  | CAS | 火灾危 险性 | 年生产能力(t) | 最大储存量(t) | 储存场所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 快干助焊剂 | 2828 | / |  | 甲 | 700 | 30 | 库房一(仓库A) |
| 1 | 2-丙醇 | 111 | 67-63-0 |  | 甲 | 180 | 15 | 库房一(仓库A) |
| 2 | 清洗剂 | 2828 | / |  | 戊 | 120 | 5 | 库房一(仓库A) |

表2-6主要原材料及其消耗量表

| 序号 | 原材料名称 | 火灾危险性 | 危险化学品序号 | 年用量(t) | 储存地点 | 最大储存量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环已烷 | 甲类 | 953 | 400 | 库房一(仓库A) | 20 |
| 2 | 2-丙醇 | 甲类 | 111 | 160 | 库房一(仓库A) | 15 |
| 3 | 乙醇【无水】 | 甲类 | 2568 | 200 | 库房一(仓库A) | 20 |
| 4 | 壬基酚聚氧乙烯醚 | 丙类 | 1726 | 60 | 库房一(仓库A) | 5 |
| 5 | 熟松香 | 丙类 | / | 15 | 库房一(仓库A) | 0.5 |
| 6 | 丁二酸 | 丙类 | / | 15 | 库房一(仓库A) | 0.5 |
| 7 | 硫酸 | 戊类 | 1302 | 200 | 库房一(仓库A) | 15 |
| 8 | 磷酸 | 戊类 | 2790 | 8 | 库房一(仓库A) | 1 |
| 9 | 氢氧化钠 | 戊类 | 1669 | 10 | 库房一(仓库A) | 1 |
| 10 | 脂肪醇聚氧乙烯醚 | 丙类 | / | 60 | 库房一(仓库A) | 5 |
| 11 | 二乙二醇二丁醚 | 丙类 | / | 55 | 库房一(仓库A) | 3 |

### 2.2.2生产工艺过程

该公司根据产品类别，生产工艺分为快干助焊剂、2-丙醇或清洗剂、和水基清洗剂四种生产工艺，其中助焊剂、2-丙醇和清洗剂在厂房一(厂房A、东莞优邦自动化)进行生产，水基清洗剂在厂房三(厂房B)(丙类)生产。具体如下。

1)快干助焊剂生产工艺

(1)称重配料：将经过计量的原料(2-丙醇、无水乙醇和熟松香)按顺序投入到搅拌釜中；

(2)搅拌溶解：将投入到搅拌釜中的原料在常温、常压下均匀搅拌，搅拌至松香完全溶解于无水乙醇即为助焊剂成品；

(3)灌装包装：将成品通过不锈钢滤网器过滤，经检验合格后按规格进行灌桶分装，经包装后为助焊剂产品。

工艺流程简图如下：

图2-1助焊剂生产工艺流程图

2)2-丙醇、清洗剂的生产工艺

2-丙醇和清洗剂的生产过程相同，是一个混合搅拌的物理过程，间歇式生产。

(1)称重配料：将经过计量的原料(壬基酚聚氧乙烯醚等)与2-丙醇或正己烷按顺序投入到搅拌釜中；

(2)搅拌溶解：将投入到搅拌釜中的原料在常温、常压下均匀搅拌，搅拌至溶液充分混合清澈即为稀释剂或清洗剂；

(3)灌装包装：成品经检验合格后按规格进行灌桶分装，经包装后为稀释剂或清洗剂产品。

工艺流程简图如下：

图2-2清洗剂、2-丙醇生产工艺流程图

3)水基清洗剂生产工艺

水基清洗剂的生产过程是一个混合搅拌的物理过程，间歇式生产。

(1)称重配料：将经过计量的原料磷酸、氢氧化钠等与去离子水按顺序投入到搅拌釜中；

(2)搅拌溶解：将投入到搅拌釜中的原料在常温、常压下均匀搅拌，搅拌至溶液充分混合清澈；

(3)灌装包装：成品经检验合格后按规格进行灌桶分装，经包装后为水基清洗剂产品。

工艺流程简图如下：

磷 酸

脂肪醇聚氧乙烯醚或二乙二醇单丁醚

去离子水

硫酸

检验合格

称重分装

入 库

常温搅拌

图2-3水基清洗剂生产工艺流程图

氢氧化钠

脂肪醇聚氧乙烯醚或二乙二醇单丁醚

去离子水

检验合格

称重分装

入 库

常温搅拌

图2-4水基清洗剂生产工艺流程图

### 2.2.3生产装置基本情况

1)东莞优诺电子焊接材料有限公司使用主要设备和设施。

表2-7厂房一(厂房A、东莞优邦自动化)主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量(台) | 防爆等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、快干助焊剂、稀释剂(或清洗剂)生产设备 |  |  |  |  |
| 1 | 分散釜 | GF-1000，5.5kW | 4台 | EXdⅡBT4 |
| 2 | 混合分散机 | HTS-1200，5.5kW | 1台 | EXdⅡBT4 |
| 3 | 防爆地磅 | 1.0T/0.5kg | 2台 | EXdⅡBT5 |
| 4 | 防爆地磅 | 5.0T/0.5kg | 4台 | EXdⅡBT5 |
| 5 | 防爆地磅 | 20.0T/0.5kg | 8台 | EXdⅡBT5 |
| 6 | 防爆台秤 | 60kg/0.01kg | 3台 | EXdⅡBT5 |
| 7 | 气动隔膜泵 | 6661A3-344-C | 16台 | / |
| 8 | 气动隔膜泵 | 666120-344-C | 2台 | / |
| 9 | PP搅拌机 | GF-1200，5.5kW | 2台 | EXdⅡBT4 |
| 10 | 双轴防爆搅拌机 | 22kW | 1台 | EXdⅡBT4 |
| 11 | 定速搅拌机 | 7.5kW | 8台 | EXdⅡBT4 |
| 12 | 定速搅拌机 | 7.5kW | 2台 | / |
| 二、去离子水生产设备 |  |  |  |  |
| 1 | 工业纯水机 | 2t/h | 1套 | / |
| 三、辅助设备 |  |  |  |  |
| 1 | 压缩空气螺杆机 | 30P | 2台 | / |
| 2 | 电动叉车 | CQDB10，限重1t | 1台 | 粤S-03073，检测报告有效期至2021年7月 |
| 3 | 电动叉车 | TK15-30/限重1.5t | 1台 | 粤S-09740，检测报告有效期至2021年7 |
| 4 | 电动叉车 | TK4135，限重3.5t | 1台 | 粤S-09741，检测报告有效期至2021年6月 |
| 5 | 防爆电动叉车 | CPDB30AC，限重3t | 1台 | 粤S-14803，检测报告有效期至2021年6月 |

2)特种设备

根据《特种设备安全监察条例》(中华人民共和国国务院令第549号)对特种设备的定义：特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场(厂)内专用机动车辆，该项目生产过程中使用的叉车属于特种设备。

## 2.3公用工程及辅助设施

### 2.3.1给排水

1)给水该公司给水系统由市政供水管网接入，供水压力约0.3MPa，给水设施主要用于宿舍、办公楼、配制去离子水等，以及车间、仓库地面清洁。公司年用水量约24000m³。

2)排水：该公司生产过程中产生的生产废水和地面清洁的废水收集装入回收桶中，送至有处理资质的单位统一处理。排水设施主要用于生活污水的排放，冲厕水通过化粪池预处理后排入市政污水管网，沐浴水和洗涤水直接排入市政生活污水管网，雨水管网单独设置，不与厂区污水排放系统连接，直接接入市政雨水管网。

### 2.3.2供配电

1)供配电系统

该公司采用三级负荷供电，由电网公司供电。10kV高压电经厂区内变压器变压以后接入配电房的配电柜，再由配电柜向各生产、生活设施提供380V/220V电源。

2)照明配线

室外照明线路采用电缆穿管埋地敷设，经过道路处穿钢管保护；室内照明线路在爆炸危险区域内采用阻燃电线穿钢管保护明敷；非防爆区域采用阻燃电线穿难燃塑料线槽沿墙明敷。

### 2.3.3消防设施

该公司配备有泡沫、消防水灭火系统，车间、仓库、办公室等配备有手提式和推车式干粉灭火器。厂区内设置有地下消防水池一座，容积约200m³，位于宿舍楼附近；宿舍楼一楼设置有消防泵房，内设一个3m³泡沫罐，两台消防水泵，两台泡沫泵，各一用一备。

该公司的消防系统经消防部门验收合格，取得验收意见书，文号：东公消验字[2006]第30-0004号、东公消验字[2007]第01-448号、东公岭消验字[2016]第0073号。消防设备、设施配置情况如表2-8所示。消防验收情况详见表2-9。

表2-7消防设备、设施一览表

| 名称 | 型号 | 数量 | 状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水消防栓 | DN65 | 18个 | 良好 |  |
| 泡沫消防栓 | DN65 | 7个 | 良好 |  |
| 水消防泵 | IS80-50-200 | 2台 | 良好 | 一用一备 |
| 泡沫消防泵 | IS100-80-160A | 2台 | 良好 | 一用一备 |
| 室外地上式水消防栓 | DN100 | 1套 | 良好 |  |
| 室内消防栓箱 | HR-1 | 3个 | 良好 |  |
| 室外消防栓箱 | HR-1 | 12个 | 良好 |  |
| 泡沫罐 | 3m³ | 1个 | 良好 |  |
| 灭火砂 | / | 30桶 | 良好 |  |
| 推车式干粉灭火器 | 35kg | 3支 | 良好 |  |
| 手提式干粉灭火器 | 4kg | 100支 | 良好 |  |
| 手提式机械泡沫灭火器 | MJPZ3 | 14支 | 良好 |  |
| 推车式机械泡沫灭火器 | MJPZ25 | 4支 | 良好 |  |
| 消防水池 | 200m³ | 1个 | 良好 |  |

表2-9消防验收情况

| 名称 | 验收单位 | 证件编号 | 发证日期 | 审核、验收对象 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑工程消防验收意见书 | 东莞市公安局大岭山分局 | 东公消验字[2006]第30-0004号 | 2006.01.20 | 厂房一(厂房A、东莞优邦自动化)、厂房四（厂房C）、库房一(仓库A)、办公楼 | 消防验收合格 |
|  | 东莞市公安消防局大岭山大队第一大队 | 东公消验字[2007]第01-448号 | 2007.9.24 | 厂房四（厂房C）、库房一(仓库A) |  |
|  | 东莞市公安消防局大岭山大队大岭山大队 | 东公岭消验字[2016]第0073号 | 2016.10.26 | 厂房三(厂房B)、实验室 |  |

### 2.3.4防雷防静电设施

该项目的防雷、防静电设置主要有：

1)厂房四（厂房C）、库房一(仓库A)属二类防雷建筑物，其他建筑物(消防泵房、配电房等)为三类防雷建筑物，该项目所有建筑物均按第二类防雷建筑物设计，在屋面装设避雷带，屋角、屋脊装设避雷短针，避雷使用避雷带相互连接，经防雷引下线(柱内钢筋)与接地装置(基础接地体)焊接联通。

2)防雷引下线(柱内钢筋)围绕建筑物设置，间距小于18m，在各防雷引下线上距室外地坪+0.4m和-0.5m处预埋40×4的镀锌扁钢，伸出柱外50m和100m，用作等电位连接、测量接地电阻及连接人工接地装置用。

3)接地装置利用地梁及承台基础钢筋作接地体，利用柱内钢筋(两对角主钢筋，钢筋直径≥10mm)作防雷引下线；作防雷引下线的柱内钢筋经焊接构成电气通路。

4)作接地装置的基础钢筋，连接处采用焊接，并在焊接处做防腐处理。

5)建筑物内的设别、管道、架构(包括门窗)等利用预留的引出接地线就近接地以防雷电感应；架空、埋地或地沟内的金属管道、电缆的金属外皮等在入室端接地以防雷电波侵入。

6)在屋面接闪器保护范围之外的非金属物体装接闪器，并和屋面防雷装置相连。

7)在电源引入的总配电箱处装设过电压保护器。

8)防雷接地、防静电接地、电气保护接地采用共用的接地装置，并将厂区内各建筑物的接地装置连接成一体，其接地电阻小于4。

9)在厂房四（厂房C）内设接地干线，每一接地干线与接地装置的连接不少于2处，车间内的移动设备均利用接地干线接地。

10)在库房一(仓库A)及厂房四（厂房C）的入口处均设置有人体静电消除器。

11)消防管线等金属物均接地，配电线路的保护金属管采用两端接地，中间驳接处用铜线跨接。

该项目对分别对办公楼、宿舍、库房二(仓库B)、厂房三(厂房B)和库房一(仓库A)、厂房四（厂房C）进行了防雷、防静装置定期检测，经广东省气象防灾技术服务中心检测合格，有防雷合格证和防雷装置定期检测报告。检测报告编号分别为：粤雷检[2020]YFS-2-2953和粤雷检[2020]YFS-4-2950号；库房一(仓库A)、库房四防雷检测合格证编号为粤雷检[2020]YFS-2-2953，下次检测时间为2021年06月14日之前。

### 2.3.5供气

生产车间使用气动隔膜泵，公司设置有一台30P的压缩空气螺杆机用于供气。

### 2.3.6清净下水

该公司厂区内设置1座地下事故应急池，作为厂区事故状态下“清净下水”的收集设施，容积为200m³。收集的泄漏物料或消防用水委托有资质的单位进行处理。

## 2.4主要安全卫生设施及技术措施

### 2.4.1工艺、设备方面的安全设施

该公司危险化学品生产的工艺、设备方面的安全设施如下：

1)旋转设备主要是各类电机，电机的旋转构件有外壳和护罩保护。

2)设备可被人员接触到的部分及其零部件无易伤人的锐角、利棱。

3)生产区、储存场所的各种走道、通道有符合国家规范要求的净宽、净空高度，不易发生夹击和碰撞伤害。

4)该公司在库房一(仓库A)、厂房四（厂房C）等易燃易爆场所设置了可燃气体检测报警仪，探头安装位置离地面约50cm，可燃气体报警仪有效覆盖水平平面半径在5m范围内，可有效对可燃气体泄漏报警。

5)在车间、仓库等危险场所设置了“禁止烟火”、“禁止吸烟”等安全标志以及物料、产品的安全周知卡。

6)在厂房四（厂房C）、库房一(仓库A)门外设置了洗眼器、喷淋装置等应急设施。

7)在厂房四（厂房C）、库房一(仓库A)入口处设置了人体静电消除装置。

8)生产区、储存场所的各种走道、通道有符合国家规范要求的净宽、净空高度，不易发生夹击和碰撞伤害。

### 2.4.2作业场所防爆线路、电机、照明灯具等的防爆等级

1)各建筑物内爆炸危险区域内的配电设备均按规范规定采用防爆型，防爆等级不低于ExdIIBT4。

2)库房一(仓库A)及厂房四（厂房C）内的照明采用防爆灯，开关均为防爆开关。

3)厂房四（厂房C）内的通风采用的是防爆排风扇。

4)库房一(仓库A)及厂房四（厂房C）内设置有相应的防爆型疏散指示灯以备事故状态下的紧急疏散用。

5)库房一(仓库A)及厂房四（厂房C）内的电气线路均穿钢管保护，管线交接处采用防爆接线盒。

综上所述，电气设备的设置符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058-2014)标准中的相关规定要求。

### 2.4.3可燃气体检测报警的安装和布防情况。

该项目在库房一(仓库A)及厂房四（厂房C）内均设置有可燃气体检测报警装置，对可燃气体泄漏状况进行监控及报警，当现场可燃气体体浓度超限时，报警控制器进行报警，相关人员可及时进行处理，确保整个厂区的生产、生活安全，该项目可燃气体报警装置的设置高度、位置及数量符合《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》(GB50493-2019)的要求，可燃气体浓度报警控制器设在保安室内。

### 2.4.4通风设施

企业车间内部安装局部机械排风，对生产过程中挥发有毒有害物质，采用通风排毒方式，排除生产过程中的有害气体，并为作业人员配备防毒口罩、防毒面具等劳动防护用品，防止人员中毒和窒息。

### 2.4.5用品情况

该公司所有员工均配备有劳动保护用品，从事危险化学品生产的员工配备有与自己岗位相适应的防护用品。如手套、防毒口罩、防毒面具、防护服、防护罩等。

### 2.4.6他安全设施的设置情况

1)有危险作业的地方张贴有各种警示标识，如在储存、生产车间设置有“严禁烟火”，在变配电房设置“当心触电”等警示标志。

2)事故应急池周边安装有防护栏杆，消防水池四周设置有防护堤。

3)变配电房设置有挡鼠板、窗户设置有防鼠网。

4)库房一(仓库A)、厂房四（厂房C）每个防火隔间均设置有2个安全出口。

5)配置了泄漏物收集的消防沙、铲子等器材。

## 2.5安全管理概况

东莞优诺电子焊接材料有限公司设置了安全生产管理机构，下设安全科，全面负责该公司的安全生产日常工作。优诺公司主要负责人、分管安全负责人、安全管理人员已参加安全生产监督管理部门安全生产培训，经考核合格，取得了相应的安全生产资格证，并每年进行再培训教育合格；配备有安全管理人员；主要负责人、安全管理人员均有正式任命书。

优诺公司主要负责人、安全管理人员从事涂料生产工作3年以上，具有化工工作经历和化工专业知识，具备与其从事的生产活动相适应的安全生产知识和管理能力。专职安全管理人员黄爱红具备国民教育应用化学专业本科学历，符合要求。

特种作业人员及其它从业人员经培训考核合格，持有相应的上岗资格证书。详见表2-10

表2-10 主要负责人、安全管理人员安全培训证书

| 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 发证单位 | 发证日期 | 有效期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白映月 | 危险化学品生产单位主要负责人 | 452122197211150107 | 应急管理局 | 2014.02.28 | 2023.07.28 |
| 黄爱红 | 危险化学品生产单位安全生产管理人员 | 360732198411155849 | 原东莞市安全生产监督管理局 | 2018.12.20 | 2021.12.19 |
| 屈东方 | 注册安全工程师 | 430421198512181627 | 应急管理部 | 2018.11.1 | 2021.10.31 |

特种作业人员经培训考核合格，持有相应的上岗资格证书，并定期进行年审，符合要求。

特种作业人员考核培训及上岗证书如下所示：

表2-11 特种作业人员上岗证书汇总表

| 姓名 | 作业类别 | 证书编号 | 有效期限 | 发证单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 严江涛 | 电工(低压电工作业) | T422432196708173514 | 2026.12.02 | 东莞市应急管理局 |
| 谭声甲 | 叉车司机（N2） | 431025198407105635 | 2023.04.03 | 东莞市市场监督管理局 |
| 丁卫平 | 叉车司机（N2） | 362204198906077212 | 2022.12.10 | 东莞市质量技术监督局 |
| 邓湘武 | 叉车司机（N2） | 432827197708296415 | 2022.12.11 | 东莞市质量技术监督局 |
| 梁金堂 | 叉车司机（N2） | 452626198010254396 | 2021.11.29 | 东莞市质量技术监督局 |
| 罗茂祯 | 叉车司机（N2） | 350421197909256012 | 2021.11.29 | 东莞市质量技术监督局 |

东莞优诺电子焊接材料有限公司已建立了完善的安全责任制；制定了较为完善的安全管理制度；根据实际工作岗位情况，结合法律、法规和标准、规范制定了安全操作规程；根据自身实际情况，按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T29639-2020)修改了原有的生产安全事故应急预案，完善了应急救援组织，并于2021年03月19日经东莞市应急管理局备案，备案编号：441900-2021-0060。

## 2.6安全投入情况

该公司根据《关于印发＜企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》(财企〔2012〕16号)的规定提取安全生产费用，安全生产费用(以下简称安全费用)是指企业按照规定标准提取在成本中列支，专门用于完善和改进企业或者该公司安全生产条件的资金，该公司属于危险化学品生产企业，根据该规定第8条的要求，危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：

营业收入不超过1000万元的，按照4%提取；

营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2%提取；

营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；

营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。

2020年东莞优诺电子焊接材料有限公司营业收入为3200万元，2021年度提取的安全生产费用为84万元。提取的安全费用用于完善和改进企业安全生产条件的资金。安全生产投入和使用情况详见下表：

表2-11年1月-3月的安全生产费用使用情况表

| 序号 | 项目 | 21年1-3月安全生产费用使用情况（元） |
| --- | --- | --- |
| 一、完善、改造和维护安全防护设施设备 |  |  |
| 1 | 生产设备及安全设施维修、换新 | 7032.92 |
| 小计 |  | 7032.92 |
| 二、应急救援器材、设备及进行应急救援演练 |  |  |
| 1 | 安全防护（消防维护） | 4431.46 |
| 2 | 灭火器、应急水管、泡沫灭火剂等 | 7067.37 |
| 3 | 应急演练 | 500 |
| 小计 |  | 11998.83 |
| 三、开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改 |  |  |
| 1 | 重大危险源的评估、整改及监控 | 3951.04 |
| 2 | 重大事故隐患的评估、整改及监控 | 14700 |
| 小计 |  | 18651.04 |
| 四、安全生产检查、评价、咨询和标准化建设 |  |  |
| 1 | 安全生产检查、整改 | 1300 |
| 2 | 安全评价 | 14851.49 |
| 3 | 应急预案编制、评审 | 4950.5 |
| 4 | 安全标准化建设 | 518.87 |
| 小计 |  | 21620.86 |
| 五、配备和更新现场作业人员安全防护用品 |  |  |
| 1 | 防护眼镜 | 0 |
| 2 | 安全鞋 | 574.34 |
| 3 | 工作服 | 0 |
| 4 | 防护口罩 | 3270 |
| 5 | 防护手套 | 11219.34 |
| 小计 |  | 15063.68 |
| 六、安全生产宣传、教育、培训 |  |  |
| 1 | 对员工教育授课 | 1500 |
| 2 | 安全知识考试、竞赛 | 2200 |
| 3 | 特殊工种上岗前培训 | 0 |
| 4 | 安全管理培训 | 1000 |
| 5 | 安全宣传标识、杂志 | 2500 |
| 小计 |  | 7200 |
| 七、安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用 |  |  |
| 1 | 新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用 | 0 |
| 小计 |  | 0 |
| 八、安全设施及特种设备检测检验 |  |  |
| 1 | 防雷设施检测 | 0 |
| 2 | 可燃气体报警器检测 | 0 |
| 3 | 其他检测 | 5313.41 |
| 小计 |  | 5313.41 |
| 九、其他安全生产措施投入 |  |  |
| 1 | 职业健康体检 | 1019.5 |
| 2 | 职业危害因素检测 | 0 |
| 3 | 危险废弃物处置 | 14524.57 |
| 小计 |  | 15544.07 |
| 合计 |  | 102424.81 |

3评价范围与内容

## 3.1安全评价的对象

该公司是一家危险化学品生产企业，本安全评价主要是针对该公司危险化学品生产和储存的安全情况进行的现状评价。

## 3.2安全评价的范围

本报告的评价范围主要包括：

1)企业危险化学品的生产工艺过程以及生产设施、储存设施、附属设施在运行过程中安全状态；外部周边环境以及厂区平面布置、厂内建筑物的安全状态；企业安全生产条件的符合性方面。

2)对企业生产过程中可能发生的事故进行风险评价，提出相应的安全对策措施及建议。

3)重点分析评价企业的危险化学品安全生产条件。

4)粤安监[2012]56号文件的要求对企业从业人员从业条件及配备进行专项评价。

5)对危险化学品生产、储存场所安全设施设备进行专项评价。

6)非危险化学品生产、厂外运输、环保和职业卫生要求不在本次评价范围内。

4安全评价程序

本次现状评价的程序如下：

1)前期准备；

(1)明确评价对象及其评价范围；

(2)组建评价组；

(3)收集国内外相关法律法规、标准、规章、规范；

(4)实地调查收集生产企业的基础资料。

2)危险、有害因素辨识；

3)划分评价单元；

4)选择评价方法；

5)定性、定量评价；

6)提出安全管理对策措施及建议；

7)做出安全评价结论；

8)编制安全评价报告等。

具体评价程序见附件4和附图4-3。

5评价单元的划分和评价方法的选择

## 5.1评价单元的划分

### 5.1.1评价单元的划分原则

评价单元的划分是在对危险有害因素分析的基础上，根据评价目标和评价方法的需要将系统分成若干有限的确定范围和需要评价的单元，以利于评价工作的客观性和准确性。在划分评价单元时也可以危险有害因素的类别为主划分评价单元。

本评价报告评价单元的划分主要以功能区域和装置的相对独立性为主，同时考虑到危险有害因素的类别。

### 5.1.2评价单元的划分结果

根据企业的安全现状和评价的需要，本评价报告的评价单元划分如下：

1)安全生产管理评价单元；

2)生产区评价单元；

3)储存场所评价单元；

4)安全防火间距评价单元；

5)安全生产条件评价单元。

## 5.2评价方法的选择及确定

根据本企业的实际情况，本报告的评价方法选择如下：

1)安全检查表：依据国家标准法规对每一个评价单元设置检查项目，对其安全生产条件的现状进行检查和分析评价。

2)事故树分析法：该公司最主要的危险因素是火灾爆炸危险。对此，采用事故树分析法，对厂房四（厂房C）的火灾爆炸危险程度进行评价。

3)道化学火灾爆炸指数评价法：由危险危害因素辨识的结果可知，企业生产、储存危险化学品的过程中，其主要危险为火灾爆炸，而产生火灾爆炸的原因涉及很多方面。根据该公司的生产工艺及储存危险化学品设施的具体情况，采用道化学火灾爆炸危险指数法预测易燃易爆物料火灾爆炸事故发生的后果。

6危险、有害因素分析结果

## 6.1危险化学品危险特性分析结果

依据《危险化学品目录(2015版)》(安全监管总局、工业和信息化部、公安部等公告2015年第5号)辨识，该公司主要生产的危险化学品为：快干助焊剂(2828)、2-丙醇(111)、清洗剂(2828)。生产过程中使用的原材料属于危险化学品的主要有：环己烷、乙醇[无水]、2-丙醇、壬基酚聚氧乙烯醚等，上述物质主要为易燃液体和腐蚀品，物料的危险特性分析过程见“附件1.1危险化学品危险特性分析”。

## 6.2生产、储存过程危险的辨识结果

依照《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986的规定，综合考虑事故起因物、引起事故先发的诱导性原因、致害物、伤害方式等，该企业在生产、储存和运输过程中存在的危险有害因素有：火灾爆炸、中毒和窒息、触电、机械伤害、灼烫、高处坠落、车辆伤害、物体打击、粉尘危害、噪声等。其中主要的危险、有害因素为火灾爆炸和中毒和窒息。具体辨识过程见：“附件：1.2生产、储存和运输过程危险、有害因素辨识”。主要危险场所、有害因素及其分布情况汇总如表6.2-1所示：

表6-1主要危险有害因素及其分布情况表

| 危险 区域 | 火灾、爆炸 | 中毒和窒息 | 机械伤害 | 触电伤害 | 物体打击 | 灼烫 | 高处坠落 | 车辆伤害 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂房四（厂房C） | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | — |
| 库房一(仓库A) | √ | √ | — | √ | √ | √ | — | — |
| 配电房 | √ | — | — | √ | — | — | — | — |
| 办公楼 | √ | — | — | √ | √ | — | — | — |
| 宿舍楼 | √ | — | — | √ | √ | — | — | — |
| 实验室 | √ | √ | — | √ | √ | √ | — | √ |
| 厂房三(厂房B) | √ | √ | √ | √ | — | √ | — | √ |
| 厂区道路 | — | — | — | — | — | — | — | √ |

## 6.3家明令淘汰的产品和危险工艺辨识结果

由公司所提供的生产能力、生产工艺、产品等信息，依据《产业结构调整指导目录(2019年本)》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号)可知，该公司危险化学品的生产能力、工艺和产品都不在淘汰范围内。

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》(安监总管三〔2009〕116号) 及《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》(安监总管三[2013]3号)的有关规定，该公司的生产工艺不属于危险化工工艺。

## 6.4国家监控的化学品辨识结果

依据《中华人民共和国监控化学品管理条理》(国务院令第190号)，对照《各类监控化学品名录》(中华人民共和国化学工业部第11号令)和《列入第三类监控化学品的新增品种清单》(1998年6月14日以国家和石油化学工业局令第1号发布)可知，该公司没有生产、使用国家监控的化学品。

## 6.5重点监管的化学品辨识结果

根据国家安全监管总局《关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三[2011]95号）和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三[2013]12号）的要求,对照首批、第二批重点监管的危险化学品名录，该公司经营过程中使用的原辅料及产品不涉及重点监管的危险化学品。

## 6.6易制毒化学品辨识结果

依据《易制毒化学品管理条例》(中华人民共和国国务院令第445号)，该公司的使用的硫酸属于易制毒化学品。

## 6.7易制爆化学品辨识结果

根据《易制爆危险化学品名录(2017年版)》，该公司的原料及产品均不属于易制爆危险化学品。

## 6.8剧毒化学品辨识结果

根据《危险化学品目录(2015版)》(安全监管总局、工业和信息化部、公安部等公告2015年第5号)，该公司的原料及产品中没有剧毒化学品。

## 6.9重大危险源辨识结果

依据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)可知，该公司危险化学品不构成重大危险源。

## 6.10生产装置、设施与周边环境的影响分析结果

### 6.10.1生产装置、设施的危险、有害因素对生产单位周边社区的影响

该公司主要危险源为厂房四（厂房C）及库房一(仓库A)，主要的危险是火灾爆炸事故，厂房四（厂房C）及库房一(仓库A)发生火灾爆炸事故会对周边环境产生影响，但厂房四（厂房C）和库房一(仓库A)于周边环境、道路等的防火间距均满足规范要求，且厂区周边设置有实体围墙隔开，因此，厂房四（厂房C）及库房一(仓库A)发生火灾爆炸事故对周边环境的影响不大。

### 6.10.2生产单位周边对生产装置、设施的影响

周边环境对该公司生产装置、设施的影响主要是各类点火源，主要影响区域是厂区内的厂房四（厂房C）及库房一(仓库A)。该公司厂区的四周均无危险化学品生产、经营、储存企业，且设置有围墙隔开，对该公司的影响不大。

### 6.10.3自然条件对生产装置、设施的影响

雷暴影响：该公司所在地区全年雷暴天数较多，若防雷设施失效，雷雨天气里，建筑物、生产装置、设施和人员有遭受雷击的危险。但该公司生产车间及仓库等建筑物均已装设防雷装置，取得了《广东省防雷装置合格证》，雷击对该公司的影响不大。

台风影响：该公司所在地每年台风登陆有多次，强热带风暴气旋的风力强劲，最高风速33m/s，对人和建筑物安全有一定的威胁。该公司的厂区建筑物、生产装置、设施有可能受台风影响。

暴雨影响：本地位于南亚热带强降水地区，夏季多暴雨，如下水道阻塞，水泄不及，可能造成内涝积水，洪水灾害为本地区的主要自然灾害。

高温天气影响：该地区夏季最高气温37.8℃，高气温会使密闭容器内压增加，易发生爆裂，高温天气容易引起人员中暑，企业应加强夏季防暑降温工作。

7定性、定量分析安全评价内容的结果

## 7.1安全检查表分析结果

### 7.1.1安全管理方面检查评价结果

根据《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第13号)、《安全生产许可证条例》(国务院令第397号)、《危险化学品安全管理条例》(中华人民共和国国务院令第591号，国务院令645号修订)等相关法律、法规的要求对企业的安全管理制度、安全管理组织、从业人员要求、事故预防与处理、安全生产投入、危险物品安全管理、安全生产投入等条件进行了检查评价，检查结果符合规范要求。

### 7.1.2生产场所安全检查评价结果

依据《生产设备安全卫生设计总则》(GB5083-1999)、《生产过程安全卫生要求总则》(GB/T12801-2008)、《化工企业总图运输设计规范》(GB50489-2009)、《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)、《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）等标准及《危险化学品安全管理条例》相关内容通过对该公司的平面布局、建筑、消防、防雷和电气设施、生产设备安全卫生要求、生产过程安全卫生要求等情况进行检查可知，检查结果符合规范要求。

### 7.1.3储存场所检查评价结果

根据《常用化学危险品贮存通则》(GB15603-1995)、《易燃易爆性商品储存养护技术条件》(GB17914-2013)、《仓库防火安全管理规则》(公安部令第6号)、《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）对该公司危化品仓库建筑、储存管理、电器、火源、消防设施配备及管理等方面进行了安全检查，所有检查项均符合要求。

### 7.1.4主要建(构)筑物防火间距检查评价结果

根据《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014），通过对该公司主要建(构)筑物的防火间距进行检查，厂区的平面布局符合规范要求的防火间距要求。

### 7.1.5申请安全生产许可证条件检查评价结果

根据《危险化学品生产企业安全生产许可证审查书》(国家安全生产监督管理局“安监管危化字”[2004]110号)、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(安监总局令第41号，安监总局令第79号修改)、《关于认真贯彻危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法的通知》(粤安监管三[2011]44号)，对企业安全生产许可条件进行逐项检查，对企业安全生产许可条件进行逐项检查，所有检查项均符合要求。

### 7.1.6重大生产安全事故隐患判定标准（试行）符合性检查结果

根据《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三[2017]121号）内容，逐条进行检查评价，该公司不存在《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》规定的重大生产安全事故隐患。

### 7.1.7安全风险评估诊断分级评价结果

根据应急管理部关于印发危险化学品生产储存企业安全风险评估诊断分级指南（试行）的通知（应急[2018]19号）和广东省安全生产监督管理局转发应急管理部关于印发危险化学品生产储存企业安全风险评估诊断分级指南（试行）的通知（粤安监管三〔2018〕9号）的内容进行检查分析，该公司的安全风险分级为蓝色。

### 7.1.8安全检查表评价结果小结

通过对企业的安全管理、生产区、储存区、平面布局、建筑间防火间距、对危险化学品生产企业的安全生产许可条件等要求编制安全检查表检查，所有检查项均符合要求。

## 7.2事故树分析结果

由事故树分析可知：

1)可燃液体的蒸气浓度达到爆炸极限是生产车间发生燃烧爆炸事故的最重要条件，虽然设置有强制通风，但在通风不良的时候还是比较容易使可燃液体蒸气浓度达到爆炸极限，一旦遇到明火、热源就有可能导致火灾爆炸事故。

2)加强生产车间的安全管理，严格控制火源，严禁吸烟和动用明火，防止铁器撞击及静电火花的产生，设备检修后使用过的棉布等物品要妥善处理，不能随意丢弃，车间内电气装置要符合防火防爆要求。

3)车间内操作人员不能穿带有铁钉的鞋子作业，不能穿化纤衣服。

4)经常检查防静电接地是否完好，易燃液体流速不要过快，防止产生静电。

5)各种容器的密封在防止燃爆中具有重要作用，生产过程中要严格遵守安全操作规程。

从事故树分析可以看出，导致生产车间燃爆的因素虽然很多，但只要严格执行安全管理制度和安全操作规程，并采取相应技术措施，生产车间燃烧爆炸是可以预防的。

## 7.3道化学火灾爆炸模拟分析结果

通过道化法评价分析可知，在不考虑安全补偿措施的前提下，该公司甲乙类仓库储存单元的火灾爆炸危险指数为122，火灾爆炸危险等级处于“中等”的程度，暴露半径为31.2m。

经采取安全措施补偿后，库房一(仓库A)储存单元火灾爆炸危险指数为87，火灾爆炸危险等级为“较轻”程度，暴露半径22.3m。其火灾爆炸危险指数明显降低，表明评价单元采用安全措施是非常必要的，它可以有效的降低单元的火灾危险程度。

## 7.4危险度评价法评价结果

根据《广东省安全生产监督管理局关于做好危险化学品和烟花爆竹领域风险点危险源排查管控工作的通知》(粤安监〔2016〕121号)的内容，对企业进行定量、定性和综合评定，该公司厂房四（厂房C）、库房一(仓库A)的危险等级均为黄色，危险程度为中度危险。

8可能发生的危险化学品事故的预测后果

针对该公司可能发生的火灾爆炸、中毒和窒息等危险化学品事故。依据预先危险性分析(PHA)法对该公司的工艺及设施进行分析，分析该公司在运行过程中可能出现的危险化学品事故、危险等级及后果，并针对可能出现的危险化学品事故，制定了相应的安全对策措施。

由预先危险分析的结果可知，潜在事故火灾、爆炸的危险性等级为III级，危险的；潜在事故中毒和窒息的危险等级为II级，临界的。

表8-1可能发生的危险化学品事故的预测后果汇总表

| 事故类型 | 事故后果 | 危险等级 |
| --- | --- | --- |
| 火灾爆炸 | 造成多人死亡或系统毁坏 | III级(危险的) |
| 中毒和室息 | 造成轻伤或次要系统损坏 | II级(临界的) |

9企业安全生产情况专篇

## 9.1安全生产法律法规及标准规范的执行情况

优诺公司自取得安全生产许可证以来，严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《危险化学品安全管理条例》、《安全生产许可证条例》、《生产经营单位安全培训规定》、《建筑设计防火规范》等法律、法规、标准、规范。

1)厂区总平面布局、厂区道路安全、常规防护设施和措施均符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)的相关要求。

2)消防设施已经广东省东莞市公安消防局大岭山大队验收，取得了建设工程消防验收意见书，消防设施定期检查、检验、保养，由具有资质的单位及时更换药品，维护保养有专人负责，有记录。

3)厂区的防雷设施由广东省气象防灾技术服务中心定期检测，检测报告在有效期内。

4)电气设施安装、线路敷设符合要求。

5)特种设备及其安全附件按规定定期进行检测、检验，特种设备档案齐全，运行正常。

6)成立了安全生产管理组织，配备了专职安全生产管理人员。单位负责人、安全生产管理人员和从业人员定期接受安全知识教育培训，均持证上岗。

7)为从业人员配备了劳动防护用品。

8)成立了应急救援领导小组，配备了应急救援器材。

9)开展日常安全检查，有安全检查记录。

10)按规定为从业人员购买了包括工伤保险的社会保险金，每个月交纳保险费。

## 9.2安全生产条件符合情况

自2018年08月01日取得安全生产许可证以来，该公司安全生产条件未发生变化等。

表9-1企业取得安全生产许可证以来安全生产工作情况表

| 安全生产工作项目 | 安全生产工作基本情况 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、安全生产法律法规及规范标准的执行情况 | 该公司严格执行国家有关安全生产的法律、法规及规范标准。 | 符合 |  |
| 2、安全生产条件符合情况 | 该公司安全生产条件均符合《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》规定的安全生产条件。 | 符合 |  |
| 3、日常安全生产管理情况 | 该公司设置了安全生产管理机构，成立了安全生产领导小组，并配备了专职安全生产管理人员； 建立了本单位安全生产责任制； 制定了比较完善的安全管理制度； 编制了各岗位操作安全规程、作业安全规程； 加强对《安全生产法》等有关安全生产的法律、法规和安全生产知识的学习、宣传，提高从业人员的安全生产意识； 该公司重视安全生产的监督检查工作发现问题及时处理，消除事故隐患。 | 符合 |  |
| 4、生产安全事故情况 | 该公司自成立以来，没有发生过《生产安全事故报告和调查处理条例》规定情形的生产安全事故。也没有发生消防安全事故。 | 符合 |  |
| 5、人员安全教育培训情况 | 该公司主要负责人、安全生产管理人员、其他从业人员经培训考核合格持证上岗，安全培训符合要求。 | 符合 |  |
| 6、重大危险源监控情况 | 该公司危险化学品不构成重大危险源。 | 符合 |  |
| 7、事故应急救援预案培训和演练情况 | 该公司按照导则编制了较为完善的《生产安全事故应急救援预案》，并通过了专家评审，己经报应急局备案，取得备案登记证明。 | 符合 |  |
| 8、生产范围、生产场 所、生产装置、储存设 施等发生变化情况。 | 该公司自取得生产许可证以来，生产范围、生产场所、生产装置、储存设施等未发生变化。 | 符合 |  |

## 9.3日常安全生产管理情况

优诺公司自2018年08月01日取得《安全生产许可证》以来，一直按照国家有关《危险化学品安全管理条例》、《安全生产许可证条例》严格遵照执行，认真执行省、市各级安全管理部门的各种实施办法、规定、通知等公告文件，全公司十分重视强化安全生产管理，在保障安全生产方面采取的是重点倾斜投入，按省市安监规定和要求，落实并符合《危险化学品安全管理条例》规定的安全生产条件。

优诺公司建立有安全科，配备了安全生产管理人员，安全生产委员会由公司主要负责人、安全管理人员和各部门主要负责人组成。其主要职能是负责全公司各项安全计划的制订、落实，各项安全管理制度的审核，各部门责任人的考核等安全生产管理工作。主要负责人对公司的安全生产工作负全面责任，安全管理人员协助公司安全生产主要负责人做好公司安全生产工作。各部门的主要职责是负责本部门各项安全管理制度的落实，负责对本部门职工进行安全生产教育的工作。

依照国家法律、法规和安全生产方针政策，结合本单位实际情况，优诺公司制定了各项安全生产管理制度。

经辨识，该公司危险化学品不构成重大危险源。公司重点对危库房一(仓库A)、厂房四（厂房C）加以监控，为此建立了相应的安全管理制度及操作规程，通过层层签定责任状来落实，此外还设定专职安全员重点巡视关键点，负责人定期查阅《安全检查记录表》。

综上所述，优诺公司自取得安全生产许可证以来，日常安全生产管理情况符合要求。

## 9.4生产安全事故情况

优诺公司制定有事故管理制度，内容包括：事故的分类、事故的抢救、事故的报告、事故的调查、事故的处理、资料归档等；还制定有事故隐患整改制度，内容包括：事故隐患范围、事故隐患分类、隐患整改原则及要求、事故隐患的管理等；并制定有事故应急救援预案，配备了相应的应急救援设备，在发生事故时，能及时进行抢救。通过严格执行以上安全管理制度，能查出安全隐患并及时进行处理，有效预防事故的发生。

在安全生产方面，公司建立三级管理责任制并设立安全奖励考核制度，严格执行安全生产责任制、管理制度及操作规程，保证劳动保护措施制度到位、执行到位，取证至今从未发生过生产安全事故，也没有发生过消防安全事故。

综上所述，优诺公司自取得安全生产许可证以来，从未发生过任何事故，安全状况良好。

## 9.5从业人员安全条件(安全教育培训)情况

依据《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(安监总局令第41号，安监总局令第79号修改)、《关于认真贯彻危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法的补充通知》(粤安监〔2012〕56号)、《关于规范危险化学品生产企业从业人员从业条件的指导意见》(粤安监〔2009〕374号)等的要求，本节对该公司人员进行安全条件专项分析，分级结果见表9-2。

表9-2从业人员安全条件分析表

| 检查项目 | 法律依据 | 实际情况 |
| --- | --- | --- |
| 1.企业主要负责人、分管安全负责人和安全生产管理人员必须具备与其从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，依法参加安全生产培训，并经考核合格，取得安全资格证书。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(安监总局令第41号，安监总局令第79号修改) | 1.企业主要负责人、安全管理人员均有培训合格证，主要负责人和安全管理人员具备与其从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力； 2.专职安全管理经过培训，并考核合格。 |
| 2.企业分管安全负责人、分管生产负责人、分管技术负责人应当具有一定的化工专业知识或者相应的专业学历，专职安全生产管理人员应当具备国民教育化工化学类(或安全工程)中等职业教育以上学历或者化工化学类中级以上专业技术职称，或者具备危险物品安全类注册安全工程师资格。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(安监总局令第41号，安监总局令第79号修改) | 该公司主要负责人、安全管理人员具有从事化工生产行业多年生产经验，具有相关的化工专业知识。专职安全管理人员具备注册安全工程师资格。 |
| 3.作业人员应当依照《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经专门的安全技术培训并考核合格，取得特种作业操作证书。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(安监总局令第41号，安监总局令第79号修改) | 该公司特种作业人员有资格证书。 |
| 4.从业人员应当按照国家有关规定，经安全教育培训合格。 | 《关于规范危险化学品生产企业从业人员从业条件的指导意见》(粤安监〔2009〕374号) | 该公司员工全部经过公司培训合格。 |

通过上述核对检查该公司从业人员基本情况，该公司主要负责人、安全管理人员、特种作业人员都持有相关证书。专职安全管理人员具备注册安全工程师资格，满足国家、省市安监部门对安全管理人员资质的要求。

综上所述，优诺公司自领安全生产许可证以来，从业人员的安全教育培训符合要求。

## 9.6事故应急救援预案培训和演练情况

优诺公司按照《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》(GB/T29639-2013)的要求编制了《优诺公司生产安全事故应急预案》，预案经审查通过，取得了《生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表》。

优诺公司成立了应急救援组织，设置了应急救援人员，确定了各应急救援人员的职责。公司成立了以公司主要负责人为总指挥的事故应急救援指挥机构。公司按计划对综合应急预案每年演练一次，现场处置方案每半年演练一次。演练结束后，对演练过程进行总结评估，提出改进意见。有相关演练记录。

综上所述，优诺公司根据自己的实际情况，制定了事故应急救援预案，并组织员工学习，定期进行演练，其自取得安全生产许可证以来，事故应急救援预案培训及演练情况符合优诺公司应急救援的实际要求。

在事故应急救援预案培训和演练方面，严格执行预案各项基础工作。公司每年举行两次全员参加的消防大演习，并对演习效果进行评价。

## 9.7生产范围、生产场所、生产装置、储存设施等发生变化情况

优诺公司严格按照生产许可证核准的范围进行生产，没有擅自改变生产工艺流程，没有擅自扩大生产规模，生产作业场所、储存场所保持领取安全生产许可证时的状态。

在本次换证评价阶段，单位主要负责人为白映月，保持原有的生产设备和工艺。其生产设备满足安全生产条件。

## 9.8安全设施设备合规性专项评价

1)安全警示标志、标识

(1)生产车间、仓库实行定置管理，划定定置管理标线。

(2)在作业岗位的醒目位置，设置了危险化学品安全周知牌(卡)。

(3)在作业场所的显著位置，设置了“禁止烟火”、“必须戴口罩”、“必须戴防护手套”、“注意通风”等安全标识。

(4)可能产生职业病危害的化学品，产品包装设置了醒目的相应的警示标识和简明中文警示说明。警示说明载明产品特性、存在的有害因素、可能产生的危害后果，安全使用注意事项以及应急救治措施内容。

(5)仓库设置了相应的警示标识以及简明中文警示说明。

(6)该公司有按照《关于规范危险化学品生产、储存企业作业场所安全标志标识的通知》(粤安监管三〔2011〕50号)的要求在主大门内的醒目、显要处设置“厂区总平面布置图”。

(7)在作业场所设置急救箱、冲洗设施，一旦有害物料接触皮肤或溅入眼睛时，能及时冲洗和进行急救。

该单位的安全警示标志、标识符合《化学品分类和危险性公示通则》(GB13690-2009)、《工业场所职业病危害警示标识》(GBZ158-2003)和《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008)的有关要求。

2)防雷

防雷设施经防雷设施检测所检测合格，取得《广东省防雷设施合格证》及检测报告。

3)可燃气体报警

该公司车间、仓库内设置了可燃气体浓度检测报警装置，检测有效半径不大于5m，安装高度在0.3-0.6m之间。

4)电气安全

企业厂房四（厂房C）和库房一(仓库A)内采用防爆电气，电气线路套钢管保护，并定期对电气设备进行检查，确保其处于良好运行状态。

5)防静电

该项目厂房四（厂房C）和库房一(仓库A)设置了防静电设施，经现场检查，防静电设施能导出静电。

6)消防设施

消防系统包括消防水栓系统以及移动式灭火器系统。消防水源为市政自来水，配备消防水池和专用消防泵，消防水池容积为200㎡。

企业已按照《建筑灭火器配置设计规范》的要求，各建、构筑物均配备了相应的灭火器材。车间、仓库均安装了可燃气体探测系统。

厂区消防设施曾分别经东莞市公安消防局大岭山大队、东莞市公安消防局第一大队、东莞市公安局大岭山分局验收合格，持有《建设工程消防验收意见书》，编号：东公岭消验字[2016]第0073号、东公消验字[2007]第01-448号、东公消验字[2006]第30-0004。

综上所述，该项目的安全设施、设备符合国家法律法规、标准规范要求，处于正常使用状态。

10企业清净下水措施

根据《关于督促化工企业切实做好几项安全环保重点工作的紧急通知》(安监总危化[2006]10号)的要求，为提高公司在突发性化学品泄漏事故和火灾爆炸事故发生后的“清净下水”处置工作，减少环境污染，及时、有效进行污染现场处置和环境救治，最大限度地减少事故对人员、财产及环境造成的危害。根据国家和省、市有关环境污染事故应急处理的规定和有关要求，结合公司实际情况，制定了符合公司实际情况的“清净下水”处理措施。

对于事故状态下的“清净下水”，该公司在库房一(仓库A)门口设置有收容井，盖有盖板，可防止少量泄漏物料散流至室外。

此外，还在库房一(仓库A)与北侧围墙之间设置有事故应急池，用于事故状态下废水的收集，容积为200m³。在收集池的入口处设置有阀门，平时进入收集池的阀门关闭，雨水可以直接排入市政排水系统，当有“事故水”外流至库外或车间外时，将进入收集池的阀门打开，这样流至库外或车间外的事故水就可以直接进入到收集池当中。然后由专业的污水处理机构将污水运走进行专业处理。应急池是露天的，公司定期清理池内的雨水，避免因雨水太多，影响应急池的有效容积。

公司每年定期对员工进行应急响应的培训，培训通过集中上课的方式进行，学习事故处理措施、化学防护用品的使用及堵漏、污染预防与消除等基本知识。并将事故应急措施、基本防护知识印发给员工，让员工学习掌握。

通过以上的各种措施，评价组认为该公司在落实事故状态下防止环境污染的各项措施是科学的、有效的。

11对策措施与建议

## 11.1存在的事故隐患及整改措施

根据国家有关安全生产法律法规、标准，以及该公司的具体情况，评价组经现场检查对存在的事故隐患，提出如下整改意见和安全对策措施。

表11-1整改意见

| 序号 | 存在问题 | 安全对策措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 表面处理实验室安全出口无“安全出口”安全指示牌。 | 在安全出口处设置醒目的安全指示牌。 |
| 2 | 水基清洗剂车间存放有火灾危险性为甲类的丙醇。 | 将丙醇移走，存放在库房一(仓库A)。 |
| 3 | 成品仓、库房一(仓库A)可燃气体报警装置不足。 | 按照探测器服务半径为5m的要求设置可燃气体探测器及报警装置，要求能覆盖所有易燃易爆危险化学品。 |

## 11.2建议补充的安全对策措施

1)安全设施的更新与改进方面应采取的对策措施

就目前企业的安全设施水平来看，是国内通用的，随着科学技术的发展，会有更新、更先进的安全设施出现，也有落后的安全设施被淘汰，故企业的安全管理部门要随时注意这方面的动态，随时引进更新、更先进的安全设备设施，淘汰落后的安全设备设施。

2)安全条件和安全生产条件的完善和维护方面应采取的对策措施

现阶段该公司的安全条件能满足生产要求，但是，随着企业周边的发展，该公司所在区域周边可能会建设其它的工业建筑物，因此，要考虑以后新建项目可能对该公司的影响，所以，应该与政府相关部门保持良好的沟通，以保证未来该公司周边的单位生产、经营活动不会对该公司造成影响。

对于技术、工艺装置、辅助设施方面，要努力提高其安全性能，如使用无毒的原料替代现有的有毒原料，提高工艺装置的本质安全性，采用机械化操作，尽量减少人员与有毒有害物品的接触机会、对老化的设备设施、淘汰的设备设施及时更新等。

3)主要装置、设备、设施的维护与保养方面应采取以下对策措施

各种装置、设备设施要有专人负责维护保养，尤其是消防、防雷、防静电等安全设施要定期进行检测，使之保持完好、有效。

4)在安全生产投入方面应采取的对策措施

企业应根据国家、当地政府的有关规定，建立安全投入保障制度，严格按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企[2012]16号)第八条危险品生产企业安全费用的提取标准提取安全费用。并建立安全费用专用台帐，安全费用专项用于安全生产，不得挪作他用。

企业的决策机构、主要负责人应该明确对安全生产所必需的资金投入不足而导致的后果负责。

企业安全投入的重点应在防火、防爆、防中毒等安全设施以及人员的安全知识能力培训方面。

5)在安全管理方面的对策措施：

(1)必须坚持“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，全面加强安全管理，防止事故的发生，从而确保安全运行，实现安全，文明生产。

(2)加强安全教育培训工作，提高作业人员的职业素质以及安全意识。

(3)严格执行操作规程，杜绝违章行为。

(4)做好防火、防爆管理工作。

①严格执行动火作业审批管理制度和作业程序。

②严格执行用电安全管理规定，减少或避免电气事故的发生。

③严格执行机动车辆的管理，进入工作区的所有机动车辆必须戴好防火罩并按指定路线行驶并停放于指定位置。

(5)加强安全检查，包括节假日检查、日常检查、专项检查等，发现隐患，及时整改。

(6)公司要定期对应急预案进行演练，并根据应急预案的演练效果，不断改进和补充，以提高应急预案的实用性和可靠性。对应急预案实行动态管理，以不断适应人员的变动和环境的变化，确保其持续有效性。

①制定更加详细的“应急救援演练计划”，按《预案》内容定期组织演练，聘请相关专家现场观摩，分析查找《预案》演练中的不符合项和不足项，不断完善《预案》。

②强化应急救援人员的培训教育，定期聘请相关专家授课，不断提高应急救援人员的实际救援能力。

③做好应急资源的储备和维护保养工作，除已有的应急设备、器材外，应储备必要的应急药物，以备急需。

④与当地医疗机构签定《医疗救护协议》，制订事故状态下的“救护预案”，储备必要的救护器材与药品，确保救护工作正确、高效。

⑤与当地环保机构进行沟通，在其指导下制订事故状态下的“清消预案”，确保事故状态下监测、清消工作及时、准确、高效。

⑥根据发展情况，适时补充人员，充实应急救援队伍。

⑦与当地政府部门沟通，将该公司所在地周围其它相关单位联合起来，组织跨企业的联合演习，以增强企业处理防止突发事件的能力。

5)其它方面应采取的安全对策措施

(1)化工(危险化学品)企业保障生产安全十条规定：

①必须依法设立、证照齐全有效。

②必须建立健全并严格落实全员安全生产责任制，严格执行领导带班 值班制度。

③必须确保从业人员符合录用条件并培训合格，依法持证上岗。

④必须严格管控重大危险源，严格变更管理，遇险科学施救。

⑤必须按照《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》要求排查治理隐患。

⑥严禁设备设施带病运行和未经审批停用报警联锁系统。

⑦严禁可燃和有毒气体泄漏等报警系统处于非正常状态。

⑧严禁未经审批进行动火、高处、吊装、临时用电、动土、检维修、盲板抽堵等作业。

⑨严禁违章指挥和强令他人冒险作业。

⑩严禁违章作业、脱岗和在岗做与工作无关的事。

(2)企业安全生产风险公告六条规定：

①必须在企业醒目位置设置公告栏，在存在安全生产风险的岗位设置 告知卡，分别标明本企业、本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。

②必须在重大危险源、存在严重职业病危害的场所设置明显标志，标明风险内容、危险程度、安全距离、防控办法、应急措施等内容。

③必须在有重大事故隐患和较大危险的场所和设施设备上设置明显标志，标明治理责任、期限及应急措施。

④必须在工作岗位标明安全操作要点。

⑤必须及时向员工公开安全生产行政处罚决定、执行情况和整改结果。

⑥必须及时更新安全生产风险公告内容，建立档案。

## 11.3整改意见复查

表11-2整改意见复查

| 序号 | 存在问题 | 安全对策措施 | 复查结果 | 是否 合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面处理实验室安全出口无“安全出口”安全指示牌。 | 在安全出口处设置醒目的安全指示牌。 | 己完成整改 | 合格 |
| 2 | 水基清洗剂车间存放有火灾危险性为甲类的丙醇。 | 将丙醇移走，存放在库房一(仓库A)。 | 己完成整改 | 合格 |
| 3 | 成品仓、库房一(仓库A)可燃气体报警装置不足。 | 按照探测器服务半径为5m的要求设置可燃气体探测器及报警装置，要求能覆盖所有易燃易爆危险化学品。 | 己完成整改 | 合格 |
| 被评价机构意见(盖章) 企业负责人签名： 2021年04月14日 |  | 评价机构意见(盖章) 复查人员签名： 2021年04月14日 |  |  |

12安全评价结论

## 12.1归纳各部分危险分析结论

1)该公司生产过程中存在的危险、有害因素有：火灾爆炸、中毒和窒息、机械伤害、触电、车辆伤害、物体打击、灼烫等。其中，生产过程中所使用的易燃液体引起的火灾、爆炸和中毒和窒息危险是该公司最主要的危险、有害因素。企业针对存在的危险、有害因素，采取了相应的安全措施。

2)通过编制安全检查表对企业现状进行分析，发现企业存在不符合项，企业对存在的不符合项按整改建议要求完成了整改，整改后全部符合要求。

3)根据事故树分析，导致生产车间燃爆的因素虽然很多，但只要严格执行安全管理制度和安全操作规程，并采取相应技术措施，车间燃烧爆炸是可以预防的。

4)通过道化法评价分析可知，在不考虑安全补偿措施的前提下，该公司库房一(仓库A)储存单元的火灾爆炸危险指数为122，火灾爆炸危险等级处于“中等”的程度，暴露半径为31.2m。经采取安全措施补偿后，库房一(仓库A)储存单元火灾爆炸危险指数为87，火灾爆炸危险等级为“较轻”程度，暴露半径22.3m。其火灾爆炸危险指数明显降低，表明评价单元采用安全措施是非常必要的，它可以有效的降低单元的火灾危险程度。

5)通过辨识，该公司危险化学品不构成重大危险源。

6)通过分析评价，该公司所生产的产品及生产工艺均不属于国家明令淘汰的、该公司也不涉及国家监控的化学品。

7)根据国家安全监管总局办公厅关于公布《首批重点监管的危险化学品名录》的通知(安监总管三〔2011〕95号)辨识结果，，该企业涉及的原料及产品均不属于重点监管的危险化学品。

8)依据《易制毒化学品管理条例》(中华人民共和国国务院令第445号)辨识结果，该公司使用的硫酸属于易制毒化学品；

9）根据《易制爆危险化学品名录(2017年版)》辨识结果，该公司的原料及产品均不属于易制爆危险化学品。

10）根据《危险化学品目录(2015版)》(安全监管总局、工业和信息化部、公安部等公告2015年第5号)辨识结果，该公司的原料及产品中没有剧毒化学品。

11)针对现场检查中提出的整改建议，企业已经进行了积极整改，经复查确认，所提出的问题已经整改到位，经整改后，其安全生产条件满足安全生产的需要。

12)该公司自取得安全生产许可证以来，在执行法律法规及标准规范、日常安全管理、生产安全事故情况、人员教育培训、应急预案培训演练、生产范围、生产场所、生产装置、储存设施改变情况等多方面进行调查，现有安全管理能满足安全生产要求。没有发生任何安全事故及消防安全事故。

13)该公司通过设置事故池、制定应急预案、并组织演练等各种措施，评价组认为该公司在落实事故状态下清净下水的各项措施是科学的、有效的。

14)根据《危险化学品生产企业安全生产许可证审查书》(国家安全生产监督管理局“安监管危化字”[2004]110号)、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》，对该公司安全生产许可条件进行逐项检查，对不符合项整改已符合要求，该公司安全生产条件符合规定的要求。

15)该公司按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T29639-2020)编制了事故应急救援预案，并通过专家评审，取得了预案备案登记表。

16)该公司主要负责人、安全管理人员、特种作业人员、一般从业人员均满足国家、省市安监部门的要求。

17)该公司消防工程、防雷、防静电、电气安全、可燃气体报警装置等安全设施、设备符合国家法律法规、标准规范要求，处于正常使用状态。

18)通过安全评价可知，周边各建(构)筑物与厂区内建(构)筑物的防火间距符合《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）和《公路安全保护条例》（国务院令第593号）的规定，卫生防护距离符合《油漆厂卫生防护距离标准》(GB18070-2000)的要求。

19）通过《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三[2017]121号）内容逐项检查，该公司不存在《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行 ）》规定的重大生产安全事故隐患。

20）根据应急管理部关于印发危险化学品生产储存企业安全风险评估诊断分级指南（试行）的通知（应急[2018]19号）的内容进行检查分析，该公司的安全风险分级为蓝色。

21）通过危险度评价法分析评价，该公司厂房四（厂房C）、库房一(仓库A)的危险等级均为黄色，危险程度为中度危险。

## 12.2安全评价结论

综上所述，东莞优诺电子焊接材料有限公司危险化学品生产符合《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》、《建筑设计防火规范》等有关法律、法规、标准、规范的要求，符合申请安全生产许可证换证的条件。

安全评价报告附件

附件1危险、有害因素的分析过程

## 附件1.1危险化学品危险特性分析

根据该公司提供的清洗剂（产品）鉴别报告（编号：01092100008413，详见附件）可知，清洗剂属于严重眼伤害/刺激（类别2A），虽然该产品不属于《危险化学品目录》（2015版）中列明的物质，但满足“危险化学品的定义和确定原则”，鉴别结果为清洗剂属于危险化学品。

依据《危险化学品目录(2015版)》(安全监管总局、工业和信息化部、公安部等公告2015年第5号)辨识对东莞优诺电子焊接材料有限公司涉及的的危险化学品如附表1-1，危险化学品分类信息附表1-2。

附表1-1主要危险物料列表

| 序号 | 原材料名称 | 危险化学品序号 | 火灾危险性分类 | 年用量/生产量(t) | 储存地点 | 最大储存量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要原辅材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 环已烷 | 953 | 甲 | 400 | 库房一(仓库A) | 20 |  |
| 2 | 2-丙醇 | 111 | 甲 | 160 | 库房一(仓库A) | 15 |  |
| 3 | 乙醇【无水】 | 2568 | 甲 | 200 | 库房一(仓库A) | 20 |  |
| 4 | 壬基酚聚氧乙烯醚 | 1726 | 丙 | 60 | 库房一(仓库A) | 5 |  |
| 5 | 正磷酸 | 2790 | 戊 | 8 | 库房一(仓库A) | 1 |  |
| 6 | 硫酸 | 1302 | 戊 | 200 | 库房一(仓库A) | 15 |  |
| 7 | 氢氧化钠 | 1669 | 戊 | 10 | 库房一(仓库A) | 1 |  |
| 产品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 快干助焊剂 | 2828 | 甲 | 700 | 库房一(仓库A) | 30 |  |
| 2 | 2-丙醇 | 111 | 甲 | 180 | 库房一(仓库A) | 15 |  |
| 3 | 清洗剂 | 2828 | 戊 | 120 | 库房一(仓库A) | 5 |  |

1)易燃易爆性

该企业使用的原料如环己烷、正己烷、乙醇[无水]、2-丙醇、壬基酚聚氧乙烯醚及产品等为易燃液体，其挥发出的可燃蒸气可与空气形成爆炸性混合物，遇火源有发生火灾、爆炸的危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。

2)毒害性

该企业生产过程中使用原料环己烷、正己烷、乙醇[无水]、2-丙醇、壬基酚聚氧乙烯醚及产品等均有一定的毒害性，如人员长期吸入过量的有害物质，可导致人员的急性中毒或慢性中毒。

3)刺激性

环己烷、乙醇[无水]、2-丙醇、壬基酚聚氧乙烯醚及产品等对皮肤、粘膜、眼睛有刺激作用，其蒸气对呼吸道有刺激性。此外生产水基清洗剂过程使用到磷酸、硫酸、氢氧化钠等腐蚀品，具有强腐蚀性，对皮肤、粘膜、眼睛具有刺激作用，其蒸气对呼吸道有刺激性。

4)易积聚静电

环己烷、乙醇[无水]、2-丙醇、壬基酚聚氧乙烯醚及产品等各种易燃液体在生产搅拌、输送时与器壁、管壁摩擦易产生静电积聚。

该企业生产中涉及的危险化学品的理化性质与危险特性主要从《化学品安全卫生综合信息系统》(1.2版，国家化学品登记中心,2003年出版)中危险物质的《安全技术说明书》获得，或从《新编危险物品安全手册》(化学工业出版社)中获得，整理列表如附表1-2～附表1-10。

附表1-2环己烷理化特性表

| 标识 | 中文名：环己烷；六氢化苯 |  |  |  |  |  |  | 危险化学品目录序号：953 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：Cyclohexane；Hexahydrobenzene |  |  |  |  |  |  | UN编号：1145 |  |  |
|  | 分子式：C6H12 |  |  |  | 分子量：84.16 |  |  | CAS号：110-82-7 |  |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色液体，有刺激性气味。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途 | 用作一般溶剂、色谱分析标准物质及用于有机合成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点(℃) | 6.47 | 相对密度(水=1) |  |  |  | 0.78 | 相对密度(空气=1) |  | 2.90 |
|  | 沸点(℃) | 80.7 | 饱和蒸气压(kPa) |  |  |  | 12.7(20℃) |  |  |  |
|  | 温度、压力 | 临界温度(℃) |  | 280.4 |  |  | 临界压力(MPa)： |  | 4.05 |  |
|  | 溶解性 | 不溶于水，溶于乙醇、乙醚、苯、丙酮、等多数有机溶剂。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | 大鼠经口LD50(mg/kg):12705；小鼠经口LD50(mg/kg):813； 小鼠吸入LC50(mg/m3):70000mg/m3/2h |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险性类别 | 易燃液体,类别2；皮肤腐蚀/刺激,类别2；特异性靶器官毒性-一次接触,类别3(麻醉效应)；吸入危害,类别1；危害水生环境-急性危害,类别1。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 对眼和上呼吸道有轻度刺激作用。持续吸入可引起头晕、恶心、倦睡和其他一些麻醉症状。液体污染皮肤可引起痒感。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感，就医。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。如有不适感，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。 食 入：饮水，禁止催吐。如有不适感，就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防护措施 | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。眼睛防护：空气中浓度超标时，戴安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。手防护：戴橡胶耐油手套。 其他防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 易燃 |  |  |  | 燃烧分解物 |  | 一氧化碳 |  |  |
|  | 闪点(℃) | -18 |  |  |  | 爆炸上限%(v%)： |  | 8.4 |  |  |
|  | 自燃温度(℃) | 245 |  |  |  | 爆炸下限%(v%)： |  | 1.3 |  |  |
|  | 危险特性 | 极易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂接触发生强烈反应,甚至引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。蒸气比空气重，沿地面扩散并易积存于低洼处，遇火源会着火回燃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 包装与储运 | 小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶(罐)外普通木箱。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过29℃，保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂、强酸、强碱、卤素。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 用泡沫、二氧化碳、干粉、砂土灭火。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 泄漏处置 | 消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用飞尘或石灰粉吸收大量液体。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表1-3乙醇[无水]理化特性表

| 标识 | 中文名：乙醇；酒精 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 危险化学品目录序号：2568 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：Ethylatcohol；Ethanol |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UN编号：1170 |  |  |
|  | 分子式：C2H6O |  |  |  |  |  | 分子量：46.07 |  |  |  | CAS号：64-17-5 |  |  |
| 理化性质 | 外观与性状 |  | 无色液体，有酒香。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途 |  | 用于制酒工业、有机合成、消毒以及用作溶剂。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点(℃) | -114.1 |  | 相对密度(水=1) |  |  |  | 0.79 | 相对密度(空气=1) |  |  |  | 1.59 |
|  | 沸点(℃) | 78.3 |  |  |  |  |  | 饱和蒸气压(kPa) |  |  |  | 5.8(20℃) |  |
|  | 温度、压力 | 临界温度(℃) |  |  | 243.1 |  |  | 临界压力(MPa)： |  |  |  |  | 6.38 |
|  | 溶解性 | 与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油、等多数有机溶剂。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险性类别 | 易燃液体,类别2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | 大鼠经口LD50(mg/kg):7060；小鼠经口LD50(mg/kg):3450； 兔经口LD50(mg/kg):6300；兔经皮LD50(mg/kg):7430； 大鼠吸入LC50(mg/m3):20000ppm/10h。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 本品为中枢神经系统抑制剂。首先引起兴奋，随后抑制。 急性中毒主要见于过量饮酒者，职业中毒者少见。轻度中毒和中毒早期表现为兴奋、欣快、言语增多、颜面潮红或苍白、步态不稳、轻度动作不协调、判断力障碍、语无伦次、眼球震颤，甚至昏睡。重度中毒可出现昏迷、呼吸表浅或呈潮式呼吸，并可因呼吸麻痹或循环衰竭而死亡。吸入高浓度乙醇蒸气可出现酒醉感、头昏、乏力、兴奋和轻度的眼、上呼吸道粘膜刺激等症状，但一般不引起严重中毒。 慢性中毒长期酗酒者可见面部毛细血管扩张，皮肤营养障碍，慢性胃炎，胃溃疡，肝炎，肝硬化，肝功能衰竭，心肌损害，肌病，多发性神经病等。皮肤长期反复接触乙醇液体，可引起局部干燥、脱屑、皲裂和皮炎。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感，就医。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。如有不适感，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防护措施 | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。 眼睛防护：一般不需特殊防护。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。其他防护：工作现场严禁吸烟。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 易燃 |  |  |  | 燃烧分解物 |  |  |  | 一氧化碳、二氧化碳 |  |  |  |
|  | 闪点(℃) | 13 |  |  |  | 爆炸上限%(v%)： |  |  |  | 19.0 |  |  |  |
|  | 自燃温度(℃) |  | 363 |  |  | 爆炸下限%(v%)： |  |  |  | 3.3 |  |  |  |
|  | 危险特性 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。蒸气比空气重，沿地面扩散并易积存于低洼处，遇火源会着火回燃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 包装与储运 | 包装类别：Ⅱ类包装包装标志：易燃液体包装方法：小开口钢桶；小开口铝桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶(罐)外普通木箱。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过37℃，保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱金属、胺类等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂、酸类、酸酐、碱金属、胺类。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 用抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 泄漏处置 | 消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用抗溶性泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。喷雾状水驱散蒸气、稀释液体泄漏物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表1-4 2-丙醇理化特性表

| 标识 | 中文名：异丙醇；2-丙醇；二甲基甲醇 |  |  |  |  |  |  |  | 危险化学品目录序号：111 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：2-Propanol；Isopropylalcohol |  |  |  |  |  |  |  | UN编号：1219 |  |  |
|  | 分子式：C3H8O |  |  |  |  | 分子量：60.1 |  |  | CAS号：67-63-0 |  |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色透明液体，有似乙醇和丙酮混合物的气味。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途 | 是重要的化工产品和原料。主要用于制药、化妆品、塑料、香料、涂料等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点(℃) | -88.5 | 相对密度(水=1) |  |  |  | 0.79 | 相对密度(空气=1) |  |  | 2.1 |
|  | 沸点(℃) | 82.5 |  |  |  |  | 饱和蒸气压(kPa) |  |  | 4.40／20℃ |  |
|  | 温度、压力 | 临界温度(℃) |  | 235 |  |  | 临界压力(MPa)： |  |  | 4.76 |  |
|  | 溶解性 | 溶于水、醇、醚、苯、氯仿、等多数有机溶剂。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒 性 及 健 康 危 害 | 毒性 | 大鼠经口LD50(mg/kg):5000；小鼠经口LD50(mg/kg):3600； 兔经口LD50(mg/kg):6410；兔经皮LD50(mg/kg):12800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险性类别 | 易燃液体,类别2；严重眼损伤/眼刺激,类别2； 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3(麻醉效应) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 接触高浓度蒸气出现头痛、倦睡、共济失调以及眼、鼻、喉刺激症状。口服可致恶心、呕吐、腹痛、腹泻、倦睡、昏迷甚至死亡。长期皮肤接触可致皮肤干燥、皲裂。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感，就医。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。如有不适感，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。 食 入：饮水，禁止催吐。如有不适感，就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防护措施 | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。手防护：戴橡胶手套。 其他防护：工作现场严禁吸烟。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性 | 易燃 |  |  | 燃烧分解物 |  |  | 一氧化碳 |  |  |  |
|  | 闪点(℃) | 11.7 |  |  | 爆炸上限%(v%)： |  |  | 12.7 |  |  |  |
|  | 自燃温度(℃) | 456 |  |  | 爆炸下限%(v%)： |  |  | 2.0 |  |  |  |
|  | 危险特性 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。在火场中，受热的容器有爆炸危险。蒸气比空气重，沿地面扩散并易积存于低洼处，遇火源会着火回燃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 包装与储运 | 包装类别：Ⅱ类包装包装标志：易燃液体；有毒品包装方法：小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶(罐)外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶(罐)外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过37℃，保持容器密封。应与氧化剂、酸类、卤素等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂、酸类、酸酐、卤素。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 用抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 泄漏处置 | 消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用抗溶性泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。喷雾状水驱散蒸气、稀释液体泄漏物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表1-5 壬基酚聚氧乙烯醚理化特性表

| 标识 | 中文名：壬基酚聚氧乙烯醚 |  |  |  |  |  |  |  |  | 危险化学品目录序号：1726 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：/ |  |  |  |  |  |  |  |  | UN编号：/ |  |  |  |
|  | 分子式：C15H24O﹒(C2H4O)n |  |  |  |  | 分子量：/ |  |  |  | CAS号：9016-45-9 |  |  |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 浅黄色软膏状物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途 | 是性能良好的非离子表面活性剂，主要用于各种清洗剂，纺织工业助剂，润滑油、树脂的乳化剂等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点(℃) | 42～43 | 相对密度(水=1) |  |  |  | 0.96 |  | 相对密度(空气=1) |  |  |  | / |
|  | 沸点(℃) | 250 |  |  |  |  | 饱和蒸气压(kPa) |  |  |  |  | / |  |
|  | 温度、压力 | 临界温度(℃) |  | / |  |  | 临界压力(MPa)： |  |  |  |  |  | / |
|  | 溶解性 | 可溶于水。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒 性 及 健 康 危 害 | 毒性 | LD50:1310mg/kg(小鼠食入)；LC50:16.4mg/L/48hr(孔雀魚)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险性类别 | 皮肤腐蚀/刺激,类别2；严重眼损伤/眼刺激,类别2A；生殖毒性,类别2；特异性靶器官毒性-反复接触,类别2；危害水生环境-急性危害,类别1； 危害水生环境-长期危害,类别1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 接触高浓度蒸气出现头痛、倦睡、共济失调以及眼、鼻、喉刺激症状。口服可致恶心、呕吐、腹痛、腹泻、倦睡、昏迷甚至死亡。长期皮肤接触可致皮肤干燥、皲裂。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感，就医。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。如有不适感，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。 食 入：饮水，禁止催吐。如有不适感，就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防护措施 | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。手防护：戴橡胶手套。 其他防护：工作现场严禁吸烟。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性 | 可燃 |  |  | 燃烧分解物 |  |  | 一氧化碳 |  |  |  |  |  |
|  | 闪点(℃) | >250 |  |  | 爆炸上限%(v%)： |  |  |  |  |  | / |  |  |
|  | 自燃温度(℃) | 456 |  |  | 爆炸下限%(v%)： |  |  |  |  |  | / |  |  |
|  | 危险特性 | 可燃，燃烧过程会释放一氧化碳。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 包装与储运 | 储存于阴凉、通风的库房。储存容器必须盖盖，且保持竖直，不要使其渗入到地面。远离火种、热源。应与氧化剂、酸类等分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 禁忌物 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 用抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 泄漏处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服、防滑鞋。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表1-6 快干助焊剂理化特性表

| 标识 | 中文名：快干助焊剂 |  |  |  |  |  |  |  | 危险化学品目录序号：2828 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：/r |  |  |  |  |  |  |  | UN编号：1139、1263、1293 |  |  |
|  | 分子式：/ |  |  |  |  | 分子量：/ |  |  | CAS号：/ |  |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色透明液体。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途 | 用于焊接。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点(℃) | / | 相对密度(水=1) |  |  |  | 0.836 | 相对密度(空气=1) |  |  | / |
|  | 沸点(℃) | ＞35 |  |  |  |  | 饱和蒸气压(kPa) |  |  | / |  |
|  | 温度、压力 | 临界温度(℃) |  | / |  |  | 临界压力(MPa)： |  |  | / |  |
|  | 溶解性 | 不溶于水，可混溶于苯、醇、醚、等多数有机溶剂。。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险性类别 | 易燃液体，类别3；健康危害和环境危害需根据组分进行判断。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 吸入蒸汽会引起头晕、头痛、恶心等症状。蒸汽能刺激眼睛和黏膜。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感，就医。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。如有不适感，就医。 吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。 食 入：饮水，禁止催吐。如有不适感，就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防护措施 | 工程控制：密闭操作。提供良好的自然通风条件。 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴过滤式防尘呼吸器。 眼睛防护：必要时，戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其他防护：工作现场严禁吸烟。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 易燃 |  |  | 燃烧分解物 |  |  |  | 一氧化碳、二氧化碳 |  |  |
|  | 闪点(℃) | 22 |  |  | 爆炸上限%(v%)： |  |  |  | / |  |  |
|  | 燃点(℃) | 46 |  |  | 爆炸下限%(v%)： |  |  |  | / |  |  |
|  | 危险特性 | 遇高热、明火易燃。蒸气能刺激眼睛和黏膜，吸入蒸气能产生眩晕、头痛、兴奋等症状，吸入高浓度蒸气能造成急性中毒。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 包装与储运 | 包装标志：易燃液体包装方法：Ⅱ类，铁桶或铁听装。储存于阴凉、通风的库房。库温不宜超过37℃，远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 用雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉、砂土灭火。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 泄漏处置 | 消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿一般作业工作服。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。用塑料布覆盖泄漏物，减少飞散。勿使水进入包装容器内。用洁净的铲子收集泄漏物，置于干净、干燥、盖子较松的容器中，将容器移离泄漏区。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表1-7 清洗剂理化特性表

| 标识 | 中文名：C-36清洗剂 |  |  |  |  |  |  |  | 危险化学品目录序号：2828 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：/ |  |  |  |  |  |  |  | UN编号：/ |  |  |
|  | 分子式：/ |  |  |  | 分子量：/ |  |  |  | CAS号：/ |  |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点(℃) | / | 相对密度(水=1) |  |  |  | / | 相对密度(空气=1) |  |  | / |
|  | 沸点(℃) | / |  |  |  |  | 饱和蒸气压(kPa) |  |  |  | / |
|  | 温度、压力 | 临界温度(℃) |  | / |  |  | 临界压力(MPa)： |  |  |  | / |
|  | 溶解性 | 溶于水。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 经皮吸收、食入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险性类别 | 严重眼损伤/眼刺激（类别2A） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 对眼睛有刺激，但无危险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗皮肤，就医。 眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15min，就医。 食入：饮足量温水，催吐，就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防护措施 | 防酸碱手套、工作服，防护眼镜。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 不燃 |  |  |  | 燃烧分解物 |  |  |  | / |  |
|  | 闪点(℃) | / |  |  |  | 爆炸上限%(v%)： |  |  |  | / |  |
|  | 燃点(℃) | / |  |  |  | 爆炸下限%(v%)： |  |  |  | / |  |
|  | 危险特性 | 有腐蚀性，与碱发生中和反应并放热。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 包装与储运 | 包装标志：易燃液体包装方法：Ⅱ类，铁桶或铁听装。储存于阴凉、通风的库房。库温不宜超过37℃，远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 禁忌物 | 碱性物质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 本品不燃，不适用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 泄漏处置 | 根据液体流动和蒸汽扩散的影响区域划定警戒区，无关人员撤离至安全区；操作人员必须经过专门培训，遵守操作规程。建议应急处理人员穿戴防护服，戴防护眼镜。迅速撤离泄漏污染区人员至安全地带，并进行隔离，严格限制出入。尽可能切断泄漏源。避免液体扩散，不可流入下水道中。 小量泄漏：尽可能将溢漏液收集在密闭容器内，用惰性吸收材料吸收，并转移至安全场所，禁止冲入下水道。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容后，交由有资质的单位处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表1-8 氢氧化钠理化特性表

| 标识 | 中文名：烧碱；氢氧化钠；火碱；苛性钠； |  |  |  |  |  |  |  | 危险化学品目录序号：1669 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：Sodiunhydroxide；Causticsoda |  |  |  |  |  |  |  | UN编号：1823固；1824液 |  |  |
|  | 分子式：NaOH |  |  |  |  | 分子量：40.01 |  |  | CAS号：1310-73-2 |  |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 纯品为无色透明晶体。吸湿性强。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途 | 广泛用作中和剂，用于各种钠盐制造、肥皂、造纸、棉织品、丝、粘胶纤维、橡胶制品的再生、金属清洗、电镀、漂白等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点(℃) | 318.4 | 相对密度(水=1) |  |  |  | 2.12 | 相对密度(空气=1) |  |  | / |
|  | 沸点(℃) | 1390 |  |  |  |  | 饱和蒸气压(kPa) |  |  | 0.13／739℃ |  |
|  | 温度、压力 | 临界温度(℃) |  |  |  |  | 临界压力(MPa)： |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 毒性 | 小鼠腹膜腔LD50(mg/kg):40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险性类别 | 皮肤腐蚀/刺激,类别1A；严重眼损伤/眼刺激,类别1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗20～30分钟。如有不适感，就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗10～15分钟。如有不适感，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。 食 入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防护措施 | 工程控制：密闭操作。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴过滤式防尘呼吸器。必要时配戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿橡胶耐酸碱服。 手防护：戴橡胶耐酸碱手套。 其他防护：工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | / |  |  | 燃烧分解物 |  |  | / |  |  |  |
|  | 闪点(℃) | / |  |  | 爆炸上限%(v%)： |  |  | / |  |  |  |
|  | 自燃温度(℃) | / |  |  | 爆炸下限%(v%)： |  |  | / |  |  |  |
|  | 危险特性 | 与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧,遇水和水蒸气大量放热,形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 包装与储运 | 固体可装入0.5毫米厚的钢桶中严封，每桶净重不超过100公斤；塑料袋或二层牛皮纸袋外全开口或中开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶(罐)外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶(罐)外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱；镀锡薄钢板桶(罐)、金属桶(罐)、塑料瓶或金属软管外瓦楞纸箱。储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库温不超过35℃，相对湿度不超过80％。包装必须密封，切勿受潮。应与易(可)燃物、酸类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 禁忌物 | 强酸、易燃或可燃物、二氧化碳、过氧化物、水。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 雾状水、砂土。使用雾状水冷却暴露的容器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 泄漏处置 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防酸碱服。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。用塑料布覆盖泄漏物，减少飞散。勿使水进入包装容器内。用洁净的铲子收集泄漏物，置于干净、干燥、盖子较松的容器中，将容器移离泄漏区。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表1-9 磷酸理化特性表

| 标识 | 中文名：磷酸；正磷酸 |  |  |  |  |  |  |  | 危险化学品目录序号：2790 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：Phosphoricacid；Orthophosphoricacid |  |  |  |  |  |  |  | UN编号：1805 |  |  |  |
|  | 分子式：H3PO4 |  |  |  |  | 分子量：98 |  |  | CAS号：7664-38-2 |  |  |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 纯磷酸为无色结晶，无臭，具有酸味。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途 | 用于制药、颜料、电镀、防锈等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点(℃) | 42.4(纯品) | 相对密度(水=1) |  |  |  | 1.87(纯品) | 相对密度(空气=1) |  |  |  | 3.38 |
|  | 沸点(℃) | 260 |  |  |  |  | 饱和蒸气压(kPa) |  |  |  | 0.67(25℃，纯品) |  |
|  | 温度、压力 | 临界温度(℃) |  | / |  |  | 临界压力(MPa)： |  |  |  | / |  |
|  | 溶解性 | 与水混溶，可混溶于乙醇。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | 大鼠经口LD50(mg/kg):1530；兔经皮LD50(mg/kg):2740。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险性类别 | 皮肤腐蚀/刺激,类别1B；严重眼损伤/眼刺激,类别1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 蒸气或雾对眼、鼻、喉有刺激性。口服液体可引起恶心、呕吐、腹痛、血便或体克。皮肤或眼接触可致灼伤。慢性影响鼻粘膜萎缩、鼻中隔穿孔。长期反复皮肤接触，可引起皮肤刺激。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗20～30分钟。如有不适感，就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗10～15分钟。如有不适感，就医。 吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。 食 入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防护措施 | 工程控制：密闭操作，注意通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，必须佩戴过滤式防毒面具(半面罩)；可能接触其粉尘时，建议佩戴过滤式防尘呼吸器。眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿橡胶耐酸碱服。手防护：戴橡胶耐酸碱手套。 其他防护：工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | / |  |  | 燃烧分解物 |  |  |  |  | / |  |  |
|  | 闪点(℃) | / |  |  | 爆炸上限%(v%)： |  |  |  |  | / |  |  |
|  | 自燃温度(℃) | / |  |  | 爆炸下限%(v%)： |  |  |  |  | / |  |  |
|  | 危险特性 | 遇金属反应放出氢气，能与空气形成爆炸性混合物。受热分解产生有毒的氧化磷烟气。具有腐蚀性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 包装与储运 | 包装类别：Ⅲ类包装包装标志：腐蚀品包装方法：玻璃瓶或塑料桶(罐)外普通木箱或半花格木箱；磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶(罐)外普通木箱。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过80％。包装密封。应与易(可)燃物、碱类、活性金属粉末分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 禁忌物 | 强碱、活性金属粉末、易燃或可燃物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 本品不燃。根据着火原因选择适当灭火剂灭火。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 泄漏处置 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防酸碱服。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。用塑料布覆盖泄漏物，减少飞散。勿使水进入包装容器内。用洁净的铲子收集泄漏物，置于干净、干燥、盖子较松的容器中，将容器移离泄漏区。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表1-10 硫酸理化特性表

| 标识 | 中文名：硫酸；磺漒水；硫漒 |  |  |  |  |  |  |  | 危险化学品目录序号：1302 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：Sulfuricacid |  |  |  |  |  |  |  | UN编号：1830 |  |  |
|  | 分子式：H2SO4 |  |  |  | 分子量：98.08 |  |  |  | CAS号：7664-93-9 |  |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 纯品为无色透明油状液体，无臭。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途 | 用于生产化学肥料，在化工、医药、塑料、染料、石油提炼等工业也有广泛的应用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点(℃) | 3～10 | 相对密度(水=1) |  |  | 1.6～1.84 | 相对密度(空气=1) |  |  |  | 3.4 |
|  | 沸点(℃) | 315～338 |  |  |  | 饱和蒸气压(kPa) |  |  |  | 0.13(145.8℃) |  |
|  | 温度、压力 | 临界温度(℃) |  | / |  | 临界压力(MPa)： |  |  |  | / |  |
|  | 溶解性 | 与水混溶。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | 大鼠经口LD50(mg/kg):2140;大鼠吸入LC50(mg/m3):510mg/m3，2小时; 小鼠吸入LC50(mg/m3):320mg/m3，2小时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险性类别 | 皮肤腐蚀/刺激,类别1A；严重眼损伤/眼刺激,类别1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。蒸气或雾可引起结膜炎、结膜水肿、角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而窒息死亡。口服后引起消化道烧伤以致溃疡形成；严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、肾损害、休克等。皮肤灼伤轻者出现红斑、重者形成溃疡，愈后癍痕收缩影响功能。溅入眼内可造成灼伤，甚至角膜穿孔、全眼炎以至失明。 慢性影响：牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗20～30分钟。如有不适感，就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗10～15分钟。如有不适感，就医。 吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。 食 入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防护措施 | 工程控制：密闭操作，注意通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：可能接触其烟雾时，佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或空气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。身体防护：穿橡胶耐酸碱服。手防护：戴橡胶耐酸碱手套。 其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | / |  |  | 燃烧分解物 |  |  | / |  |  |  |
|  | 闪点(℃) | / |  |  | 爆炸上限%(v%)： |  |  | / |  |  |  |
|  | 自燃温度(℃) | / |  |  | 爆炸下限%(v%)： |  |  | / |  |  |  |
|  | 危险特性 | 遇水大量放热,可发生沸溅。与易燃物(如苯)和可燃物(如糖、纤维素等)接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、雷酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等猛烈反应，发生爆炸或燃烧。有强烈的腐蚀性和吸水性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 包装与储运 | 耐酸坛或陶瓷瓶外普通木箱或半花格木箱；磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱。储存于阴凉、通风的库房。保持容器密封。应与易(可)燃物、还原剂、碱类、碱金属、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 禁忌物 | 碱类、强还原剂、易燃或可燃物、电石、高氯酸盐、雷酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 本品不燃。根据着火原因选择适当灭火剂灭火。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 泄漏处置 | 根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防酸碱服。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。勿使泄漏物与可燃物质(如木材、纸、油等)接触。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏：用干燥的砂土或其它不燃材料覆盖泄漏物，用洁净的无火花工具收集泄漏物，置于一盖子较松的塑料容器中，待处置。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用飞尘或石灰粉吸收大量液体。用农用石灰(CaO)、碎石灰石(CaCO3)或碳酸氢钠(NaHCO3)中和。用耐腐蚀泵转移至槽车或专用收集器内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附件1.2生产、储存过程危险、有害因素辨识

参照GB6441-1986《企业职工伤亡事故分类》的规定，综合考虑起因物、致害物和致害方式，通过分析该公司危险化学品生产过程，确定其存在的主要危险有害因素有：火灾爆炸、中毒和窒息、触电、机械伤害、灼烫、高处坠落、车辆伤害、物体打击、粉尘危害、噪声等。其中火灾爆炸、中毒和窒息为最主要危险有害因素。

### 1.2.1火灾爆炸

该企业在生产过程中使用环己烷、乙醇[无水]、2-丙醇等易燃易爆液体，如果在投料、搬运、卸料等过程中，发生物料泄漏，高闪点液体蒸气与空气形成爆炸性混合物，在遇高温高热、明火或其它火花，会引起火灾或爆炸。

发生火灾必须同时具备三个条件：可燃物、助燃物、点火源。空气中含有大量的助燃物氧气，因此，生产工艺过程中只要存在可燃物，特别是高闪点液体蒸汽与空气形成的爆炸性混合物，在有火源或高温的情况下就会引起燃烧或爆炸。

1)可燃物及爆炸性混合物的形成

(1)生产工艺过程使用的危险物质。如前所述，该工艺过程中大量使用易燃易爆液体，其成品助焊剂、清洗剂等同样具有易燃易爆的危险特性。

(2)投料操作不当可使物料倾洒到地面，搅拌配置不合理，操作不正确可造成物料飞溅出去，搬运装卸不按要求作业可能使容器破损泄漏，作业过程中搅拌桶等破损，可导致易燃物跑、冒、滴、漏，另外，包装过程中人为的疏忽可导致物料流失或满桶溢出。

(3)爆炸性混合气体的产生。工艺过程所用物料是甲、乙类易燃液体，挥发性强，爆炸下限低，爆炸范围较广。生产过程中配料、投料、分散、抽取溶剂时，如果容器不密封或有泄漏，泄漏的易燃液体和挥发出的可燃整与空气混合就可能形成爆炸性混合气体，当可燃气体的浓度达到爆炸极限时，遇到点火源，当能量达到最小点火能时，就有可能发生火灾或爆炸。

(4)原材料在装卸过程中未按照相关要求进行轻装轻卸，造成危险化学品包装物泄漏，如果堵漏措施不及时，大量的易燃液体流出，易燃液体挥发的蒸汽在液体表面极易形成爆炸性混合物。

该企业容易发生泄漏，产生爆炸性气体的场所主要是厂房四（厂房C）、库房一(仓库A)等，应该加强安全管理，避免事故的发生。

2)点火源

易燃物质只有遇上火源才会发生火灾、爆炸事故，该企业在生产过程中的以下因素可产生火源。

(1)明火

现场使用火柴、打火机、吸烟、燃烧废物，会产生明火，设备维护、检修时电、气焊可产生明火，电气线路着火，机动车辆排烟尾气火星都是明火的来源。

(2)电火花

电气短路、电气线路(特别是中性线N)过载发热、线路容量偏低，线路老化等，配电箱、电机、照明等设备或供电线路设计或安装不符合规范要求、选型或选材不当、防爆等级不符合要求、接地措施缺陷、发生故障、误操作等都可能产生电气火花。

(3)摩擦或撞击火花

使用铁质工具在易燃易爆场所开启铁桶或敲击设备，盛装危险化学品的大铁桶相互碰撞或撞击地面，在搬运危险化学品包装容器时抛、掷、拖，也可能撞击地面产生火花，生产中所用传动设备如果不保持良好的润滑或冷却，就有可能因摩擦发热而产生火花，造成可燃物质的燃烧或爆炸。

(4)静电火花

电阻率大的易燃易爆液体在投料、搅拌过程中会因摩擦产生静电，如果防静电措施不当，会在设备上积聚静电荷，形成电位差而放电，产生静电火花，当点火能超过易燃液体的最小点火能时就会引起火灾爆炸事故。另外，进入作业场所的作业人员如未穿防静电服、鞋时，化纤织物衣服相互摩擦也能积聚静电产生静电火花。

最可能产生静电危险的部位和环境：

由于快速分散的易燃液体在容器中积累了静电，从容器中流出，带电的液体与容器的进口边缘之间；溶剂的搅拌过程亦因摩擦而产生静电；

带电液体介质附近有悬空金属物体时由于感应的原因在金属物突出部位形成强电场，这些悬挂物与容壁之间；

物料在搅拌过程中因摩擦而产生静电；

带静电的人接近接地导体或一个接地导体接近一个带静电压很高的介质，它们两者之间；

至少包含一种绝缘介质的物体在紧密接触之后又迅速分离时；

当环境湿度小于60%，特别是小于40%时，一切含有绝缘介质的物体，只要有紧密接触而以又迅速分离的过程，带相反极性电荷的物质之间以及带静电物体与接地导体之间。

(5)雷电火花

厂房四（厂房C）、库房一(仓库A)等作业场所，均使用和贮存易燃物质，如果防雷设施不健全、接地网电阻大，或在雷雨天因雷电击中厂房或设备，可引发火灾爆炸事故、人员伤亡或设备击毁等严重后果。

(6)危险温度

电气设备的表面温度过热，电气设备因没有及时检修带故障运行或异常运转发热，机械设备运转不正常摩擦产生高温，或因散热不良而使设备的温度超过可燃气体、液体的引燃温度时，一旦接触可燃气体、液体就会引起火灾和爆炸。

综上所述，火灾、爆炸是生产工艺过程的主要危险因素。该企业的物料装卸、配料、投料、分散等生产过程均存在有机溶剂的挥发，其蒸汽能与空气形成爆炸性混合物，如果遇明火或火花，易发生火灾爆炸事故。电气火花和静电火花容易被人忽视，而由电气火花和静电火花引发的火灾爆炸事故所占的比例很大，危险性也最大，也应引起重视。

### 1.2.2机械伤害

机械伤害是指机械设备的运动部件直接与人体接触所造成的伤害。该企业的机械设备主要有搅拌机，若机械设备传动部位无防护罩，转动轴无防护套、防护栏，或者缺乏必要的检修、维护和保养，易导致机械伤害的发生；操作人员若不严格遵守安全操作规程，违章作业或粗心大意、误操作等，均易引起机械设备运动部件、工具直接接触到人体，造成夹击、碰撞、卷入、辗、割等伤害。发生机械伤害的部位主要在厂房四（厂房C）。

在设备使用、检修、抢修过程中，操作人员违章作业或操作不当，也会使自己或他人遭受机械伤害。

### 1.2.3触电伤害

触电危险主要是指电流对人体的伤害。电流对人体有两种类型的伤害即：电击和电伤。电击是电流通过人体内部，影响呼吸、心脏和神经系统，造成人体内部组织的破坏，以至死亡。电伤主要是电流对人体外部造成的局部伤害，包括电弧烧伤，熔化金属渗入皮肤等伤害。以上两类伤害也可能同时发生，不过绝大多数触电事故都是由电击造成的。

电气设备或电器等选材不当，绝缘老化、缺损；带电体屏护不良，就会发生漏电现象。人体接触高、低压电源、接触裸露的临时线或接触带电设备的金属外壳，触摸漏电的手持电动工具，以及触电后坠落和雷击等，就可能会造成触电伤亡事故。该公司所有供电、变配电用电设备，在使用和检修过程中，如有设备不正常运行、防护措施不力或操作失误，就很容易造成触电事故。因此，该公司存在一定的触电危险。建设项目触电伤害危害主要分布于危险化学品生产车间、仓库以及其他用电场所等。

### 1.2.4车辆伤害

车辆伤害是指企业内机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、下落、挤压、碰撞伤亡事故。该企业原料进厂和产品出厂全部由机动车辆运输，厂内原材料、半成品、成品几乎是由叉车、人工推桶车等来完成，既有厂外机动车辆，也有厂内一般的运送工具，如车状不好，驾驶员操作人员失误，行人粗心大意，都有可能发生车辆伤害。一旦出现车辆交通事故不仅造成人员伤亡，而且可能会导致泄漏、火灾、爆炸等更严重的事故，因此，要对厂内道路、通道的功能划分，划定行车路线、限定车速、竖立警示牌等加以防范。

### 1.2.5物体打击

物体打击是指物体在重力或其它外力的作用下产生运动，打击人体造成人身伤亡事故，不包括因机械设备、车辆、起重机械、塌陷等引发的物体打击。在生产车间和仓库进行设备检修、货物转运时，因工具、其它物品的摆放不稳，或安全防护措施不符合规范，或未按操作规程操作，人员有被物体打击的危险。

该企业所用原料一部分是200升桶装，成品也是各种规格的包装桶。作业人员在装卸、搬运过程中若不遵守作业规程或操作不当，有可能发生撞击伤害。此外，在往生产装置加料的过程中，若操作人员违反操作规程、粗心大意、相互间配合不当，在储存过程中，物品堆放不当或堆垛过高也可引起材料倒塌或其它意外因素引起物体坠落、跌滚，都能引起砸伤、压伤人员的事故。

### 1.2.6灼烫

灼烫是指火焰烧伤、高温物体烫伤、化学灼伤(酸、碱、盐、有机物引起的体内外灼伤)、物理灼伤(光、放射性物质引起的体内外灼伤)，不包括电灼伤和火灾引起的烧伤。

企业生产过程中使用壬基酚聚氧乙烯醚、磷酸、硫酸、氢氧化钠等腐蚀品，具有腐蚀性，对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。接触高浓度蒸气出现头痛、倦睡、共济失调以及眼、鼻、喉刺激症状。口服可致恶心、呕吐、腹痛、腹泻、倦睡、昏迷甚至死亡。长期皮肤接触可致皮肤干燥、皲裂。

如生产、装卸过程中不慎接触或溅到上述腐蚀品，对人体皮肤会造成灼烫伤害。

### 1.2.7高处坠落

按国家标准GB3608-2008《高处作业分级》规定：在距坠落按高度基准面2m及2m以上有可能坠落的高处进行的作业，均称为高处作业。

当操作人员或者维修人员进行生产操作、设备检修、安装等作业时，可能由于安全防护措施不够、自我安全意识不强、违反安全操作规程或者因地面湿滑等原因而发生高处坠落，而对操作人员或者维修人员造成伤害。

### 1.2.8中毒室息

毒物是指以较小剂量作用于生物体，能使生物体的生理功能或机体正常结构发生暂时性或永久性病理改变、甚至死亡的物质。毒性物质的毒性与物质的溶解度、挥发性和化学结构等有关，对人体侵入的途径主要有吸入、食入、皮肤吸收三种。

该企业在生产中使用易燃溶剂等原料具有一定的毒性，且挥发性强，生产过程如配料、投料、分散、搬运会挥发出有毒有害气体，若通风不良，大量蒸气积聚在室内，作业人员长期吸入有毒有害物的蒸气，可导致急性中毒、慢性中毒，职业危害主要以麻醉性和刺激性为主，对神经系统造成一定的损害。

此外，操作过程中疏忽大意，或违反操作规程都有可能导致有毒有害物直接与人体接触，有可能造成接触性皮炎或眼结膜炎，不过这种中毒机率比较小，严重程度比吸入蒸气中毒要低。在容器泄漏事故状态下，中毒的机率就非常大。

### 1.2.9其他危险有害因素分析

噪声伤害

该企业的噪声主要是机械性噪声。噪声源主要有：高速搅拌机、通风机、空压机等设备。噪声对人体的危害主要表现在对听觉系统的伤害。长期接触高强度噪声会造成听觉系统耳蜗底部的不可逆损伤，导致噪声性耳聋的发生。另外，强烈的噪声还对人体神经系统、消化系统等产生一定的影响。

通过以上分析可以看出，该公司在生产过程中主要的危险有害因素为火灾爆炸、中毒和窒息、触电、机械伤害、高处坠落、车辆伤害、物体打击、灼烫、粉尘危害、噪声等。通过分析评价，使企业安全管理者、操作人员能够认识这些危险有害因素的存在，以便对危险化学品生产这一危险行业的安全技术管理和职业健康安全防护提供一些参考。

职业中毒

生产性毒物在一定条件下可能引起职业中毒，职业性接触毒物通过吸入、食入、皮肤吸收等三种途径对人体侵害，其中又以呼吸道吸入对人的危害最为常见。该公司生产过程中使用的有机溶剂具有一定的毒害性，人员长期在有毒环境中工作（皮肤接触、吸入蒸气等）可能造成职业中毒。

高温危害

在高温天气下，人体散热比较困难，随着大量出汗，人体代谢紊乱而发生中暑。长期在高温环境中工作，人体可出现高血压、心肌受损和消化功能障碍等疾病。

## 附件1.3工艺过程危险有害因素辨识

该公司生产工艺过程主要搅拌混合、分散研磨、检验、包装等几个环节，这些环节均为物理过程，现将每个环节的危险、有害因素分析如下：

### 1.3.1搅拌混合过程危险、危害性分析

厂房四（厂房C）主要是进行投料、搅拌等作业，在这个过程中，存在的主要危险、有害因素有：

1)使用的颜料、填料等在包装搬运、拆口、投料等过程会产生粉尘，存在着粉尘危害危险；

2)树脂、溶剂等在投料过程中和在生产过程中，容器设备始终是敞开的，会散发可燃液体蒸汽，可能会漏洒、漫溢，存在着火灾、爆炸和中毒的危险；

3)树脂、溶剂等在投料过程中，因流速过快、液体冲击、摩擦等原因产生静电集聚，存在着静电危害的危险；

4)使用搅拌机进行混合，有可能使搅拌叶与容器壁发生碰撞、摩擦，产生火花而存在引发火灾、爆炸危险；

5)使用搅拌机进行混合，存在着噪声危害；

6)使用带有较长传动轴和桨叶的搅拌机有发生机械伤害的危险；

7)使用电气设备有可能造成触电伤害的危险；

8)电气设备及设施有可能产生电气火花，存在着引发火灾、爆炸危险。

### 1.3.2分散研磨过程危险、危害性分析

搅拌混合合格后，将容器推到砂磨机前进行研磨分散，在这个过程中，存在的主要危险、有害因素有：

1)在生产过程中，容器设备始终是敞开的，会散发可燃液体蒸汽，可能会漏洒、漫溢，存在着火灾、爆炸和中毒危险；

2)半成品因摩擦等原因产生静电集聚，存在着静电危害的危险；

3)使用砂磨机进行混合，存在着噪声危害；

4)砂磨机机件出现故障，发生碰撞、摩擦，产生火花而存在引发火灾、爆炸危险；

5)使用砂磨机有发生机械伤害的危险；

6)砂磨机的电气设备有可能造成触电伤害的危险；

7)电气设备及设施有可能产生电气火花，存在着引发火灾、爆炸危险。

### 1.3.3检验过程危险、危害性分析

过滤结束后，产出物必须经过检验，判断产品是否合格，在这个过程中，存在的主要危险、有害因素有：

1)取样过程中设备设施散发的有毒气体及检验过程中添加的有毒试剂，使检验人员存在着中毒危险；

2)取样过程中，运转的设备的噪声对检验人员存在着噪声危害；

3)取样过程中，有发生机械伤害的危险；

4)取样过程中及检验过程中，触及带电体有可能造成触电伤害；

5)取样过程中，存在着物体打击和滑倒、跌摔的危险；

6)检验过程中，可燃液体和溢出的可燃蒸汽存在着火灾、爆炸危险。

### 1.3.4包装过程危险、危害性分析

产品检验合格后，即可进行包装，在这个过程中，存在的主要危险、有害因素有：

产品检验合格后，即可进行包装，在这个过程中，存在的主要危险、有害因素有：

1)在包装过程中，容器设备始终是敞开的，会散发可燃液体蒸汽和有毒气体，可能会漏洒、漫溢，存在着火灾、爆炸和中毒危险；

2)机械设备运转的声音、包装容器撞击的声音使包装环境中存在着噪声危害；

3)在包装过程中，机械设备部件有可能与人体发生夹击、碰撞、剪切、刺、割等伤害，存在着发生机械伤害的危险；

4)在包装过程中，触及带电体有可能造成触电伤害的危险；

5)使用人力进行搬运包装容器和已包装好的产品，存在着物体打击和手工操作中的危害和滑倒、跌摔的危险；

6)检验产品效果时，需进行样板喷涂试验，容易挥发出易燃易爆气体，与空气形成爆炸性混合物，如遇明火、高热火电气火花等，有可能引起火灾爆炸的危险。

7)包装容器撞击有可能产生火花，存在着引发火灾、爆炸危险。

### 1.3.6危险、有害因素辨识小结

依照《企业职工伤亡事故分类》(GB6441-1986)的规定，该公司可能存在的危险、有害因素有：火灾爆炸、中毒和窒息、机械伤害、触电、车辆伤害、物体打击、灼烫等。其中火灾爆炸、中毒和窒息是主要危险、有害因素；具体分布情况见下表。

附表1-8 主要危险有害因素及其分布情况表

| 危险 区域 | 火灾、爆炸 | 中毒和窒息 | 机械伤害 | 触电伤害 | 物体打击 | 灼烫 | 高处坠落 | 车辆伤害 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂房四（厂房C） | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | — |
| 库房一(仓库A) | √ | √ | — | √ | √ | √ | — | — |
| 配电房 | √ | — | — | √ | — | — | — | — |
| 办公楼 | √ | — | — | √ | √ | — | — | — |
| 宿舍楼 | √ | — | — | √ | √ | — | — | — |
| 实验室 | √ | √ | — | √ | √ | √ | — | √ |
| 厂房三(厂房B) | √ | √ | √ | √ | — | √ | — | √ |
| 厂区道路 | — | — | — | — | — | — | — | √ |

## 附件1.4危险化学品重大危险源辨识

依据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)可知，危险化学品重大危险源辨识是长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。单元是指涉及危险化学品的生产、储存装置、设施或场所，分为生产单元和储存单元。

该公司生产过程中涉及的危险化学品有环己烷、2-丙醇、乙醇[无水]、清洗剂、快干助焊剂等；对照《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)，对该公司的危险化学品进行重大危险源辨识，具体辨识见下表。

附表1-9 库房一(仓库A)危险化学品重大危险源辨识表

| 序号 | 物质名称 | 临界量 Q（t） | 储存量 q（t） | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环己烷 | 500 | 20 | 0.04 |
| 2 | 2-丙醇 | 1000 | 15 | 0.015 |
| 3 | 乙醇[无水] | 500 | 20 | 0.04 |
| 4 | 快干助焊剂 | 1000 | 30 | 0.03 |
| 合计 |  |  |  | 0.125 |

附表1-10 厂房四（厂房C）危险化学品重大危险源辨识表

| 序号 | 物质名称 | 临界量 Q（t） | 储存量 q（t） | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环己烷 | 500 | 2.5 | 0.005 |
| 2 | 2-丙醇 | 1000 | 2 | 0.002 |
| 3 | 乙醇[无水] | 500 | 2 | 0.004 |
| 4 | 快干助焊剂 | 1000 | 1 | 0.001 |
| 合计 |  |  |  | 0.0120 |

经辨识，厂房四（厂房C）单元q/Q=0.0120＜1，该公司厂房四（厂房C）单元不构成危险化学品重大危险源；库房一(仓库A)单元q/Q=0.125＜1，该公司库房一(仓库A)也不构成危险化学品重大危险源。

因此，该公司危险化学品未构成重大危险源。

附件2定性、定量分析过程

根据该公司的危险有害的实际情况和特点，本评价报告采用安全检查表、事故树分析法、道化学火灾爆炸指数评价法，对企业危险化学品的生产作定性与定量的分析评价。

## 附件2.1安全检查表

### 2.1.1安全管理方面评价检查表

根据《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第13号)、《安全生产许可证条例》(国务院令第397号)、《危险化学品安全管理条例》(中华人民共和国国务院令第591号，国务院令645号修订)法律、法规的要求，编制安全检查表，对企业的安全管理制度、安全管理组织、从业人员要求、事故预防与处理、安全生产投入、危险物品安全管理、安全生产所需证照文件等进行检查评价，检查评价见附表2-1。

附表2-1安全管理分析评价检查表

| 序号 | 检查项目及内容 |  | 依据 | 实际情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全管理制度 |  |  |  |  |
| 1.1 | 建立了各级各类人员(包括企业负责人、管理人员、从业人员)的安全管理责任制。 |  | 《安全生产法》第十八条(一)、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第十三条 | 有各级各类人员安全生产责任制。 | 合格 |
| 1.2 | 有健全的管理制度，包括： (一)安全生产例会等安全生产会议制度； (二)安全投入保障制度； (三)安全生产奖惩制度； (四)安全培训教育制度； (五)领导干部轮流现场带班制度； (六)特种作业人员管理制度； (七)安全检查和隐患排查治理制度； (八)变更管理制度； (九)应急管理制度； (十)生产安全事故或者重大事件管理制度； (十一)防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度； (十二)工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度； (十三)动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检维修等作业安全管理制度； (十四)危险化学品安全管理制度； (十五)职业健康管理制度； (十六)劳动防护用品使用维护管理制度； (十七)承包商管理制度； (十八)安全管理制度及操作规程定期修订制度。 |  | 《安全生产法》第十八条(二) 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第十四条 | 已建立健全所需的安全管理制度。 | 合格 |
| 1.3 | 各岗位安全操作规程 (1)搅拌机安全操作规程； (2)砂磨机安全操作规程； (3)配料、配色安全操作规程； (4)搬运装卸操作岗位安全操作规程； (5)电工安全操作规程等； |  | 《安全生产法》第十八条(二)、第二十二条 | 有各岗位安全操作规程。 | 合格 |
| 1.4 | 有事故应急救援措施，构成重大危险源的要建立事故应急救援预案。事故应急救援预案报地方安监部门备案。 |  | 《安全生产法》第七十八条 | 该企业不构成重大危险源，已建立事故应急救援预案，经专家评审通过并报市、区应急局。 | 合格 |
| 2 | 安全管理组织 |  |  |  |  |
| 2.1 | 有安全管理机构或配备专职安全管理人员。 |  | 《安全生产法》第二十一条 《广东省安全生产条例》第十一条 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第十二条 | 有安全生产管理组织，配备了专职的安全管理人员。 | 合格 |
| 2.2 | 应指定一名主要管理人员为安全责任人。 |  | 《安全生产法》第二十一条，《广东省安全生产条例》第八条 | 有指定专职安全责任人。 | 合格 |
| 3 | 从业人员要求 |  |  |  |  |
| 3.1 | 企业主要负责人和安全管理人员经安全生产教育培训考核合格取得上岗资格。 |  | 《安全生产法》第二十条 《广东省安全生产条例》第十五条 | 企业主要负责人和安全管理人员经培训合格，有相关的资格证书。 | 合格 |
| 3.2 | 生产经营单位应当对从业人员进行与其职业相关的安全生产教育和培训，经考核合格的从业人员方可上岗作业；从事特种作业的从业人员，应当经专门的安全技术培训、考核合格并取得特种作业操作资格证，方可从事特种作业。 |  | 《安全生产法》第二十五条 《广东省安全生产条例》第十五条 | 其他从业人员已在上岗前培训。特种作业人员持证上岗。 | 合格 |
| 3.3 | 作业人员应熟悉并遵守作业规程，正确穿戴和使用劳动保护用品。 |  | 《安全生产法》第五十四条 《广东省安全生产条例》第十七条 | 作业人员能熟悉并遵守作业规程，能按要求配戴有劳动防护用品。 | 合格 |
| 3.4 | 依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。 |  | 《安全生产法》第四十八条 | 依法为职工参加工伤社会保险，按时缴纳工伤保险费。 | 合格 |
| 4 | 事故预防与处理 |  |  |  |  |
| 4.1 | 制订事故应急救援预案。 |  | 《安全生产法》第七十八条 | 制订了事故应急救援预案并经专家评审、备案。 | 合格 |
| 4.2 | 发生事故调查处理要符合国家有关规定，建立事故档案。 |  | 《广东省安全生产条例》第二十八条、第二十九条 | 自取证以来，没有发生火灾、爆炸、工伤死亡及重大事故。 | 合格 |
| 5 | 安全生产投入 |  |  |  |  |
| 5.1 | 能保证安全生产资金的投入有效实施。 |  | 《安全生产法》第二十条 | 安全投入能保证安全要求。 | 合格 |
| 5.2 | 企业应当依法委托具备国家规定资质的安全评价机构进行安全评价，并按照安全评价报告的意见对存在的安全生产问题进行整改。 |  | 《危险化学品安全生产许可证实施办法》第十九条 | 企业依法进行安全评价，对前次及这次安全评价所提的整改建议，投入资金进行整改。 | 合格 |
| 6 | 危险品安全管理 |  |  |  |  |
| 6.1 | 不生产、使用国家明令禁止的危险化学品。 |  | 《危险化学品安全管理条例》第五条 | 没有使用国家明令禁止的危险化学品。 | 合格 |
| 6.2 | 危险化学品安全管理，应当坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，强化和落实企业的主体责任。 |  | 《危险化学品安全管理条例》第四条 | 企业坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，强化和落实企业的主体责任。 | 合格 |
| 6.3 | 生产、储存、使用、经营、运输危险化学品的单位的主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作全面负责。 |  | 《危险化学品安全管理条例》第四条 | 单位主要负责人对危险化学品安全管理工作全面负责。 | 合格 |
| 6.4 | 危险化学品的包装应当符合法律、行政法规、规章的规定以及国家标准、行业标准的要求。 |  | 《危险化学品管理条例》第十七条 | 危险化学品的包装符合要求。 | 合格 |
| 6.5 | 危险物品的运输符合国家有关规定。 |  | 《危险化学品安全管理条例》第五章 | 危险化学品的运输由供应商负责或者委托有资质的运输公司承担。 | 合格 |
| 7 | 其它 |  |  |  |  |
| 7.1 | 生产、储存危险化学品的企业，应当委托具备国家规定的资质条件的机构，对本企业的安全生产条件每3年进行一次安全评价，提出安全评价报告。安全评价报告的内容应当包括对安全生产条件存在的问题进行整改的方案。 |  | 《危险化学品安全管理条例》第二十二条 | 正在进行安全评价，对安全生产条件存在的问题提出整改方案。 | 合格 |
| 7.2 | 生产、储存、使用危险化学品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一建筑物内，有安全距离，生产场所和员工宿舍有畅通的出口。 |  | 《安全生产法》第三十九条 | 厂房、仓库、办公区、宿舍楼之间的距离符合规范要求。 | 合格 |
| 7.3 | 安全设备符合国家标准，并进行经常性维护保养，定期检测，保证正常运转。 |  | 《安全生产法》第三十三条 | 消防设施、防雷防静电等安全设施定期检测，符合要求。 | 合格 |
| 7.4 | 生产场所和有关设施设置明显的安全警示标志。 |  | 《安全生产法》第三十二条 | 生产场所设置有安全警示标志。 | 合格 |
| 8 | 安全生产条件所需证照文件 |  |  |  |  |
| 8.1 | 工商行政管理部门依据有关部门的许可证件，核发危险化学品生产、储存、经营、运输企业营业执照。 | 《企业名称登记管理规定》第三条 |  | 有工商营业执照。 | 合格 |
| 8.2 | 依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格，擅自投入使用的。 | 《中华人民共和国消防法》第十三条 |  | 有消防验收意见书。 | 合格 |
| 8.3 | 防雷检测部门对生产、储存场所出具的防雷设施检测验收合格文件。 | 《广东省防御雷电灾害管理规定》第九、第十条。 |  | 有防雷检测合格证明，并在有效期内。 | 合格 |

根据《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第13号)、《安全生产许可证条例》(国务院令第397号)、《危险化学品安全管理条例》(中华人民共和国国务院令第591号，国务院令645号修订)等相关法律、法规的要求对企业的安全管理制度、安全管理组织、从业人员要求、事故预防与处理、安全生产投入、危险物品安全管理、安全生产投入等条件进行了检查评价，检查结果符合规范要求。

### 2.1.2生产场所安全检查评价

根据《生产设备安全卫生设计总则》(GB5083-1999)、《生产过程安全卫生要求总则》(GB/T12801-2008)、《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)、《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）、《危险化学品安全管理条例》等标准，结合该公司生产的实际情况编制安全检查表对该公司的平面布局、建筑、消防、防雷和电气设施、生产设备安全卫生要求、生产过程安全卫生要求等情况进行评价。检查评价结果见附表2-2。

附表2-2生产区安全检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 依据 | 实际情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平面布局 |  |  |  |
| 1.1 | 总平面布置应节约集约用地，提高土地利用率。布置时应符合下列要求： 一、在符合生产流程、操作要求和使用功能的前提下，建筑物、构筑物等设施，应采用联合、集中、多层布置； 二、应按企业规模和功能分区，合理的确定通道宽度； 三、厂区、功能分区及建筑物、构筑物的外形宜规整； 四、功能分区内各项设施的布置，应紧凑、合理。 | 《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)第5.1节 | 该企业厂区按照功能分区，通道宽畅，功能分区布置合理。 | 合格 |
| 1.2 | 厂区的通道宽度，应根据下列因素确定： 一、应符合通道两侧建筑物、构筑物及露天设施对防火、安全与卫生间距的要求； 二、应符合铁路、道路与带式输送机通廊等工业运输线路的布置要求； 三、应符合各种工程管线的布置要求； 四、应符合绿化布置的要求； 五、应符合施工、安装与检修的要求； 六、应符合竖向设计的要求； 七、应符合预留发展用地的要求。 | 《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012) 第5.1节 | 厂区的通道宽度符合防火、安全与卫生间距、绿化、施工、竖向设计等要求。 | 合格 |
| 1.3 | 易燃、易爆危险品生产设施的布置，应保证生产人员的安全操作及疏散方便，并应符合国家现行的有关标准的规定。 | 《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012) 第5.2节 | 生产车间、仓库的等生产设施的布置，可以保证生产人员的安全操作及安全疏散。 | 合格 |
| 1.4 | 公用设施的布置，宜位于其负荷中心，或靠近主要用户。 | 《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012) 第5.3节 | 公用设施的布置靠近负荷中心。 | 合格 |
| 1.5 | 易燃及可燃材料堆场的布置，宜位于厂区边缘，并应远离明火及散发火花的地点。 | 《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012) 第5.6节 | 库房一(仓库A)布置在远离明火或者是散发火花地点。 | 合格 |
| 1.6 | 厂区出入口的位置和数量，应根据企业的生产规模、总体规划、厂区用地面积及总平面布置等因素综合确定，其数量不宜少于2个。主要人流出入口宜与主要货流出入口分开设置，并应位于厂区主干道通往居住区或城镇的一侧。主要货流出入口应位于主要货流方向，并应与外部运输线路连接方便。 | 《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012) 第5.7节 | 厂区设有2个出口，主要出入口与进入厂区道路连接。 | 合格 |
| 1.7 | 厂区总平面应按功能分区布置，可分为生产装置区、辅助生产区、公用工程设施区、仓储区和行政办公及生活服务区。辅助生产和公用工程设施也可布置在生产装置区内。功能分区布置应符合下列要求： 1各功能区内部应布置紧凑、合理并与相邻功能区相协调。 2各功能区之间物流输送、动力供应便捷合理。 3生产装置区宜布置在全年最小频率风向的上风侧，行政办公及生活服务设施区宜布置在全年最小频率风向的下风侧，辅助生产和公用工程设施区宜布置在生产装置区与行政办公及生活服务设施区之间。 | 《化工企业总图运输设计规范》(GB50489-2009) 第5.1.4条 | 厂区总平面按功能分区布置，分为生产区、办公区、生活区，各功能区布置合理。 | 合格 |
| 1.8 | 可能泄漏、散发有毒或腐蚀性气体、粉尘的设施，应避开人员集中活动场所，并应布置在该场所及其他主要生产设备区全年最小频率风向的上风侧。 | 《化工企业总图运输设计规范》(GB50489-2009) 第5.2.3条 | 可能发生泄漏、散发有毒有害气体，包括生产区和仓储区，均远离人员集中的活动场所。 | 合格 |
| 1.9 | 原料、燃料、材料、成品及半成品的仓库、堆场及储罐，应根据其储存物料的性质、数量、包装及运输方式等条件，按不同类别相对集中布置，并宜靠近相关装置和运输路线，且应符合防火、防爆、安全、卫生的规定。 | 《化工企业总图运输设计规范》(GB50489-2009) 第5.4.1条 | 厂房四（厂房C）、库房一(仓库A)的设置符合防火、防爆、安全的规定。 | 合格 |
| 1.10 | 厂区内废弃物临时堆场宜布置在厂区边缘，且不影响厂容的地方。 | 《化工企业总图运输设计规范》(GB50489-2009) 第5.4.12条 | 厂区临时存放废弃空桶的堆场设在厂内，不影响厂容。 | 合格 |
| 2 | 建筑、消防、防雷和电气设施 |  |  |  |
| 2.1 | 厂房、库房耐火等级、层数、占地面积应符合表3.3.1、3.3.2的规定。 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》GB50016-2014 第3.3节 | 企业厂房、仓库均为单层钢筋混凝土结构，耐火等级为二级，厂房的耐火等级、层数和面积符合规范要求。 | 合格 |
| 2.2 | 厂房、仓库内严禁设员工宿舍。 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》GB50016-2014 第3.3节 | 生产车间、仓库内未设员工宿舍。 | 合格 |
| 2.3 | 厂房之间、厂房库房之间的防火间距是否符合表3.4.1的要求。 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》GB50016-2014 第3.4节 | 厂区内建筑物之间的距离以及与周边建筑的距离满足《建筑设计防火规范（2018年版）GB50016-2014的要求，详见本报告附件2.1.4节“主要建构物防火间距检查表”。 | 合格 |
| 2.4 | 消防给水和灭火设备应符合国家标准要求，并经公安消防部门验收合格。 | 《中华人民共和国消防法》第十三条 | 该企业有公安消防部门出具的建筑工程消防验收意见书。 | 合格 |
| 2.5 | 任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。 | 《中华人民共和国消防法》第二十八条 | 该企业厂区内消防器材有专人管理，消防器材设置在明显和便于取用地点，周围无其他物品堆放。 | 合格 |
| 2.6 | 建筑物、堆场的消防用电设备，其电源应符合要求。 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》GB50016-2014 第10.1节 | 工厂用电为外接电源，消防用电按二级负荷供电。 | 合格 |
| 2.7 | 消防用电设备的配电线路应满足火灾时连续供电的需要，其敷设应符合下列规定：暗敷时，应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm，明敷时，应穿金属管或封闭式金属线槽，并应采取防火保护措施。 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》GB50016-2014 第10.1.10条 | 消防用电设备的配电线路穿金属管保护。 | 合格 |
| 2.8 | 电力电缆不得与输送可燃液体管道、热力管道敷设在同一管沟内。 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》GB50016-2014 第10.2.2条 | 电力电缆未与输送可燃液体管道、热力管道敷设在同一管沟内。 | 合格 |
| 2.9 | 开关、插座、照明灯具表面靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火保护措施。 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》GB50016-2014 第10.2.4条 | 开关、插座、照明灯具表面没有靠近可燃物。 | 合格 |
| 2.10 | 爆炸危险环境电力装置的设计应按现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058)相关规定。 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》GB50016-2014 第10.2.6条 | 厂房四（厂房C）、仓库均采用防爆电气，电力线套钢管保护，符合防爆要求。 | 合格 |
| 2.11 | 生产、储存危险化学品的单位，应当根据其生产、储存的危险化学品的种类和危险特性，在作业场所设置相应的监测、监控、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防泄漏以及防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，并按照国家标准、行业标准或者国家有关规定对安全设施、设备进行经常性维护、保养，保证安全设施、设备的正常使用。 | 《危险化学品安全管理条例》第20条 | 生产车间、仓库设置有防火、灭火、防雷、防静电、防泄漏等安全设施。 生产车间、仓库防雷设施定期检测合格，有防雷装置检测报告。 | 合格 |
| 2.12 | 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所，应设置可燃气体报警装置。 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》GB50016-2014 第8.4.3条 | 生产车间内按要求设置可燃气体报警装置，符合要求。 厂房四（厂房C）内可燃气体探测器不足，不符合要求 | 不合格 |
| 2.13 | 化工生产装置、设备、设施、储罐以及建筑物，应设计可靠的防雷保护装置，防止雷电对人身、设备和建构筑物的危害和破坏。 | 《化工企业安全卫生设计规范》HG20571-2014第4.3.1条 | 有防雷保护装置。 | 合格 |
| 2.14 | 有火灾爆炸危险的化工装置、露天设备、储罐、电气设施和建构筑物应设计防直击雷装置。 | 《化工企业安全卫生设计规范》HG20571-2014第4.3.3条 | 有防直击雷装置。 | 合格 |
| 2.15 | 凡应采用安全电压的场所，应采用安全电压。 | 《化工企业安全卫生设计规范》HG20571-2014第4.4.3条 | 采用安全电压。 | 合格 |
| 2.16 | 进行消防设计的建筑工程需经过公安消防结构验收合格。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第十二条 | 有《建筑工程消防验收意见书》。 | 合格 |
| 2.17 | 厂区危险场所必须设置防雷设施和设备，并定期检测。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第十二条 | 有防雷检测报告和合格证，并在有效期内。 | 合格 |
| 2.18 | 重点防火、防爆作业区的入口处，应设计人体导除静电装置。 | 《化工企业安全卫生设计规范》HG20571-2014第4.2.10条 | 厂房四（厂房C）、库房一(仓库A)入口处均安装有人体静电消除装置。 | 合格 |
| 3 | 生产设备安全要求 |  |  |  |
| 3.1 | 使用的生产设备是否是国家淘汰的生产装备。 | 《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录(2011年本)>有关条款的决定》(中华人民共和国家发展和改革委员会令第21号) | 生产装备不是淘汰的设备。 | 合格 |
| 3.2 | 生产设备及其零部件，具有足够的强度、刚度、稳定性和可靠性。在按规定的条件使用时，不得对人员造成危险。 | 《生产设备安全卫生设计总则》 GB5083-1999第4.1条 | 设备都是由正规厂家生产，按照正常条件使用，不会对人体造成伤害。 | 合格 |
| 3.3 | 生产设备在规定的整个使用期限内，均应满足安全卫生要求。对于可能影响安全操作、控制的零部件、装置等应规定符合产品标准要求的可靠性指标。 | 《生产设备安全卫生设计总则》 GB5083-1999第4.6条 | 设备在使用寿命期内。 | 合格 |
| 3.4 | 在规定的使用期阴内，生产设备应满足使用环境要求，特别是满足防腐蚀、耐磨损、抗疲劳、抗老化和抵御失效的要求。 | 《生产设备安全卫生设计总则》 GB5083-1999第5.1条 | 设备材料为碳钢及不锈钢，满足使用环境。 | 合格 |
| 3.5 | 生产设备的材料，必须能承受可能出现的各种物理的、化学和生物的作用。例如：对人有害的材料，因材料老化或疲劳可能引起危险；易被腐蚀或空蚀；与工件介质发生反应而造成危险(爆炸造成有害物质等)的材料 | 《生产设备安全卫生设计总则》 GB5083-1999第5.2.条 | 所选择的设备，其材料符合其使用的环境，不会出现对人体有危害、易老化、易疲劳、易腐蚀等情况。 | 合格 |
| 3.6 | 生产设备不得在振动、风力或其它预期的外载荷作用下倾覆，或产生不应有的位移。 | 《生产设备安全卫生设计总则》 GB5083-1999第5.3条 | 设备为室内设备，车间内无大振动源，安装牢固，正常的载荷不会导致倾覆或产生不应有的位移。 | 合格 |
| 3.7 | 安全防护装置的配置符合国家有关标准 | 《安全生产法》 第三十三条 | 安全防护装置等安全设施符合要求。 | 合格 |
| 4 | 生产过程安全要求 |  |  |  |
| 4.1 | 使用的生产工艺不是国家淘汰的生产工艺。 | 《安全生产法》 第三十五条 | 该企业采用的工艺为国内通用工艺。 | 合格 |
| 4.2 | 任何单位和个人不得生产、经营、使用国家禁止生产、经营、使用的危险化学品。 | 《危险化学品安全管理条例》第五条 | 没有生产、使用国家禁止的危险化学品。 | 合格 |
| 4.3 | 使用剧毒化学品、易制爆危险化学品的单位不得出借、转让其购买的剧毒化学品、易制爆危险化学品。 | 《危险化学品安全管理条例》第四十二条 | 不涉及剧毒品及易制爆危险化学品。 | 合格 |
| 4.4 | 根据危险和有害源特点，明确规定相应的安全、卫生防护距离和防护带。 | 《生产过程安全卫生要求总则》GB/T12801－2008第4.3条 | 根据危险和有害源特点，设定的安全、卫生防护距离符合要求。 | 合格 |
| 4.5 | 应如实告知作业人员生产过程中的危险和有害因素，包括： a.生产过程中存在的或可能产生的危险和有害因素的类别、数量和性质，危害的途径和后果； b.可能产生危险和有害作用的过程、设备、场所和物料； c.危险和有害因素的危害程度或浓度，以及国家有关法规和标准规定的指标。 | 《生产过程安全卫生要求总则》GB/T12801－2008第5.1条 | 对作业人员生产过程中的危险和有害因素有明示、告知。 | 合格 |
| 4.6 | 工艺、作业和施工过程的设计、组织和实施应尽量保证作业安全性。 | 《生产过程安全卫生要求总则》GB/T12801－2008 第5.3条 | 工艺、作业和施工过程的设计充分考虑到作业人员的安全性。 | 合格 |
| 4.7 | 生产厂房的结构强度、耐火等级、通风、采光、照明等，均应按其使用特点和地区环境条件符合有关标准规定，必要时应有防水、防漏措施。 | 《生产过程安全卫生要求总则》GB/T12801－2008 第5.4.1条 | 生产车间建筑物耐火等级为二级，采用强制通风和自然通风相结合的通风方式，采光、照明符合要求。 | 合格 |
| 4.8 | 建(构)筑物的通风换气条件，应保证作业环境空气中的危险和有害物质浓度不超过国家标准和有关规定。 | 《生产过程安全卫生要求总则》GB/T12801－2008 第5.4.2条 | 采用强制通风和自然通风相结合的通风方式，生产场所危险和有害物质浓度符合国家标准。 | 合格 |
| 4.9 | 生产、处理、贮存有极度和高度危害毒物的厂房和仓库，其墙壁、顶棚和地面均应光滑，便于清扫，必要时加保护层及专门清洗设施。 | 《生产过程安全卫生要求总则》GB/T12801－2008 第5.4.4条 | 不涉及极度和高度危害物质。 | 合格 |
| 4.10 | 有爆炸危险场所的建(构)筑物的结构形式以及选用的建筑材料，必须符合防火、防爆要求。 | 《生产过程安全卫生要求总则》GB/T12801－2008 第5.4.5条 | 生产车间的建筑物选用的建筑材料，符合防火、防爆要求。 | 合格 |
| 4.11 | 危险性作业场所，应设置安全通道，应设应急照明、安全标志和应急疏散标志，门窗应向外开启，通道和出口应保持畅通。 | 《生产过程安全卫生要求总则》GB/T12801－2008 第5.4.6条 | 厂房四（厂房C）已设置安全通道及应急照明。 | 合格 |
| 4.12 | 应优先采用无毒或者低毒的生产物料，使用给人员带来危险和有害作用的生产物料应采取相应的防护措施，并制订使用、处理、贮存和运输的安全、卫生标准。 | 《生产过程安全卫生要求总则》GB/T12801－2008 第5.5.1条 | 目前企业采用的原材料即为低毒的材料。 | 合格 |
| 4.13 | 对不易搬运的物料，应设置或采用便于吊装及搬运的装置或设施。 | 《生产过程安全卫生要求总则》GB/T12801－2008 第5.5.2条 | 该企业生产过程中不易搬运的物料采用防爆叉车搬运。 | 合格 |
| 4.14 | 设备、设施、管线、电缆配置和作业区物料不应对人员、生产和运输造成有害影响。 | 《生产过程安全卫生要求总则》GB/T12801－2008 第5.7.1条 | 设备、设施、电缆配置和作业区物料不会对作业人员造成影响。 | 合格 |
| 4.15 | 在设备、设施、管线上有发生坠落危险的部位，应配置便于人员操作、检查和维修的扶梯、平台、围栏和系挂装置等附属设施。 | 《生产过程安全卫生要求总则》GB/T12801－2008 第5.7.1条 | 配套的电机旋转部位设置了防护罩。 | 合格 |
| 4.16 | 设备布置应便于操作和和人员的逃生。对易产生危害的设备应采取防护措施。 | 《生产过程安全卫生要求总则》GB/T12801－2008 第5.7.2条 | 设备布置考虑到了人员的操作和逃生。 | 合格 |
| 4.17 | 作业区的布置应便于人员工作，能确保作业人员的安全 | 《生产过程安全卫生要求总则》GB/T12801－2008 第5.7.5条 | 作业区的布置便于人员作业。 | 合格 |
| 4.18 | 生产物料、产品、剩余物料的贮存符合国家标准，确保生产过程的安全性。 | 《生产过程安全卫生要求总则》GB/T12801－2008 第5.8.1条 | 车间内生产物料、产品、剩余物料的贮存符合要求。 | 合格 |
| 4.19 | 生产物料、产品、剩余物料的运输应满足：a运输管道和容器不应受物料侵蚀，管道和包装容器应符合有关标准。b大件物料，应采用机械吊装输送，并掌握车辆，道路环境等情况，以确保输送安全；c输送危险品时，必须符合配装规定；d对输送管线、设备和工具应定期进行维护、保养和检修；e．装卸、运输方法应符合GB4387和有关标准规定，或根据作业特点和环境条件，编写专门的装卸作业安全规程。 | 《生产过程安全卫生要求总则》GB/T12801－2008 第5.8.2条 | 该企业原料、成品均采用包装桶，装卸作业有相关的操作规程。 | 合格 |
| 4.20 | 参加生产的各类人员，均需进行职业适应性选择，其心理、生理条件应满足工作性质要求；且参加生产的人员均需进行体检，其健康状况必须符合工作性质要求。 | 《生产过程安全卫生要求总则》GB/T12801－2008 第5.9.1条 | 生产作业人员经过企业培训以及相关检查，没有禁忌的作业人员，符合要求。 | 合格 |
| 4.21 | 生产人员除了掌握必须的技能外，还应了解生产过程中的各种危险有害因素，了解各种消防器材、个体防护和应急措施。 | 《生产过程安全卫生要求总则》GB/T12801－2008 第5.9.2条 | 公司定期对作业人员进行培训，使工人能够了解相关内容。 | 合格 |
| 4.22 | 生产过程中的防护用品应满足岗位、人员要求，要保证防护用品的质量和性能，对用过的防护用品，应制订严格的管理制度，统一洗涤、消毒、保管和销毁。 | 《生产过程安全卫生要求总则》GB/T12801－2008 第6.2条 | 生产过程的防护用品按照不同的岗位配置，满足要求，制订了管理制度。 | 合格 |
| 4.23 | 具有火灾爆炸危险的生产过程，应综合考虑防火防爆措施和报警系统，合理选择和配备消防设施。 | 《生产过程安全卫生要求总则》GB/T12801－2008 第6.3.1条 | 厂房四（厂房C）、仓库设置了报警系统和灭火器等，消防设施配置符合要求。 | 合格 |
| 4.24 | 在有毒性危害的作业环境中，应设计必要的淋洗器、洗眼器等卫生防护设施，其服务半径小于15m。并根据作业特点和防护要求，配置事故柜、急救箱和个人防护用品。 | 《化工企业安全卫生设计规范》HG20571-2014 第5.1.6条 | 危险化学品仓库周边设置有洗眼喷淋装置。 | 合格 |
| 4.25 | 在易燃易爆区域的所有金属设备、管道等都必须设计静电接地，并与接地网连通，且门、窗等均应接地。 | 《化工企业静电接地设计规程》(HG/T20675-1990)第3.2.4条 | 已设置静电接地。 | 合格 |

通过检查表对生产区的建筑、消防、电气设施、生产设备安全卫生要求、生产过程安全卫生要求等方面进行了检查，其中有1项不符合，其余符合要求。不符合项具体为：

1）厂房四（厂房C）内可燃气体探测器不足，不符合要求。

该公司根据整改意见进行了整改，整改后符合要求。

### 2.1.3储存场所安全检查评价

根据《常用化学危险品贮存通则》(GB15603-1995)、《易燃易爆性商品储存养护技术条件》(GB17914-2013)、《仓库防火安全管理规则》(公安部令第6号)、《建筑设计防火规范（2018年版）》(GB50016-2014)等编制安全检查表对储存场所的安全要求进行安全检查评价，检查结果见附表2-3。

附表2-3储存场所安全检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 依据 | 实际情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仓储建筑 |  |  |  |
| 1.1 | 库房耐火等级、层数、占地面积应符合国家标准和规定的要求。 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》GB50016-2014 第3.2节、第3.3节 | 库房一(仓库A)的耐火等级、层数、最大允许建筑面积以及防火分区的设置满足规范要求。 | 合格 |
| 1.2 | 甲、乙类物品库房是否设在建筑物的地下室、半地下室。 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》GB50016-2014 第3.3.4条 | 该企业库房一(仓库A)未设在地下或半地下室。 | 合格 |
| 1.3 | 每个仓库的安全出口不应少于两个，当占地面积小于等于300m2时，可设一个安全出口。仓库每个防火分区通向走道、楼梯或者室外的出口不宜少于两个，当防火分区的面积小于或等于100m2时，可设置一个。 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》GB50016-2014 第3.8.2条 | 库房一(仓库A)每个防火分区均设有2个安全出口。 | 合格 |
| 1.4 | 防火间距要满足安全要求，符合规定。 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》GB50016-2014 第3.5节 | 库房一(仓库A)与周边建筑的防火间距满足要求，详见本报告附件2.1.4节“主要建构物防火间距检查表”。 | 合格 |
| 1.5 | 仓库的门应为向疏散方向开启的平开门。 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》GB50016-2014 第6.4.11 | 该企业库房一(仓库A)的均为向外开门。 | 合格 |
| 1.6 | 仓库内严禁设置员工宿舍。 甲、乙类仓库内严禁设置办公室、休息室等，并不应贴邻建造。 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》GB50016-2014 第3.3.9条 | 库房一(仓库A)内未设置员工宿舍，也未设置办公室、休息室等。 | 合格 |
| 1.7 | 甲、乙、丙类液体仓库应设置防止液体流散的设施。 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》GB50016-2014 第3.6.11条 | 库房一(仓库A)设置有防止液体流散的漫坡。 | 合格 |
| 2 | 储存管理 |  |  |  |
| 2.1 | 甲、乙类物品库房内不准设办公室、休息室。其他库房必需设办公室时，可以贴邻甲类仓库角设置无孔洞的一、二级耐火等级的建筑，其门窗直通库外，具体实施应当征得当地公安消防监督机构的同意。 | 《仓库防火安全管理规则》第二十五条 | 库房一(仓库A)内没有设置办公室或者休息室。 | 合格 |
| 2.2 | 装卸甲、乙类物品时，操作人员不得穿戴易产生静电的工作服、帽和使用易产生火花的工具，严防震动、撞击、重压、摩擦和倒置。对易产生静电的装卸设备要采取消除静电的措施。 | 《仓库防火安全管理规则》第三十三条 | 装卸作业时，对易产生静电的装卸设备采取有消除静电的措施，符合要求。 | 合格 |
| 3 | 电器、火源、消防设施配备及管理 |  |  |  |
| 3.1 | 库房内敷设的配电线路，需穿金属管或用非燃硬塑料管保护。 | 《仓库防火安全管理规则》第四十条 | 仓库内电气线路均穿金属管保护。 | 合格 |
| 3.2 | 仓库的电器设备，必须由持合格证的电工进行安装，检查和维修保养。电工应当严格遵守各项电器操作规程。 | 《仓库防火安全管理规则》第四十五条 | 该公司未配备电工，若需要安装、维护电气设备时，将聘请外面持特种作业证的电工进行作业。 | 合格 |
| 3.3 | 仓库应当设置醒目的防火标志。进入甲、乙类物品库区的人员，必须登记，并交出携带的火种。 | 《仓库防火安全管理规则》第四十六条 | 设置了醒目的防火标志，进出仓库的人员，规定不得携带火种。 | 合格 |
| 3.4 | 仓库应当按照国家有关消防技术规范，设置、配备消防设施和器材。 | 《仓库防火安全管理规则》第五十一条 | 已配备适当的消防设施和器材。 | 合格 |
| 3.5 | 消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。 | 《仓库防火安全管理规则》第五十二条 | 消防器材设置在库房门口，周围没有堆放物品和杂物。 | 合格 |
| 3.6 | 仓库的消防设施、器材，应当由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。 | 《仓库防火安全管理规则》第五十三条 | 有专人负责定期检查、维护。 | 合格 |
| 3.7 | 爆炸危险环境电力装置的设计应按现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058)相关规定。 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》GB50016-2014 )第11.2.6条 | 仓库内电气设施满足防爆要求。 | 合格 |
| 3.8 | 各种商品应码行列式货垛，做到牢固、整齐、美观，出入库方便，一般垛高不超过3m。堆垛间距： a)主通道大于等于180cm； b)支通道大于等于80cm； c)墙距大于等于30cm； d)柱距大于等于10cm； e)垛距大于等于10cm； f)顶距大于等于50cm | 《易燃易爆性商品储存养护技术条件》第6.2条 《易燃易爆性商品储存养护技术条件》第6.1.3条 | 库房一(仓库A)内物料摆放符合要求要求。 | 合格 |
| 3.9 | 库房内设温湿度表(重点库可设自记温湿度计)，按规定时间观测和记录。 | 《易燃易爆性商品储存养护技术条件》第7.1.1条 | 库房一(仓库A)设置了温湿度计，并按规定时间观察和记录。 | 合格 |
| 3.10 | 库房内不应分、改装，开箱、开桶、验收和质量检查等需在库房外进行。 | 《易燃易爆性商品储存养护技术条件》第8.5条 | 库房一(仓库A)内没有开桶、分装现象。 | 合格 |
| 3.11 | 甲类仓库内应使用应使用不产生火花的铜制、合金制或其他工具。 | 《易燃易爆性商品储存养护技术条件》GB17914-2013第8.4条 | 库房一(仓库A)使用不易产生火花的铜合金制工具。 | 合格 |
| 3.12 | 各种商品不允许直接落地存放。根据库房地势高低，一般应垫15cm以上。遇湿易燃物品、易吸潮溶化和吸潮分解的商品应根据情况加大下垫高度。 | 《易燃易爆性商品储存养护技术条件》第6.1.2条 | 库房一(仓库A)内存放物品均属铁桶包装。 | 合格 |
| 3.13 | 库房内不准设置移动式照明灯具。照明灯具下方不准堆放物品，其垂直下方与储存物品水平间距不得小于零点五米。 | 《仓库防火安全管理规则》(公安部令第6号)第三十九条 | 库房一(仓库A)照明灯具下方未堆放物品。 | 合格 |

通过对该企业危险化学品仓库检查可知，均符合要求。

2.1.4主要建构物防火间距检查表

附表2-4厂内各建(构)筑物间距一览表

| 建筑物名称 | 火灾类别 | 相邻建筑物名称 | 火灾类别 | 防火间距(m) |  | 是否达标 | 标准名称及条文 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 实际 | 标准 |  |  |
| 库房一(仓库A) | 甲 | 厂房四（厂房C） | 甲类厂房 | 15 | 15 | 符合 | 《建设设计防火规范》GB50016-2014第3.5.1条 |
|  |  | 实验室 | 民用建筑 | 51 | 30 | 符合 |  |
|  |  | 配电房 | 丙类厂房 | 51 | 15 | 符合 |  |
|  |  | 厂房三(厂房B) | 丙类厂房 | 19 | 15 | 符合 |  |
|  |  | 宿舍 | 民用建筑 | 59 | 30 | 符合 |  |
| 厂房四（厂房C） | 甲 | 厂房三(厂房B) | 丙类厂房 | 12 | 12 | 符合 | 《建设设计防火规范》GB50016-2014第3.4.1条 |
|  |  | 宿舍 | 民用建筑 | 26 | 25 | 符合 |  |
|  |  | 实验室 | 民用建筑 | 51 | 25 | 符合 |  |
| 厂房三(厂房B) | 丙 | 配电房 | 丙类厂房 | 15 | 10 | 符合 | 《建设设计防火规范》GB50016-2014第3.4.1条 |
|  |  | 实验室 | 民用建筑 | 16 | 10 | 符合 |  |
|  |  | 宿舍 | 民用建筑 | 18 | 10 | 符合 |  |

### 2.1.5安全生产许可条件

根据《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(安监总局令第41号，安监总局令第79号修改)、《关于认真贯彻危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法的通知》(粤安监管三(2011)44号)，对企业安全生产许可条件进行逐项检查，检查结果见附表2-5。

附表2-5安全生产许可条件检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 依据 | 实际情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业选址布局、规划设计以及与重要场所、设施、区域的距离应当符合下列要求： (一)国家产业政策；当地县级以上(含县级)人民政府的规划和布局；新设立企业建在地方人民政府规划的专门用于危险化学品生产、储存的区域内； (二)危险化学品生产装置或者储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施，与《危险化学品安全管理条例》第十九条第一款规定的八类场所、设施、区域的距离符合有关法律、法规、规章和国家标准或者行业标准的规定； (三)总体布局符合《化工企业总图运输设计规范》(GB50489)、《工业企业总平面设计规范》(GB50187)、《建筑设计防火规范（2018年版）》GB50016-2014 等标准的要求。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(国家安全生产监督管理局令第41号，国家安全生产监督管理总局令第79号修改)第八条 | 有广东省建设项目选址意见书。该企业危险化学品不构成重大危险源；该企业总体布局符合《工业企业总平面设计规范》(GB50187)、《建筑设计防火规范（2018年版）》GB50016-2014 等标准的要求。 | 符合 |
| 2 | 新建、改建、扩建建设项目经具备国家规定资质的单位设计、制造和施工建设；涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的装置，由具有综合甲级资质或者化工石化专业甲级设计资质的化工石化设计单位设计。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(国家安全生产监督管理局令第41号，国家安全生产监督管理总局令第79号修改)第九条 | 非新建、改建、扩建建设项目。 | 符合 |
| 3 | 不得采用国家明令淘汰、禁止使用和危及安全生产的工艺、设备；新开发的危险化学品生产工艺必须在小试、中试、工业化试验的基础上逐步放大到工业化生产；国内首次使用的化工工艺，必须经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(国家安全生产监督管理局令第41号，国家安全生产监督管理总局令第79号修改)第九条 | 非国家明令淘汰、禁止使用和危及安全生产的工艺、设备，也不是新开发的危险化学品。 | 符合 |
| 4 | 涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的装置装设自动化控制系统；涉及危险化工工艺的大型化工装置装设紧急停车系统；涉及易燃易爆、有毒有害气体化学品的场所装设易燃易爆、有毒有害介质泄漏报警等安全设施； | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(国家安全生产监督管理局令第41号，国家安全生产监督管理总局令第79号修改)第九条 | 不涉及危险工艺，厂房四（厂房C）、库房一(仓库A)均设置有可燃气体检测报警装置，但库房一(仓库A)可燃气体探测器不足。 | 不符合 |
| 5 | 生产区与非生产区分开设置，并符合国家标准或者行业标准规定的距离。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第九条 | 生产区和非生产区分开布置，生产区与非生产区的安全间距符合规范要求。 | 符合 |
| 6 | 危险化学品生产装置和储存设施之间及其与建(构)筑物之间的距离符合有关标准规范的规定。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第九条 | 危险化学品生产装置和储存设施之间及其与建(构)筑物之间的距离符合规范的规定，详见本报告附件2.1.4节“主要建构物防火间距检查表”。 | 符合 |
| 7 | 企业应当有相应的职业危害防护设施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第十条 | 企业为作业人员配备有劳动防护用品。 | 符合 |
| 8 | 企业应当依据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218)，对本企业的生产、储存和使用装置、设施或者场所进行重大危险源辨识。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第十一条 | 经辨识，该企业危险化学品、设备设施均不构成重大危险源。 | 符合 |
| 9 | 企业应当依法设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。配备的专职安全生产管理人员必须能够满足安全生产的需要。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第十二条 | 设置有安全管理机构，配备有专职安全管理人员，配备的安全管理人员能够满足生产需要。 | 符合 |
| 10 | 企业应当根据化工工艺、装置、设施等实际情况，制定完善主要安全生产规章制度(19个制度)。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第十四条 | 制定有较为完善的安全管理制度。 | 合格 |
| 11 | 企业应当根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原辅料、产品的危险性编制岗位操作安全规程。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第十五条 | 企业制定有各种操作规程，涵盖所有岗位。 | 合格 |
| 12 | 企业应当根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原辅料、产品的危险性编制岗位操作安全规程。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第十五条 | 企业制定有各种操作规程，涵盖所有岗位。 | 合格 |
| 13 | 企业主要负责人、分管安全负责人和安全生产管理人员必须具备与其从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，依法参加安全生产培训，并经考核合格，取得安全资格证书。 企业分管安全负责人、分管生产负责人、分管技术负责人应当具有一定的化工专业知识或者相应的专业学历，专职安全生产管理人员应当具备国民教育化工化学类(或安全工程)中等职业教育以上学历或者化工化学类中级以上专业技术职称，或者具备危险物品安全类注册安全工程师资格。 特种作业人员应当依照《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经专门的安全技术培训并考核合格，取得特种作业操作证书。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第十六条 | 主要负责人和安全管理人员经相关部门培训合格；专职安全生产管理人员具备注册安全工程师资格。 | 合格 |
| 14 | 企业应当按照国家规定提取与安全生产有关的费用，并保证安全生产所必须的资金投入。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第十七条 | 企业每年都会预提安全专项费用，专门用于安全投入，安全投入能够满足生产需要。 | 合格 |
| 15 | 企业应当依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第十八条 | 企业为从业人员缴纳工伤保险。 | 合格 |
| 16 | 企业应当依法委托具备国家规定资质的安全评价机构进行安全评价，并按照安全评价报告的意见对存在的安全生产问题进行整改。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第十九条 | 委托有资质的中介机构进行评价，对评价报告中所提出的问题，投入资金进行整改。 | 合格 |
| 17 | 企业应当依法进行危险化学品登记，为用户提供化学品安全技术说明书，并在危险化学品包装(包括外包装件)上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第二十条 | 企业按照规定进行了危险化学品登记，为用户提供化学品安全技术说明书，外包装上有与包装内危险化学品相符的化学品安全标签。 | 合格 |
| 18 | 企业应当符合下列应急管理要求： (一)按照国家有关规定编制危险化学品事故应急预案并报有关部门备案； (二)建立应急救援组织或者明确应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备设施，并定期进行演练。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第二十一条 | 企业按照有关标准编制了事故应急预案，并报市应急局备案，取得了备案证明。 | 合格 |
| 19 | 企业除符合本章规定的安全生产条件，还应当符合有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的其他安全生产条件。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第二十二条 | 企业能满足《实施办法》及其它法律法规规定的生产条件 | 合格 |
| 20 | 生产、储存危险化学品的车间、仓库是否与员工宿舍在同一座建筑物内，且与员工宿舍是否保持符合规定的安全距离。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证审查书》 | 生产区与非生产区区分开，库房一(仓库A)与临时办公区安全间距符合规范要求。 | 合格 |
| 21 | 危险化学品生产装置和储存设施的周边防护距离是否符合有关法律、法规、规章和标准的规定。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证审查书》 | 危险化学品生产装置、储存设施和周边防护距离符合现行《建筑设计防火规范》相关标准。 | 合格 |
| 22 | 进行消防设计的建筑工程是否经过公安消防机构验收合格。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证审查书》 | 有《建筑工程消防验收意见书》。 | 合格 |
| 23 | 有无相应的职业危害防护设施和为从业人员配备符合有关国家标准或者行业标准规定的劳动防护用品。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证审查书》 | 为从业人员配备了符合要求的劳动防护用品，如工作服、防毒口罩、防毒面罩等。 | 合格 |
| 24 | 对其可能发生的生产安全事故，是否配备必要的应急救援器材、设备。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证审查书》 | 针对可能发生的火灾、爆炸、中毒事故，配备有相应的应急救援器材、设备。 | 合格 |
| 25 | 从业人员从业条件及配备是否符合《实施办法》和《广东省安全生产监督管理局关于规范危险化学品生产企业从业人员从业条件的指导意见》(粤安监〔2009〕374号)有关要求。 | 关于认真贯彻危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法的通知》(粤安监管三(2011)44号) | 专职安全管理人员具备注册安全工程师资格。 | 合格 |
| 26 | 企业作业场所的化学品物质危险性公示、警示标志是否符合《化学品分类和危险性公示通则》(GB13690—2009)、《工业场所职业病危害警示标识》(GBZ158-2003)、《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008)等标准规范要求。 | 关于认真贯彻危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法的通知》(粤安监管三(2011)44号) | 企业作业场所的化学品物质危险性公示、警示标志基本符合上述规范要求。 | 合格 |
| 27 | 企业生产、储存、装卸易燃易爆场所的建筑工程消防、特种设备、防雷、防静电、电气安全、可燃有毒气体检测报警措施是否有效可行，并将相关验收文件、检测检验合格报告等资料作为评价报告的附件。 | 《关于认真贯彻危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法的通知》 (粤安监管三〔2011〕44号) | 建筑工程消防、防雷经过检测合格。 | 合格 |
| 28 | 危险化学品生产企业应在厂(库)区主大门内的醒目显要处设置“厂(库)区总平面布置图”图中划标生产区和非生产区，标注厂房、仓库、罐区等设施的功能用途及火灾危险性，以及应急救援设备(设施)位置、疏散线路等情况；还应严格按照《安全标志及其使用导则》和《常用危险化学品安全周知卡编制导则》等要求，组织技术人员制作“危险化学品安全周知牌(卡)”，并在易燃、易爆、有毒有害等作业场所醒目位置悬挂或张贴。 | 《关于规范危险化学品生产、储存企业作业场所安全标志标识的通知》(粤安监管三〔2011〕50号) | 该企业有按照《通知》要求在主大门内的醒目、显要处设置“厂区总平面布置图”。厂房四（厂房C）、库房一(仓库A)等作业场所内设置有物料的安全周知卡。 | 合格 |

根据《危险化学品生产企业安全生产许可证审查书》(国家安全生产监督管理局“安监管危化字”[2004]110号)、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(国家安全生产监督管理局令第41号，国家安全生产监督管理总局令第79号修改)、《关于认真贯彻危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法的通知》(粤安监管三(2011)44号)，对企业安全生产许可条件进行逐项检查，其中有1项不符合项，其余均符合要求。不符合项具体为：

1）不涉及危险工艺，厂房四（厂房C）、库房一(仓库A)均设置有可燃气体检测报警装置，但库房一(仓库A)可燃气体探测器不足。

该公司根据整改建议进行了整改，整改后符合要求。

### 2.1.7重大生产安全事故隐患判定标准（试行）符合性检查表

根据《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三[2017]121号）内容编制检查表，进行分析评价，其结果如下。

附表2-6重大生产安全事故隐患判定检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查情况 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。 | 主要负责人和安全生产管理人员均依法经考核合格。 | 合格 |
| 2 | 特种作业人员未持证上岗。 | 特种作业人员持证上岗。 | 合格 |
| 3 | 涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。 | 生产装置、储存设施外部安全防护距离符合国家标准要求。 | 合格 |
| 4 | 涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。 | 没有重点监管危险化工工艺 | / |
| 5 | 构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统。 | 未构成重大危险源，无此项 | / |
| 6 | 全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施。 | 无此项 | / |
| 7 | 液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统。 | 无此项 | / |
| 8 | 光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区（包括化工园区、工业园区）外的公共区域。 | 无此项 | / |
| 9 | 地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。 | 无架空电力线路穿越生产区 | 合格 |
| 10 | 在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。 | 经正规设计且进行安全设计。 | 合格 |
| 11 | 使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。 | 未使用淘汰落后的工艺、设备。 | 合格 |
| 12 | 涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。 | 按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所按国家标准安装使用防爆电气设备。 | 合格 |
| 13 | 控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。 | 满足国家标准关于防火防爆的要求。 | 合格 |
| 14 | 化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源。 | 按国家标准要求设置电源供电，不存在自动化控制系统。 | 合格 |
| 15 | 安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。 | 无此项 | / |
| 16 | 未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。 | 已建立相关责任制和管理制度 | 合格 |
| 17 | 未制定操作规程和工艺控制指标。 | 已制定操作规程和工艺控制指标 | 合格 |
| 18 | 未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。 | 制定有特殊作业管理制度，未发现违章作业。 | 合格 |
| 19 | 新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估。 | 无此项 | / |
| 20 | 未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。 | 按国家标准储存危险化学品，未超量、超品种储存。 | 合格 |

根据检查结果可知，该公司不存在《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》规定的重大生产安全事故隐患。

### 2.1.8安全风险评估诊断分级评价

根据应急管理部关于印发危险化学品生产储存企业安全风险评估诊断分级指南（试行）的通知（应急[2018]19号）和广东省安全生产监督管理局转发应急管理部关于印发危险化学品生产储存企业安全风险评估诊断分级指南（试行）的通知（粤安监管三〔2018〕9号）的内容，对该公司安全风险评估诊断分级如下：

附表2-7安全风险评估诊断分级表

| 类别 | 项目（分值） | 评估内容 | 扣分值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.固有危险性 | 重大危险源 （10分） | 存在一级危险化学品重大危险源的，扣10分； | 不扣分 |  |
|  |  | 存在二级危险化学品重大危险源的，扣8分； |  |  |
|  |  | 存在三级危险化学品重大危险源的，扣6分； |  |  |
|  |  | 存在四级危险化学品重大危险源的，扣4分。 |  |  |
|  | 物质危险性 （5分） | 生产、储存爆炸品的（实验室化学试剂除外），每一种扣2分； | 不扣分 |  |
|  |  | 生产、储存（含管道输送）氯气、光气等吸入性剧毒化学品的（实验室化学试剂除外），每一种扣2分； | 不扣分 |  |
|  |  | 生产、储存其他重点监管危险化学品的（实验室化学试剂除外），每一种扣0.1分。 | 扣0.3分 |  |
|  | 危险化工工艺种类 （10分） | 涉及18种危险化工工艺的，每一种扣2分。 | 不扣分 |  |
|  | 火灾爆炸危险性 （5分） | 涉及甲类/乙类火灾危险性类别厂房、库房或者罐区的，每涉及一处扣1/0.5分； | 扣2分 |  |
|  |  | 涉及甲类、乙类火灾危险性罐区、气柜与加热炉等与产生明火的设施、装置比邻布置的，扣5分。 | 不扣分 |  |
| 2.周边环境 | 周边环境 （10分） | 企业在化工园区（化工集中区）外的，扣3分； | 扣3分 |  |
|  |  | 企业外部安全防护距离不符合《危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准（试行）》的，扣10分。 | 不扣分 |  |
| 3.设计与评估 | 设计与评估（10分） | 国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织安全可靠性论证的，扣5分； | 不扣分 |  |
|  |  | 精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估的，扣10分； | 不扣分 |  |
|  |  | 企业危险化学品生产储存装置均由甲级资质设计单位进行全面设计的，加2分。 | 不扣分 |  |
| 4.设备 | 设备 （5分） | 使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺及设备的，每一项扣2分； | 不扣分 |  |
|  |  | 特种设备没有办理使用登记证书的，或者未按要求定期检验的，扣2分； | 不扣分 |  |
|  |  | 化工生产装置未按国家标准要求设置双电源或者双回路供电的，扣5分。 | 不扣分 |  |
| 5.自控与 安全设施 | 自控与安全设施 （10分） | 涉及重点监管危险化工工艺的装置未按要求实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用的，扣10分； | 不扣分 |  |
|  |  | 涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统的，扣10分； | 不扣分 |  |
|  |  | 构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能的，扣5分； | 不扣分 |  |
|  |  | 危险化学品重大危险源未设置压力、液位、温度远传监控和超限位报警装置的，每涉及一项扣1分； | 不扣分 |  |
|  |  | 涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测声光报警设施的，每一处扣1分； | 不扣分 |  |
|  |  | 防爆区域未按国家标准安装使用防爆电气设备的，每一处扣1分； | 不扣分 |  |
|  |  | 甲类、乙类火灾危险性生产装置内设有办公室、操作室、固定操作岗位或休息室的，每涉及一处扣5分。 | 不扣分 |  |
| 6.人员资质 | 人员资质 （15分） | 企业主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格的，每一人次扣5分； | 不扣分 |  |
|  |  | 企业专职安全生产管理人员不具备国民教育化工化学类（或安全工程）中等职业教育以上学历或者化工化学类中级以上专业技术职称的，每一人次扣5分； | 不扣分 |  |
|  |  | 涉及“两重点一重大”装置的生产、设备及工艺专业管理人员不具有相应专业大专以上学历的，每一人次扣5分； | 不扣分 |  |
|  |  | 企业未按有关要求配备注册安全工程师的，扣3分； | 不扣分 |  |
|  |  | 企业主要负责人、分管安全生产工作负责人、安全管理部门主要负责人为化学化工类专业毕业的，每一人次加2分。 | 加2分 |  |
| 7.安全管理制度 | 管理制度 （10分） | 未制定操作规程和工艺控制指标或者制定的操作规程和工艺控制指标不完善的，扣5分； | 不扣分 |  |
|  |  | 动火、进入受限空间等特殊作业管理制度不符合国家标准或未有效执行的，扣10分； | 不扣分 |  |
|  |  | 未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制的，每涉及一个岗位扣2分。 | 不扣分 |  |
| 8.应急管理 | 应急配备 | 企业自设专职消防应急队伍的，加3分。 | 不扣分 |  |
| 9.安全管理绩效 | 安全生产标准化达标 | 安全生产标准化为一级的，加15分； | 不扣分 |  |
|  |  | 安全生产标准化为二级的，加5分； | 不扣分 |  |
|  |  | 安全生产标准化为三级的，加2分。 | 加2分 |  |
|  | 安全事故情况 （10分） | 三年内发生过1起较大安全事故的，扣10分; | 不扣分 |  |
|  |  | 三年内发生过1起安全事故造成1-2人死亡的，扣8分; | 不扣分 |  |
|  |  | 三年内发生过爆炸、着火、中毒等具有社会影响的安全事故，但未造成人员伤亡的，扣5分; | 不扣分 |  |
|  |  | 五年内未发生安全事故的，加5分。 | 加5分 |  |
| 存在下列情况之一的企业直接判定为红色（最高风险等级） |  |  |  |  |
| 新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试和工业化试验直接进行工业化生产的； |  |  |  | 无 |
| 在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断的； |  |  |  | 无 |
| 危险化学品特种作业人员未持有效证件上岗或者未达到高中以上文化程度的; |  |  |  | 无 |
| 三年内发生过重大以上安全事故的，或者三年内发生2起较大安全事故，或者近一年内发生2起以上亡人一般安全事故的。 |  |  |  | 无 |
| 备注： 1.安全风险从高到低依次对应为红色、橙色、黄色、蓝色。总分在90分以上（含90分）的为蓝色；75分（含75分）至90分的为黄色；60分（含60分）至75分的为橙色；60分以下的为红色。 2.每个项目分值扣完为止，最低为0分。 3.储存企业指带储存的经营企业。 |  |  |  |  |

根据上表分析结果可知，总得分103.7分，安全风险分级为蓝色。

### 2.1.6装置爆炸区域划分情况

爆炸危险区域的等级定义应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058-2014)的规定。

1)爆炸危险区域划分依据《爆炸危险环境电力装置设计规范》第3.2.5条，爆炸危险区域的划分应按释放源级别和通风条件确定，并应符合下列规定。

(1)首先应按下列释放源的级别划分区域：①存在连续级释放源的区域划分为0区；②存在第一级释放源的的区可划分为1区；③存在第二级释放源的区域可划分区2区。

(2)其次应根据通风条件调整区域划分：①当通风良好时，应降低爆炸危险区域等级，当通风不良时应提高爆炸危险区域等级。②局部机械通风在降低爆炸性气体混合物浓度方面比自然通风和一般机械通风更为有效时，可采用局部通风降低爆炸危险区域等级。③在障碍物、凹坑和死角处，应局部提高爆炸危险区域等级。④利用堤或墙等障碍物，限制比空气重的爆炸性气体混合物的扩散，可缩小爆炸危险区域的范围。当符合下列条件之一时，可划为非爆炸危险区域：a.没有释放源并不可能有易燃物质侵入的区域；b.易燃物质可能出现的最高浓度不超过爆炸下限值的10%；c.在生产过程中使用明火的设备附近，或炽热部件的表面温度不超过区域内易燃物质引燃温度的设备附近；d.在生产装置区外，露天或开敞设置的输送易燃物质的架空管道地带，但其阀门处按具体情况定。

2)爆炸危险区域范围对于易燃物质重于空气、通风良好且为第二级释放源的主要生产装置区，其爆炸危险区域的范围划分，宜符合下列规定(附图2-1及附图2-2)：

附图2-1释放源接近地坪时易燃物质重于空气、通风良好的生产装置区

(1)在爆炸危险区域内，地坪下的坑、沟划为1区；

⑵以释放源为中心，半径为15m，地坪上的高度为7.5m及半径为7.5m，顶部与释放源的距离为7.5m的范围内划为2区；

⑶以释放源为中心，总半径为30m，地坪上的高度为0.6m，且在2区

以外的范围内划为附加2区。

结论：爆炸危险区域划分结果该项目的厂房四（厂房C）及库房一(仓库A)属于爆炸危险2区，其余场所属于正常场所。

### 2.1.7安全检查表评价结果小结

通过对企业的安全管理、生产区、储存区、平面布局、建筑间防火间距、对危险化学品生产企业的安全生产许可条件要求编制安全检查表检查，该公司检查项共有2项不符合要求。该公司根据整改建议进行了整改，整改后全部符合要求。

## 附件2.2事故树分析法评价法

该公司最主要的危险是火灾爆炸危险。对此，采用事故树分析法对厂房四（厂房C）的火灾爆炸危险进行评价。

### 2.2.1评价方法简介

事故树分析(FaultTreeAnalysis，缩写FTA)又称故障树分析，是一种演绎的系统安全分析方法。它是从要分析的特定事故或故障开始，层层分析其发生的原因，一直分析到不能再分解为止；再将特定的事故和各层原因(危险因素)之间用逻辑门符号连接起来，得到形象、简洁地表达其逻辑关系(因果关系)的逻辑树图形，即事故树。通过对事故树的化简、计算达到分析和评价的目的。事故树分析能够详细查明系统各种固有的、潜在的危险因素或事故原因，为制定安全技术对策、采取安全管理措施和事故的调查分析提供依据。

1)事故树分析采取以下的评价步骤：

确定分析对象系统和需要分析的对象事件(顶上事件的确定)。通过事故影响分析确定顶上事件(何时、何地、何类)；明确对象系统的边界、分析深度、初始条件、前提条件和不考虑条件，熟悉系统、收集相关资料(工艺、设备、操作、环境、事故等方面的情况和资料)。

2)调查原因事故。调查与事故有关的所有直接原因和各种因素(设备故障、人员失误和环境不良因素等)。

3)编制事故树。从顶上事件起，逐级分析找出所有原因事件直到最基本的原因事件为止，按其逻辑关系画出事故树。

4)事故树定性分析。事故树定性分析是在事故树编制完成后，应用数学方法(主要运用而尔代数法)对事故树中在不同位置重复的基本事件进行简化处理，求出最小径集(不能导致顶上事件发生的最低限度的基本事件的集合)，根据导致事故的最低限度的基本事件，分析确定采取对策措施的重点和先后顺序，从而得出评价结论。

### 2.2.2火灾爆炸事故树分析过程

1)编制事故树

本系统的事故为火灾爆炸，根据对系统的研究和现场考察，确定以生产车间火灾爆炸为顶上事故，编制出本系统的事故树，具体见下图。

各事件的符号所代表的意义见附表2-6。

附图2-3生产车间燃烧爆炸事故树模型图

附表2-9生产车间火灾爆炸事故树符号含义

| T | 生产车间发生燃烧爆炸事故 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | 火源 | A2 | 挥发的蒸气与空气达到爆炸极限 |
| B1 | 明火 | B2 | 电火花 |
| B3 | 撞击火花 | B4 | 静电火花 |
| B5 | 高温物体或高温表面 | B6 | 物体自燃 |
| B7 | 雷击火花 | B8 | 爆炸性混合物发生泄漏 |
| C1 | 人体静电放电 | C2 | 设备静电放电 |
| C3 | 避雷装置失效 |  |  |
| D1 | 静电积累 | D2 | 接地不良 |
| D3 | 避雷装置故障 |  |  |
| X1 | 生产车间内吸烟 | X2 | 危险区动火 |
| X3 | 电气设施不防爆 | X4 | 防爆电器损坏 |
| X5 | 物料桶撞击 | X6 | 使用易发火工具 |
| X7 | 穿有铁钉的鞋操作 | X8 | 操作中与导体接近 |
| X9 | 化纤品与人体摩擦 | X10 | 液体流速高 |
| X11 | 流体输送管道内壁粗糙 | X12 | 液体冲击金属容器 |
| X13 | 飞溅出的液体与空气摩擦 | X14 | 没有设置静电接地装置 |
| X15 | 接地电阻不符合要求 | X16 | 静电接地线损坏 |
| X17 | 雷击 | X18 | 没有安装避雷设施 |
| X19 | 避雷装置设计有缺陷 | X20 | 防雷接地电阻超标 |
| X21 | 避雷装置损坏 | X22 | 机械设备表面温度过高 |
| X23 | 检修中使用棉布擦洗 | X24 | 棉布自燃 |
| X25 | 通风不良 | X26 | 密封不良 |
| X27 | 装卸方式不当 | X28 | 反应釜敞开 |

2)事故树定性分析

①求最小径集

最小割集是能导致顶上事件发生的最低限度的基本事件的集合，即割集中作一基本事件不发生，顶上事件就不会发生；最小径集是指在事故树中凡是不能导致顶上事件发生的最低限度的基本事件的集合，也就是说，在最小径集中，去掉任何一个基本事件，便不能保证一定不发生事故。通过分析可知，图6-1中所示事故树最小割集的个数远远多于其成功树的最小径集的个数，从最小径集入手分析较为方便，把该事故树转化为成功树，其结构函数式如下：

T'=A1'+A2'

=B1'B2'B3'B4'B5'B6'B7'+(X25'+B8')

=X1'X2'X3'X4'X5'X6'X7'C1'C2'(X17'+C3')X22'(X23'+X24')+(X25'+X26'X27'X28')

=X1'X2'X3'X4'X5'X6'X7'(X8'+X9')(D1'+D2')(X17'+X18'D3')X22'(X23'+X24')+(X25'+X26'X27'X28')

=X1'X2'X3'X4'X5'X6'X7'(X8'+X9')(X10'X11'X12'X13'+X14'X15'X16')

(X17'+X18'X19'X20'X21')X22'(X23'+X24')+(X25'+X26'X27'X28')

=(X1'X2'X3'X4'X5'X6'X7'X22'X8'+X1'X2'X3'X4'X5'X6'X7'X22'X9')

(X10'X11'X12'X13'+X14'X15'X16')(X17'+X18'X19'X20'X21')(X23'+X24')+(X25'+X26'X27'X28')

=(X1'X2'X3'X4'X5'X6'X7'X22'X8'+X1'X2'X3'X4'X5'X6'X7'X22'X9')

(X10'X11'X12'X13'+X14'X15'X16')(X17'X23'+X17'X24'+X18'X19'X20'X21'X23'+X18'X19'X20'X21'X24')+(X25'+X26'X27'X28')

=(X1'X2'X3'X4'X5'X6'X7'X22'X8'X10'X11'X12'X13'

+X1'X2'X3'X4'X5'X6'X7'X22'X8'X14'X15'X16'+X1'X2'X3'X4'X5'X6'X7'X22'X9'X10'X11'X12'X13'

+X1'X2'X3'X4'X5'X6'X7'X22'X9'X14'X15'X16')

(X17'X23'+X17'X24'+X18'X19'X20'X21'X23'+X18'X19'X20'X21'X24')

+(X25'+X26'X27'X28')

=X1'X2'X3'X4'X5'X6'X7'X22'X8'X10'X11'X12'X13'X17'X23'

+X1'X2'X3'X4'X5'X6'X7'X22'X8'X10'X11'X12'X13'X17'X24'

+X1'X2'X3'X4'X5'X6'X7'X22'X8'X10'X11'X12'X13'X18'X19'X20'X21'X23'

+X1'X2'X3'X4'X5'X6'X7'X22'X8'X10'X11'X12'X13'X18'X19'X20'X21'X24'

+X1'X2'X3'X4'X5'X6'X7'X22'X8'X14'X15'X16'X17'X23'

+X1'X2'X3'X4'X5'X6'X7'X22'X8'X14'X15'X16'X17'X24'

+X1'X2'X3'X4'X5'X6'X7'X22'X8'X14'X15'X16'X18'X19'X20'X21'X23'

+X1'X2'X3'X4'X5'X6'X7'X22'X8'X14'X15'X16'X18'X19'X20'X21'X24'

+X1'X2'X3'X4'X5'X6'X7'X22'X9'X10'X11'X12'X13'X17'X23'

+X1'X2'X3'X4'X5'X6'X7'X22'X23'X9'X10'X11'X12'X13'X17'X24'

+X1'X2'X3'X4'X5'X6'X7'X22'X9'X10'X11'X12'X13'X18'X19'X20'X21'X23'

+X1'X2'X3'X4'X5'X6'X7'X22'X9'X10'X11'X12'X13'X18'X19'X20'X21'X24'

+X1'X2'X3'X4'X5'X6'X7'X22'X9'X14'X15'X16'X17'X23'

+X1'X2'X3'X4'X5'X6'X7'X22'X9'X14'X15'X16'X17'X24'

+X1'X2'X3'X4'X5'X6'X7'X22'X9'X14'X15'X16'X18'X19'X20'X21'X23'

+X1'X2'X3'X4'X5'X6'X7'X22'X9'X14'X15'X16'X18'X19'X20'X21'X24'

+X25'+X26'X27'X28'

从而得到事故树的最小径集

P1={X1'，X2'，X3'，X4'，X5'，X6'，X7'，X22'，X8'，X10'，X11'，X12'，X13'，X17'，X23'}

P2={X1'，X2'，X3'，X4'，X5'，X6'，X7'，X22'X8'，X10'，X11'，X12'，X13'，X17'，X24'}

P3={X1'，X2'，X3'，X4'，X5'，X6'，X7'，X22'，X8'，X10'，X11'，X12'，X13'，X18'，X19'，X20'，X21'，X23'}

P4={X1'，X2'，X3'，X4'，X5'，X6'，X7'，X22'，X8'，X10'，X11'，X12'，X13'，X18'，X19'，X20'，X21'，X24'}

P5={X1'，X2'，X3'，X4'，X5'，X6'，X7'，X22'，X8'，X14'，X15'，X16'，X17'，X23'}

P6={X1'，X2'，X3'，X4'，X5'，X6'，X7'，X22'，X8'，X14'，X15'，X16'，X17'，X24'}

P7={X1'，X2'，X3'，X4'，X5'，X6'，X7'，X22'，X8'，X14'，X15'，X16'，X18'，X19'，X20'，X21'，X23'}

P8={X1'，X2'，X3'，X4'，X5'，X6'，X7'，X22'，X8'，X14'，X15'，X16'，X18'，X19'，X20'，X21'，X24'}

P9={X1'，X2'，X3'，X4'，X5'，X6'，X7'，X22'，X9'，X10'，X11'，X12'，X13'，X17'，X23'}

P10={X1'，X2'，X3'，X4'，X5'，X6'，X7'，X22'，X9'，X10'，X11'，X12'，X13'，X17'，X24'}

P11={X1'，X2'，X3'，X4'，X5'，X6'，X7'，X22'，X9'，X10'，X11'，X12'，X13'，X18'，X19'X20'，X21'，X23'}

P12={X1'，X2'，X3'，X4'，X5'，X6'，X7'，X22'，X9'，X10'，X11'，X12'，X13'，X18'，X19'，X20'，X21'，X24'}

P13={X1'，X2'，X3'，X4'，X5'，X6'，X7'，X22'，X9'，X14'，X15'，X16'，X17'，X23'}

P14={X1'，X2'，X3'，X4'，X5'，X6'，X7'，X22'，X9'，X14'，X15'，X16'，X17'，X24'}

P15={X1'，X2'，X3'，X4'，X5'，X6'，X7'，X22'，X9'，X14'，X15'，X16'，X18'，X19'，X20'，X21'，X23'}

P16={X1'，X2'，X3'，X4'，X5'，X6'，X7'，X22'，X9'，X14'，X15'，X16'，X18'，X19'，X20'，X21'，X24'}

P17={X25'}

P18={X26'，X27'，X28'}

②结构重要度分析

A、X25'是单事件最小径集，所以I=(25)最大

B、I(1)=I(2)=I(3)=I(4)=I(5)=I(6)=I(7)=I(22)

C、I(10)=I(11)=I(12)=I(13)

D、I(14)=I(15)=I(16)

E、I(18)=I(19)=I(20)=I(21)

F、I(26)=I(27)=I(28)

因此，得到基本事件重要顺序为：

I(25)>I(1)=I(2)=I(3)=I(4)=I(5)=I(6)=I(7)=I(22)

>I(17)>I(14)=I(15)=I(16)>I(8)=I(9)=I(23)=I(24)

>I(10)=I(11)=I(12)=I(13)>I(18)=I(19)=I(20)=I(21)

>I(26)=I(27)=I(28)

### 2.2.3事故树分析结论

由事故树分析可知：

1)可燃液体的蒸气浓度达到爆炸极限是生产车间发生燃烧爆炸事故的最重要条件，虽然设置有强制通风，但在通风不良或者是可燃气体报警装置失效的时候还是比较容易使可燃液体蒸气浓度达到爆炸极限，这时，一旦遇到明火、热源就有可能导致火灾爆炸事故。

2)加强生产车间的安全管理，严格控制火源，严禁吸烟和动用明火，防止铁器撞击及静电火花的产生，设备检修后使用过的棉布等物品要妥善处理，不能随意丢弃，车间内电气装置要符合防火防爆要求。

3)车间内操作人员不能穿带有铁钉的鞋子作业，不能穿化纤衣服。

4)经常检查防静电接地是否完好，易燃液体流速不要过快，防止产生静电。

5)搅拌缸密封在防止燃爆中具有重要作用，生产过程中要严格遵守安全操作规程。

6)从事故树分析可以看出，导致生产车间燃爆的因素虽然很多，但只要严格执行安全管理制度和安全操作规程，并采取相应技术措施，生产车间燃烧爆炸是可以预防的。

## 附件2.3道化学火灾爆炸指数评价法

由危险危害因素辨识的结果可知，企业生产、储存危险化学品的过程中，其主要危险为火灾爆炸，而产生火灾爆炸的原因涉及很多方面。本章根据该公司的生产工艺及储存危险化学品设施的具体情况，采用道化学火灾爆炸危险指数法预测有机溶剂火灾爆炸事故发生的后果。

### 2.3.1方法简介及评价程序

火灾、爆炸危险指数法是用于评估特定工艺过程中的最大潜在危险性的一种工具，可使人们预测事故可能导致的实际危害及停产损失。并通过火灾、爆炸危险分析，提出相关措施，为该公司提供管理决策依据。

火灾、爆炸危险指数法评价程序如下：

1)确定评价单元

2)确定单元物质系数(MF)

3)计算一般工艺危险系数(F1)

4)计算特殊工艺危险系数(F2)

5)求取工艺单元危险系数(F3)

6)确定火灾、爆炸指数(F&EI)

7)安全措施补偿系数CF

8)确定工艺单元周围的暴露面积

9)确定危险系数HF

10)确定基本最大可能财产损失(基本MPPD)

11)确定实际最大可能财产损失(实际MPPD)

选取工艺单元

确定物质系数（MF）

计算一般工艺危险系数（F1）

计算特殊工艺危险系数（F2）

确定工艺单元危险系数（F3=F1×F2）

计算安全措施补偿系数（C=C1×C2×C3）

确定火灾、爆炸指数

（F&EI=F3×MF）

确定暴露面积

确定暴露区域内财产的更换价值

确定基本最大可能财产损失MPPD

确定危险系数

确定实际最大可能财产损失MPPD

确定基本最大可能工作日损失MPDO

确定停产损失BI

“道化法”(第七版)评价程序

### 2.3.2主要危险单元的火灾爆炸危险评价

本评价采用道化学公司的《火灾爆炸危险指数法》(第七版)，选取库房一(仓库A)作为评价对象，对火灾、爆炸危险性进行事故后果评价。

1)评价单元确定

依据该企业生产工艺过程分析，库房一(仓库A)储存的易燃溶剂的量较大，因此，选取库房一(仓库A)为代表性工艺单元。评价单元基本情况：

该企业库房一(仓库A)主要储存各种易燃溶剂和产品，储存量较大、危险性较高的物质为环己烷，最大储量为20吨。

2)确定物质系数

物质系数是计算火灾、爆炸危险指数和进行事故损失评价的一个基本数据，它表示物质在燃烧或其他化学反应而引起的火灾爆炸中释放能量大小的内在特性。查道化(七版)评价法，选取单元代表物质：

通过查询物质系数和特性表可知，甲苯物质系数均16。

3)确定一般工艺危险系数F1

一般工艺危险系数是确定事故损害大小的主要因素。与评价单元有关的系数值列于后表中(生产单元火灾爆炸危险指数表)，F1等于基本系数与所有选取系数之和。

4)确定特殊工艺危险系数F2

特殊工艺危险系数是影响事故发生概率的主要因素，特定的工艺条件是导致火灾、爆炸事故的主要原因。与评价单元有关的系数列于后表中(生产单元火灾爆炸危险指数表)，F2等于基本系数与所有选取系数之和。

5)计算单元工艺危险系数F3

单元工艺危险系数是一般工艺危险系数F1与特殊工艺危险系数的乘积，F3=F1×F2，数值列于表中(生产单元火灾爆炸危险指数表)。

计算火灾爆炸指数F&EI

火灾、爆炸指数是被用来估计生产过程中的事故可能造成的危险性大小。火灾、爆炸指数等于单元工艺危险系数和对应物质系数之积，F&EI=F3×MF，各单元的结果分别列于后表(生产单元火灾爆炸危险指数表)中。

6)确定安全措施补偿系数CF

通过采取一系列的安全措施，不仅能预防严重事故的发生，也能降低事故的发生概率和危害，安全措施可分为工艺控制(C1)，物质隔离(C2)和防火措施(C3)等三大类。安全措施补偿系数CF=C1×C2×C3，各单元的结果分别列于表中(生产单元火灾爆炸危险指数表)。分析过程如下。

附件表2-10评价单元火灾爆炸危险指数表

| 项目 | 参数选取 | 取值说明 |
| --- | --- | --- |
| 选取代表性物质 | 正己烷 |  |
| 1、物质系数MF | 16 | 查美国消防协会推荐的物质系数和特性表，NF=3，Nh=1，NR=0。 |
| 2、一般工艺危险系数F1 |  |  |
| 基本系数(1.00) | 1.00 |  |
| (1)放热化学反应(0.30～1.25) | 0.00 | 无化学反应。 |
| (2)吸热反应(0.20～0.40) | 0.00 |  |
| (3)物料处理与输送(0.25～1.05) | 0.85 | NF=3的易燃液体(桶装)。 |
| (4)密闭或室内工艺单元 (0.25～0.90) | 0.45 | 封闭区域内在闪点以上处理易燃液体。 |
| (5)通道(0.20～0.35) | 0.20 | 查面积小于925m2，装置周围通道符合要求。 |
| (6)排放和泄漏控制(0.25～0.50) | 0.50 | 周围为可排放泄漏液平坦地，一旦失火，引起火灾。 |
| 确定一般工艺危险系数(F1) | 3.0 |  |
| 3、特殊工艺危险系数F2 |  |  |
| 基本系数(1.00) | 1.00 |  |
| (1)毒性物质(0.20～0.80) | 0.20 | NH=1，短期接触引起刺激、轻微伤害。 |
| (2)负压操作(0.5) | 0.00 | 常压操作 |
| (3)易燃范围或接近易燃范围的操作(0.30～0.80) | 0.50 | 其温度在闪点以上，且无惰性气体保护。 |
| (4)粉尘爆炸(0.25～2.00) | 0.00 | 无粉尘爆炸 |
| (5)压力释放(0～1.5) | 0.16 | 常压 |
| (6)低温(0.2～0.3) | 0.00 | 常温操作 |
| (7)易燃及不稳定物质的质量(0.15～3) | 0.38 | 假设全部泄漏，泄漏量为20×103kg,总能量20×103÷0.4536×19.2×103=0.846×109,查图。 |
| (8)腐蚀与磨损(0.10～0.75) | 0.20 | 0.254mm/a＞腐蚀速率＞0.127mm/a |
| (9)泄漏(0.10～1.50) | 0.10 | 压盖密封处可能产生的轻微泄露。 |
| (10)使用明火设备(0.10～1.00) | 0.00 | 无明火设备 |
| (11)热油交换系统(0.15～1.15) | 0.00 | 无热油交换系统 |
| (12)转动设备(0.5) | 0.00 | 无大型转动设备 |
| 特殊工艺危险系数(F2) | 2.54 |  |
| 单元工艺危险系数F3=F1×F2 | 7.62 | F3=F1×F2=3.0×2.54=7.62。 |
| 火灾爆炸危险指数F&EI=F3×MF | 122 |  |
| 潜在火灾爆炸危险等级 | 中等 |  |

附件表2-11评价单元火灾爆炸危险指数表

| 项目 | 参数选取 | 选取理由 |
| --- | --- | --- |
| 代表性物质 | 正己烷 |  |
| 1工艺控制安全补偿系数C1 |  |  |
| (1)应急电源(0.98) | 0.98 | 有应急电源 |
| (2)冷却装置(0.97～0.99) | 0.97 | 有冷却装置 |
| (3)抑爆装置(0.84～0.98) | 1.00 | 无防爆膜或泄爆口 |
| (4)紧急切断装置(0.96～0.99) | 1.00 | 无紧急切断装置 |
| (5)计算机控制(0.93～0.99) | 1.00 | 无信息系统 |
| (6)惰性气体保护(0.94～0.96) | 1.00 | 无惰性气体保护 |
| (7)操作规程/程序(0.91～0.99) | 0.95 | 有操作规程，鉴于管理水平不同，取中间值 |
| (8)化学活泼性物质检查(0.91～0.98) | 1.00 | 无此检查 |
| (9)其他工艺危险分析(0.91～0.98) | 0.98 | 采用安全检查表分析 |
| C1=(1)～(9)各系数的乘积 | 0.89 | 0.95×0.98×0.98×0.97＝0.89 |
| 2、物质隔离安全补偿系数C2 |  |  |
| (1)遥控阀(0.96～0.98) | 1.00 | 无遥控阀 |
| (2)备用泄料装置(0.96～0.98) | 1.00 | 无备用泄料装置 |
| (3)排放系统(0.91～0.97) | 1.00 | 无排放系统 |
| (4)连锁装置(0.98) | 1.00 | 无连锁装置 |
| C2=(1)～(4)各系数的乘积 | 1.00 | 1.00×1.00×1.00×1.00＝1.00 |
| 3、防火设施安全补偿系数C3 |  |  |
| (1)泄漏检测装置(0.94～0.98) | 0.98 | 安装了可燃气体检测仪 |
| (2)钢结构(0.95～0.98) | 0.98 | 钢筋混凝土结构 |
| (3)消防水供应系统(0.94～0.97) | 0.97 | 有消火栓，供水压力小于690kPa |
| (4)特殊灭火系统(0.91) | 1.00 | 无特殊灭火系统 |
| (5)喷洒灭火系统(0.74～0.97) | 0.97 | 有自动喷洒灭火系统 |
| (6)水幕(0.97～0.98) | 1.00 | 无自动喷水幕 |
| (7)泡沫灭火装置(0.92～0.97) | 1.00 | 无泡沫灭火装置 |
| (8)手提式灭火器材/喷水枪(0.93～0.98) | 0.94 | 配备适量的手提式灭火器材和水枪 |
| (9)电缆防护(0.94～0.98) | 0.94 | 电缆埋地 |
| C3=(1)～(9)各系数的乘积 | 0.798 | 0.98×0.98×0.97×0.97×0.94×0.94＝0.798 |
| 安全措施补偿系数CF=C1×C2×C3 | 0.71 | 0.89×1.00×0.798＝0.71 |
| 补偿后火灾爆炸危险指数F&EI=F3×MF | 87 | 122×0.71=87 |
| 补偿后火灾爆炸危险等级 | 较轻 |  |

### 2.3.2评价单元的道化学计算

1)确定暴露面积

在火灾、爆炸事故中，暴露区域内的设备、设施将会暴露在火灾或爆炸的环境之中，并可能遭受破坏。为了评价这些设备、设施在火灾、爆炸中遭受的破坏，将考虑实际影响的体积是一个围绕着工艺单元的圆柱体的体积，其面积是暴露区域，高度相当于暴露半径。

暴露半径(R：米)R=F&EI×0.256，

式中0.256为公英制转换：0.84×0.304=0.256，

因而，库房一(仓库A)储存单元暴露半径为：

R=F&EI×0.256=122×0.256=31.2m

2)计算暴露区域面积A

按道化评价法(七版)，暴露区域面积：A=πR2(m2)

库房一(仓库A)储存单元暴露区域面积为：

A=πR2

=3.14×31.22=3056.6m2

3)危害系数HF

按道化评价法(七版)查单元危害系数计算图，当MF=16，F3=7.62，HF=0.70

4)基本最大可能财产损失(BaseMPPD)

BMPPD=MC×HF式中MC—暴露区域内财产价值

该单元BMPPD=MC×0.70

5)实际最大可能财产损失(ActualMPPD)

AMPPD=BMPPD×CF式中CF—安全措施补偿系数

该单元AMPPD=MC×0.7×0.71=MC×0.497

结果详见下表：

火灾爆炸危险分析汇总表

| 评价工艺单元 | 库房一(仓库A)储存单元 |
| --- | --- |
| 代表性评价物质 | 正己烷 |
| 物质系数(MF) | 16 |
| 危险指数F&EI=F3×MF | 122 |
| 暴露半径 | 31.2 |
| 潜在火灾爆炸危险等级 | 中等 |
| 安全补偿系数CF | 0.71 |
| 危害系数HF | 0.70 |
| 补偿后火灾爆炸指数 F&EI×CF | 87 |
| 补偿后暴露半径(R:m) | 22.3 |
| 实际火灾爆炸危险等级 | 较轻 |
| 基本最大可能财产损失 | 暴露区域内财产价值×0.70 |
| 实际最大可能财产损失 | 暴露区域内财产价值×0.497 |

6)火灾爆炸指数危险等级划分

根据道化法(七版)火灾爆炸指数分级标准表的规定，火灾爆炸危险指数值与危险等级的对应关系如下表。

火灾爆炸危险指数F&EI与危险等级的对应关系

| F&EI值 | 1～60 | 61～96 | 97～127 | 128～158 | ＞159 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险等级 | 最轻 | 较轻 | 中等 | 很大 | 非常大 |

### 2.3.3道化学分析总结

(1)从以上评价分析可知，库房一(仓库A)储存单元的火灾爆炸危险指数为122，火灾爆炸危险等级处于“中等”的程度，暴露半径为31.2m。

(2)经过采取安全措施补偿后，库房一(仓库A)储存单元火灾爆炸危险指数为87，火灾爆炸危险等级为“较轻”程度，暴露半径22.3m。

(3)从以上的计算分析中可以看出，库房一(仓库A)储存单元固有的火灾爆炸危险等级在安全措施补偿后，危险程度得到一定程度的降低，说明现有的安全措施是有效的，它不仅能预防严重事故发生，也能降低事故的发生概率和危害。因此，这些安全措施一定要得到保障，并不断完善。同时要加强操作检查，严格遵守操作规程，防止泄漏，防止火灾爆炸事故或人员中毒事故的发生。

## 附件2.4危险度评价法

本次评价根据《广东省安全生产监督管理局关于做好危险化学品和烟花爆竹领域风险点危险源排查管控工作的通知》(粤安监〔2016〕121号)的内容，对企业进行定量、定性和综合评定，确定企业危险度等级。

附件表2-12危险度评价取值表

| 项 目 | 分 值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （10分） | （5分） | （2分） | （0分） |
| 物质（系指单位中危险、有害程度最大之物质） | 1.甲类可燃气体 2.甲A类物质及液体烃类 3.甲类固体 4.极度危害介质 5.重点监管危险化学品 | 1.乙类可燃气体 2.甲B、乙A类可燃液体 3.乙类固体 4.高度危害介质 | 1.乙B、丙A、丙B类可燃液体 2.丙类固体 3.中、轻度危害介质 | 不属于左侧物质 |
| 容量 | R≥50（一、二级重大危险源） | R＜50（三、四级重大危险源） | 0.1≤q/Q＜1 | q/Q＜0.1 |
| 温 度 | 其操作温度超过1000℃，且高于介质的燃点。 | 1.其操作温度超过1000℃但低于介质的燃点； 2.其操作温度在250～1000℃，且高于介质的燃点。 | 1.其操作温度在250～1000℃，且低于介质的燃点； 2.操作温度低于250℃，但高于介质的燃点。 | 操作温度低于250℃，且低于介质的燃点。 |
| 压 力 | 超过100MPa | 20～100MPa | 1～20MPa | 1MPa以下 |
| 工艺 | 1.临界放热和特别剧烈的放热反应操作； 2.在爆炸极限范围内或其附近操作。 3、涉及硝化、强氧化、磺化、卤化、氟化、重氮化、加氢反应等反应操作。 | 1.中等放热反应（如烷基化、酯化、加成、氧化、聚合、缩合等反应）操作； 2.系统进入空气或不纯物质，可能发生危险的操作； 3.使用粉状或雾状物质，有可能发生粉尘爆炸的操作； 4.单批式操作。 | 1.轻微放热反应（如水合、异构化、中和等反应）操作； 2.在精制过程中伴有化学反应； 3.单批式操作，但部分使用机械等手段进行程序操作； 4.有一定危险的操作。 | 不属于左侧工艺 |

附件表2-13危险度分级

| 总分值 | ≥21 | 16≤分值≤20 | 11≤分值≤15 | ≤10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 等级 | 红色等级 | 橙色等级 | 黄色等级 | 蓝色等级 |
| 危险程度 | 非常高度危险 | 高度危险 | 中度危险 | 低度危险 |

根据该公司生产工艺装置、储存设施特点，把厂房四（厂房C）、库房一(仓库A)划分为2个独立单元，对其危险度进行分析评价，其结果分别见附表表2-14、2-15和2-16。

附件表2-14危险度评价分析表

| 条件 单元 | 物质 | 容量 | 温度 | 压力 | 工艺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂房四（厂房C） | 重点监管危险化学品 | q/Q＜0.1 | 操作温度低于250℃，且低于介质的燃点。 | 1MPa以下 | 有一定危险的操作。 |
| 库房一(仓库A) | 重点监管危险化学品 | 0.1≤q/Q＜1 | 操作温度低于250℃，且低于介质的燃点。 | 1MPa以下 | 有一定危险的操作。 |

附件表2-15各单元危险度值表

| 单元 条件 | 物质 | 容量 | 温度 | 压力 | 工艺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂房四（厂房C） | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 库房一(仓库A) | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 |

根据危险程度分级表，各单元的危险度等级见附表2-16。

附件表2-15各单元危险程度等级

| 项目 单元 | 分值 | 等 级 | 危险程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂房四（厂房C） | 12 | 黄色等级 | 中度危险 |
| 库房一(仓库A) | 14 | 黄色等级 | 中度危险 |

通过危险度评价法分析结果可知，该公司厂房四（厂房C）、库房一(仓库A)的危险等级均为黄色，危险程度为中度危险。

附件3可能发生的危险化学品事故的后果预测

针对该企业的可能发生的火灾、爆炸、中毒、窒息等危险化学品事故。依据预先危险性分析(PHA)法对该企业的工艺及设施进行分析，分析该企业在运行过程中可能出现的危险化学品事故、危险等级及后果，并针对可能出现的危险化学品事故，制定了相应的安全对策措施。评价范围内可能发生的的危险化学品事故后果预测以及对策措施如下：

表附件3-1可能发生的危险化学品事故预测

| 可能出现的危险化学品事故 | 中毒、窒息 |
| --- | --- |
| 危险因素 | 1、二甲苯异构体混合物、乙酸正丁酯、环己酮等泄漏或其它有害原辅料、成品泄漏； 2、设备、包装等破损以及检修、操作时工作人员直接接触到有毒、有害物料； 3、作业环境毒物浓度超标； 4、作业环境氧气含量不够。 |
| 触发事件一 | 1、设备故障、管线阀门泄漏； 2、储存系统泄漏(包装物破损，储存桶泄漏)； 3、装卸、搬运作业中泄漏； 4、违章操作，误操作造成泄漏； 5、搅拌器检修时未清洗置换或清洗置换不彻底； 6、检修时，密闭、半密闭容器内作业，未加强通风和氧含量检测、缺氧作业； 7、储存环境恶劣，原料在阳光下暴晒、处于高温环境中等造成包装桶爆裂。 |
| 发生条件 | 吸入、食入、皮肤接触有毒、有害物料。 |
| 触发事件二 | 1、未戴防毒面具 (1)无防毒面具；(2)取用不方便；(3)因故未戴，怕麻烦，缺乏防范知识和意识。 2、防毒面具失效 (1)面具破损、失效；(2)面具选型不对；(3)使用不当。 3、有毒作业场所未采取通风措施或通风装置损坏； 4、废气收集处理装置未开启或者装置损坏。 |
| 事故后果 | 物料损失，导致人员中毒(窒息) 一般后果：个体中毒，无伤亡。 严重后果：群体中毒，造成人员伤亡。 |
| 危险危害等级 | 临界的 |
| 安全对策措施 | 1、认真做好设备、管线的维护保养工作，消除泄漏可能性； 2.采用符合要求的包装，以免因包装不合格而造成的泄漏； 3、防止人为损坏设备、管线等现象发生； 4、制定可行的化学事故应急救援预案，并组织员工演练； 5、发放、正确佩戴劳动保护用品及防毒防护用品，操作室等场所应通风良好； 6、保证危险化学品的生产、使用储存达到安全卫生的要求。 |
| 可能出现的危险化学品事故 | 火灾爆炸 |
| 危险因素 | 二甲苯异构体混合物、乙酸正丁酯、乙酸乙酯等溶剂及其它易燃物品泄漏 |
| 触发事件一 | 可燃物质泄漏原因同中毒和窒息的原因相同 |
| 发生条件 | 1、易燃物质蒸气浓度达爆炸极限； 2、可燃、易燃物质遇明火； 3、存在点火源、静电火花、高温物体等引爆能量。 |
| 触发事件二 | 1、明火 (1)点火吸烟；(2)抢修、检修、违章动火；(3)外来人员携带火种；(4)其它火源。 2、火花 (1)金属撞击(穿带钉皮鞋、工具设备碰撞等)；(2)电气火花；(3)手机、照相机、摄象机火花；(4)线路老化或损害产生短路火花，以及因超载、绝缘烧坏引起明火；(5)焊、割、打磨产生火花；(6)击打管道、设备产生撞击火花；(7)静电火花；(8)雷击(直击雷击，雷电一次作用，沿电气线路或金属管道侵入)； 3.高温表面 4.违规卸车 |
| 事故后果 | 物料跑损、人员伤亡、停产、造成严重经济损失 一般后果：个体受轻伤，无死亡。 严重后果：个体或者群体重伤，造成人员伤亡。 |
| 危险危害等级 | 危险的 |
| 安全对策措施 | 1、控制与清除火源 (1)严禁吸烟、携带火种、穿带钉皮鞋进入；(2)动火必须严格按照动火程序办理动火证，并采取有效防范措施；(3)按规范安装避雷装置，定期检测；(4)按规范采取防静电措施；(5)进出车辆要戴好阻火器，正确行驶，避免故障和车祸； 2、严格控制设备质量 (1)对设备要不定期检查、保养、维修，保持完好状态，防止易燃物料的跑、冒、滴、漏；(2)按规范安装电气线路并要不定期检查、保养、维修，保持完好状态； 3、加强管理、严格工艺纪律 (1)杜绝“三违”，严守工艺纪律；(2)遵守安全操作规程；(3)加强教育、培训、考核工作； 4、安全设施要齐全完好 安全设施(如消防设施、防静电设施等)齐全并保持完好。 |

附件4企业平面布置及四至图、工艺流程图、防爆区域划分图

## 4.1被评价单位平面布置图及四至图、防爆区域划分图

东莞优诺电子焊接材料有限公司平面布置图及四至图(见附件)

东莞优诺电子焊接材料有限公司防爆区域划分图(见附件)

## 4.2工艺流程图

(一)助焊剂生产工艺流程图

助焊剂生产工艺流程图

(二)2-丙醇、清洗剂生产工艺流程图

清洗剂、2-丙醇生产工艺流程图

(三)水基清洗剂生产工艺

磷 酸

脂肪醇聚氧乙烯醚或二乙二醇单丁醚

去离子水

硫酸

检验合格

称重分装

入 库

常温搅拌

水基清洗剂生产工艺流程图1

氢氧化钠

脂肪醇聚氧乙烯醚或二乙二醇单丁醚

去离子水

检验合格

称重分装

入 库

常温搅拌

水基清洗剂生产工艺流程图2

## 4.3安全评价流程图

前期准备

辨识与分析危险、有害因素

划分评价单元

定性、定量评价

提出安全对策措施建议

做出评价结论

安全现状评价报告

附图4-3安全评价程序图

附件5安全评价方法简介

## 附件5.1安全检查表法简介

安全检查表(即SCL法)分析利用检查条款按照相关的标准、规范等对已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。为了查找工程、系统中各种设备设施、物料、工件、操作、管理和组织措施中的危险、有害因素，事先把检查对象加以分解，将大系统分割成若干小的子系统，按检查表所列项目逐项检查，避免遗漏。

安全检查表法是一种最基础、最简便、最广泛使用的危险性评价方法，安全检查表的分类方法可以有许多种，如可按基本类型、检查内容分类，也可按使用场合分类。目前常用安全检查表有定性检查表、半定量检查表和否决型检查表等三种类型。

定性安全检查表是列出检查要点逐项检查，检查结果以“是”、“否”表示，检查结果不能量化。

半定量检查表是给每个检查要点赋以分值，检查结果以总分表示，不同的检查对象可以相互比较，但缺点是检查要点的准确赋值比较困难。

否决型检查表是给一些特别重要的检查要点做出标记，这些检查要点如不满足，检查结果视为不合格，这样可以做到要点突出。

本评价报告采用定性安全检查表进行评价。

## 附件5.2道化学火灾、爆炸指数评价法介绍

道化学火灾爆炸指数评价法是由美国道化学公司开发的一种危险指数评价方法，火灾、爆炸危险指数法是用于评估特定工艺过程中的最大潜在危险性的一种工具，可使人们预测事故可能导致的实际危害及停产损失。并通过火灾、爆炸危险分析，提出相关措施，为企业的安全生产管理提供依据。

火灾、爆炸危险指数法评价程序如下：

1)选取评价单元

2)确定单元物质系数(MF)

3)计算一般工艺危险系数(F1)

4)计算特殊工艺危险系数(F2)

5)求取工艺单元危险系数(F3)

6)确定火灾、爆炸指数(F&EI)

7)计算安全措施补偿系数C

8)确定暴露面积(A)

9)确定危害系数(Y)

10)确定基本最大可能财产损失(基本MPPD)

11)确定实际最大可能财产损失(实际MPPD)

选取工艺单元

确定物质系数（MF）

计算一般工艺

危险系数（F1）

计算特殊工艺

危险系数（F2）

确定工艺单元危险系数（F3= F1×F2）

计算安全措施补偿系数（C=C1× C2× C3）

确定火灾、爆炸指数

（F&EI=F3× MF）

确定暴露面积

确定暴露区域内财产的更换价值

确定基本MPPD

确定实际MPPD

确定MPDO

确定危害系数（Y）

确定BI

道化法(第七版)评价程序图

## 附件5.3危险度评价法介绍

危险度评价法是根据《广东省安全生产监督管理局关于做好危险化学品和烟花爆竹领域风险点危险源排查管控工作的通知》(粤安监〔2016〕121号)的内容，对企业进行定量、定性和综合评定，确定企业危险度等级。

## 附件5.4事故树分析法简介

在生产过程中，由于人的失误、机器设备故障及环境等因素，必然会对要发生的事故造成一定的危险性，为了防止危险性因素导致灾害性后果，就需要分析判断，预测事故发生的可能性有多大，以利于采取消减危险的措施和手段，把事故损失减少到最低程度。事故树分析方法，也称故障树，是预测事故和分析事故的一种科学方法。

事故树分析是从结果到原因找出与灾害有关的各种因素之间因果关系和逻辑关系的分析法。这种方法是把系统可能发生的事故放在图的最上面，称为顶上事件，按系统构成要素之间的关系，分析与灾害事故有关的原因。如果这些原因是其他一些原因的结果，则称为中间原因事件(中间事件)，应继续往下分析，直到找出不能进一步往下分析的原因为止，这些原因称为基本原因事件(或基本事件)。图中各因果关系用不同的逻辑门符号联接起来，这样得到的图形像一棵倒置的树，即为事故树。通过事故树分析可以找出基本事件及其对顶上事件影响的程度，为采取安全措施、预防事故提供科学的依据。

事故树分析的基本程序如下：

1)熟悉系统一要详细了解系统状态及各种参数，绘出工艺流程图或布置图。

2)调查事故一收集事故案例，进行事故统计，设想给定系统可能要发生的事故。

3)确定顶上事件一要分析的对象事件即为顶上事件。对所调查的事故进行全面分析，从中找出后果严重且较易发生的事故作为顶上事件。

4)确定目标值一根据经验教训和事故案例，经统计分析后，求解事故发生的概率(频率)，作为要控制的事故目标值。

5)调查原因事件一调查与事故有关的所有原因事件和各种因素。

6)画出事故树一从顶上事件起，一级一级找出直接原因事件，到所要分析的深度，按其逻辑关系，画出事故树。

7)定性分析-按事故树结构进行简化，确定个基本事件的结构重要度。

8)求出事故发生概率-确定所有原因发生概率，标在事故树上，并进而求出顶上事件(事故)发生概率。

9)进行比较-分可维修系统和不可维修系统进行讨论，前者要进行对比，后者求出顶上事件发生概率即可。

10)定量分析-在我国FTA—般都考虑到第7步进行定性分析为止，也能取得较好效果。在本次的安全评价中，采用事故树进行分析时，同样也考虑用其进行定性分析。

附件6法定检测情况汇总

法定检验、检测汇总表

| 序号 | 检测项目 | 检测单位 | 编 号 | 结 论 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑工程消防验收意见书 | 东莞市公安局大岭山分局 | 东公消验字[2006]第30-0004号 | 验收合格。 |  |
|  |  | 东莞市公安消防局第一大队 | 东公消验字[2007]第01-448号 | 验收合格。 |  |
|  |  | 东莞市公安消防局大岭山大队 | 东公岭消验字[2016]第0073号 | 验收合格。 |  |
| 2 | 防雷装置检测报告 | 广东省气象防灾技术服务中心 | 报告编号：粤雷检[2020]YFS-4-2950号，有效期至2021年12月14日 | 经检测，被检建(构)筑物本次所检项目符合检测依据要求。 |  |
|  |  |  | 粤雷检[2020]YFS-2-2953号，有效期至2021年06月14日 |  |  |

附件7被评价单位提供的原始资料

1.营业执照

2.原安全生产许可证副本

3.危险化学品登记证书

4.土地使用证

5.建筑工程消防验收批文

6.主要负责人、安全管理人员、分管安全负责人任命书

7.主要负责人、安全管理人员、注册安全工程师及相关资格证书及学历证书

8.应急预案备案证明

9.工伤保险缴费证明

10.安全生产管理组织架构图

11.安全生产责任制度

12.安全管理制度目录和安全操作规程目录

13.特种人员作业证

14.防雷检查合格证及检测报告

15.可燃气体报警器检测证明

16.C-36清洗剂鉴别报告

17.非危险化学品安全技术说明书

18.整改前后对照照片

19.现场照片

20.四至图

21.总平面布置图